- КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 23 сентября 2011 г. N 797

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ"

(в ред. решений Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 22.06.2012 N 90,

от 27.11.2012 N 239)

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:

1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) (прилагается).

2. Утвердить:

2.1. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) (прилагается);

2.2. Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (прилагается).

3. Установить:

3.1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 1 июля 2012 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 2014 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается;

3.3. До 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года N 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается;

3.3-1. До 1 января 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно нормативным правовым актам Таможенного союза или законодательству государства - члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

(пп. 3.3-1 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 90)

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, а также продукции, указанной в подпункте 3.3-1 настоящего Решения, допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.

(пп. 3.4 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.06.2012 N 90)

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

5. Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней документов в области стандартизации, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики              От Республики              От Российской

Беларусь                   Казахстан                  Федерации

С.РУМАС                    У.ШУКЕЕВ                   И.ШУВАЛОВ

- Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 23 сентября 2011 г. N 797

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 007/2011

О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

- Предисловие

1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

2. Настоящий технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к продукции, предназначенной для детей и подростков, обеспечения свободного перемещения продукции, предназначенной для детей и подростков, выпускаемой в обращения на единой таможенной территории Таможенного союза.

3. Если в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков, будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза и (или) технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), устанавливающие требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, то продукция, предназначенная для детей и подростков, должна соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза и (или) технических регламентов ЕврАзЭС, действие которых на нее распространяется.

- Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на продукцию, предназначенную для детей и подростков, ранее не находившуюся в эксплуатации (новую), выпускаемую в обращение на территории государств - членов Таможенного союза, независимо от страны происхождения.

К продукции, на которую распространяется действие настоящего технического регламента, относятся:

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен);

одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;

обувь и кожгалантерейные изделия;

коляски детские и велосипеды;

издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.

Требования настоящего технического регламента устанавливаются в отношении продукции по перечню согласно приложению 1.

Действие настоящего технического регламента не распространяется на:

продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;

продукты для детского питания;

парфюмерно-косметические товары;

спортивные изделия и оборудование;

учебные пособия, учебники, электронные учебные издания;

игрушки, игры настольные печатные;

мебель;

продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам.

2. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям химической, биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции.

- Статья 2. Определения

В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

"биологическая безопасность" - состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за несоответствия микробиологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств установленным требованиям;

"биологически безопасное издание" - издание, в процессе чтения которого обеспечиваются оптимальные условия для зрительной работы, не развивается зрительное утомление, связанное со зрительным восприятием текста, напряжением остроты зрения, аккомодацией и движением глаз;

"вредные вещества" - химические вещества, которые во время использования изделия могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия, превышающем допустимые концентрации таких веществ;

"выпуск продукции в обращение" - размещение на рынке государств - членов Таможенного союза продукции, отправляемой со склада изготовителя, продавца либо лица, выполняющего функции иностранного изготовителя, или отгружаемой без складирования, или экспортируемой для реализации на территории государств - членов Таможенного союза;

"дети" - пользователи продукции в возрасте до 14 лет;

"дистрибьютор" - юридическое или физическое лицо в цепочке поставок, за исключением изготовителя или импортера, выпускающее продукцию на рынок;

"идентификация продукции" - процедура отнесения продукции для детей и подростков к области применения настоящего технического регламента Таможенного союза и установления соответствия продукции технической документации к ней;

"изготовитель" - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство продукции для детей и подростков для последующей реализации и ответственное за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента;

"импортер" - резидент государства - члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом государства - члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу продукции для детей и подростков, осуществляет реализацию этой продукции и несет ответственность за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента;

"индекс токсичности" - интегральный показатель воздействия вредных веществ, определяемый на культуре клеток;

"механическая безопасность" - комплекс количественных показателей механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни пользователя;

"новорожденные" - дети в возрасте до 28 дней включительно;

"обращение продукции для детей и подростков на рынке" - движение этой продукции от изготовителя к пользователю, охватывающее все процессы, которые проходит указанная продукция после завершения ее производства;

"подростки" - пользователи продукции в возрасте от 14 до 18 лет;

"пользователи продукции" - дети, подростки, лично использующие продукцию, являющуюся объектом настоящего технического регламента;

"применение по назначению" - использование продукции для детей и подростков в соответствии с назначением, указанным изготовителем (производителем) на этой продукции и (или) в эксплуатационных документах;

"риск" - сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

"спортивные изделия" - изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации и проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта;

"типовой образец" - образец, представляющий изделия, относящиеся к одному виду по целевому назначению, предназначенные для одной возрастной группы, изготовленные одним производителем из одинаковых материалов по одной рецептуре и по одним техническим документам, регламентирующим выпуск продукции;

"уполномоченное изготовителем лицо" - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством Стороны, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на таможенных территориях государств Сторон, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза;

"химическая безопасность" - состояние изделия, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя химических веществ.

В случае, если показатель химической безопасности установлен "не допускается", то обязательным является указание предела обнаружения вредных веществ по методикам выполнения измерений, допущенным к применению для контроля санитарно-химических показателей.

- Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Продукция для детей и подростков выпускается в обращение на рынке государств - членов Таможенного союза при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, при этом она должна пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2. Продукция для детей и подростков, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.

- Статья 4. Требования безопасности изделий для ухода

за детьми

1. Изделия для ухода за детьми должны соответствовать следующим общим требованиям безопасности:

индекс токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов включительно, или должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые;

изменение pH водной вытяжки должно быть не более +/- 1,0.

2. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров должны соответствовать требованиям химической и механической безопасности. Не допускается наличие привкуса водной вытяжки.

Выделение вредных для здоровья химических веществ не должно превышать следующих норм:

при испытаниях сосок молочных и сосок-пустышек из силиконовых полимеров:

свинец - не допускается;

мышьяк - не допускается;

формальдегид - не допускается;

спирт метиловый - не допускается;

спирт бутиловый - не допускается;

фенол - не допускается;

цинк - не более 1,0 мг/дм3;

антиоксидант (агидол-2) - не более 2,0 мг/дм3;

при испытаниях латексных, резиновых сосок молочных и сосок-пустышек:

свинец - не допускается;

мышьяк - не допускается;

антиоксидант (агидол-2) - не более 2,0 мг/дм3;

N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом) - не более 10,0 мкг/кг;

N-нитрозообразующие (извлечение искусственной слюной) - не более 200,0 мкг/кг;

цимат (диметилдитиокарбамат цинка) - не допускается;

фталевый ангидрид - не более 0,2 мг/дм3;

фенол - не допускается.

Соски молочные и соски-пустышки должны иметь гладкую без швов наружную и внутреннюю поверхности, которые не должны слипаться после 5-кратного кипячения в дистиллированной воде.

Соска-пустышка должна быть с шайбой (щитком). Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке должна быть не менее 40 Н.

Изделия санитарно-гигиенические из резины, предназначенные для ухода за детьми, должны быть устойчивы к 5-кратной дезинфекции, сохранять внешний вид и не должны слипаться. Изделия, наполняемые жидкостью (грелки и другие аналогичные изделия), должны быть герметичны и не должны пропускать воду. Изделия санитарно-гигиенические из резины должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению N 2.

3. Посуда и столовые приборы из пластмассы не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок и краев, если это не определено функциональным назначением изделия. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью. Защитно-декоративное покрытие изделия должно быть устойчиво к действию влажной обработки. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны быть стойкими к 1-процентному раствору уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам, нагретым до температуры 60 +/- 5 °C, сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °C.

Крышка бутылочки и других аналогичных изделий должна обеспечивать их герметичность и не пропускать воду. Прочность изделия должна быть таковой, чтобы после 5-кратного падения изделия, наполненного водой, с высоты 120 см не наблюдалось остаточной деформации, трещин, сколов и разрушений.

Привкус и изменение цвета водной вытяжки изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не допускаются.

Посуда и столовые приборы из пластмассы должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению N 3.

Изготовление детской посуды, имеющей контакт с пищевыми продуктами, с применением поликарбоната, поливинилхлорида, меламина не допускается.

4. В товарах детского ассортимента, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, миграция химических веществ 1-го и 2-го класса опасности (в том числе алюминия, бария, бора, кадмия, кобальта, мышьяка и свинца) не допускается.

Выделение вредных веществ, содержащихся в посуде из стекла, стеклокерамики и керамики, по показателям химической безопасности не должно превышать следующих величин:

хром - 0,1 мг/дм3;

марганец - 0,1 мг/дм3;

медь - 1,0 мг/дм3;

титан - 0,1 мг/дм3;

цинк - 1,0 мг/дм3.

Посуда и столовые приборы, предназначенные для горячей пищи, должны быть термически устойчивыми и не должны разрушаться при перепадах температур 95 - 70 - 20 °C, бутылочки и банки для детского питания - при перепадах температур от 95 до 45 °C, бутылочки под молочные продукты - при перепадах температур от 65 до 25 °C. Термостойкость фаянсовой посуды с цветной глазурью должна быть не менее 115 °C, с бесцветной глазурью - не менее 125 °C.

Покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, должно быть кислотостойким. Не допускается нанесение декоративных покрытий на внутреннюю поверхность посуды из стекла.

На изделиях не допускаются сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и инородные включения, имеющие вокруг себя трещины.

Крепление ручек изделий и элементов декоративного оформления должно быть прочным. Ручка изделия из стекла должна выдерживать нагрузку, равную вместимости изделия при поднимании за ручку в течение 1 минуты. Ручка изделия из керамики должна выдерживать одноразовую нагрузку массой, вдвое превышающей массу воды, заполняющей изделие, при применении метода поднимания за ручку.

Выделение вредных веществ из посуды и столовых приборов из металла, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не должно превышать следующих норм:

посуда и столовые приборы из коррозионно-стойкой стали - железо - 0,3 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3 и марганец - 0,1 мг/дм3;

посуда из алюминия с травленой, кварцевой и шлифованной внутренней поверхностью, в том числе с противопригарным покрытием, - титан - 0,1 мг/дм3, железо - 0,3 мг/дм3 и хром - 0,1 мг/дм3, алюминий не допускается, фтор-ион (суммарно) не допускается для изделий с противопригарным покрытием;

посуда и столовые приборы из алюминия с плакированной нержавеющей сталью поверхностью - алюминий и свинец - не допускаются, медь - 1,0 мг/дм3, цинк - 1,0 мг/дм3, железо - 0,3 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3 и хром - 0,1 мг/дм3;

посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием - свинец - не допускается, медь - 1,0 мг/дм3, цинк - 1,0 мг/дм3, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, марганец - 0,1 мг/дм3 и железо - 0,3 мг/дм3;

посуда стальная эмалированная, в т.ч. с противопригарным покрытием, - бор, алюминий, кобальт, свинец и мышьяк - не допускаются, никель - 0,1 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, марганец - 0,1 мг/дм3, цинк - 0,1 мг/дм3 и титан - 0,1 мг/дм3, фтор-ион (суммарно) не допускается для изделий с противопригарным покрытием;

посуда из бумаги и картона (одноразового применения) - этилацетат, формальдегид, спирт метиловый, спирт бутиловый, спирт изобутиловый, бензол, свинец, мышьяк - не допускаются, ацетальдегид - 0,2 мг/дм3, ацетон - 0,1 мг/дм3, толуол - 0,5 мг/дм3, цинк - 1,0 мг/дм3, хром - 0,1 мг/дм3, бутилацетат - 0,1 мг/дм3, спирт изопропиловый - 0,1 мг/дм3, ксилолы (смесь изомеров) - 0,05 мг/дм3.

5. Выделение вредных веществ из металлических санитарно-гигиенических и галантерейных изделий не должно превышать железа - 0,3 мг/дм3, алюминия - 0,5 мг/дм3 и свинца - 0,03 мг/дм3.

Изделия санитарно-гигиенические из металла должны быть стойкими к коррозии. Крепление ручек и элементов декоративного оформления, арматуры и покрытий должно быть прочным.

6. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы (ножницы, расчески, щетки и другие аналогичные изделия) не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия.

Изделия санитарно-гигиенические должны сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °C. Не должно наблюдаться стирания красителя при протирании изделия.

Крепление ручек должно быть прочным и выдерживать статическую нагрузку, превышающую вмещаемую массу не менее чем в 2 раза.

Деформация по ширине заполненной на три четвертых части высоты водой детской ванночки не должна превышать 1,5 процента.

Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению 4.

7. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению 5.

Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока для детей до 12 лет должны изготовляться мягкими (степень жесткости менее 6 сН/мм2), для детей старше 12 лет и подростков - средней жесткости (степень жесткости не менее 6 сН/мм2 и не более 9 сН/мм2 включительно). Синтетическое волокно в кустах щетки должно быть без заусенцев и иметь закругленные концы. Прочность крепления кустов щеток зубных должна быть не менее 15 Н. Колодка изделия в месте наименьшего сечения должна выдерживать нагрузку не менее 0,40 Дж. Поверхность щеток зубных, щеток зубных электрических с питанием от химических источников тока, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода за полостью рта должна быть без сколов и трещин.

Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать требованиям микробиологической безопасности согласно приложению 6.

Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта должны соответствовать требованиям биологической безопасности согласно приложению 7.

8. Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за детьми должны соответствовать требованиям микробиологической безопасности согласно приложению 6.

Изделия санитарно-гигиенические, содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы, не должны проявлять сенсибилизирующего компрессионного действия в течение 24 часов.

Выделение вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-гигиенических, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы, не должно превышать акрилонитрила - 0,02 мг/дм3, ацетальдегида - 0,2 мг/дм3, ацетона - 0,1 мг/дм3, бензола - 0,01 мг/дм3, гексана - 0,1 мг/дм3, спирта метилового - 0,2 мг/дм3, спирта пропилового - 0,1 мг/дм3, толуола - 0,5 мг/дм3, фенола - 0,05 мг/дм3 или сумма общих фенолов - 0,1 мг/дм3, формальдегида - 0,1 мг/дм3, этилацетата - 0,1 мг/дм3, свинца - 0,03 мг/дм3, цинка - 1,0 мг/дм3, мышьяка - 0,05 мг/дм3 и хрома (III) и (VI) (суммарно) - 0,1 мг/дм3.

Выделение вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-гигиенических из целлюлозы и ваты, не должно превышать ацетальдегида - 0,2 мг/дм3, ацетона - 0,1 мг/дм3, бензола - 0,01 мг/дм3, спирта метилового - 0,2 мг/дм3, спирта бутилового - 0,5 мг/дм3, толуола - 0,5 мг/дм3, формальдегида - 0,1 мг/дм3, этилацетата - 0,1 мг/дм3, свинца - 0,03 мг/дм3, цинка - 1,0 мг/дм3, мышьяка - 0,05 мг/дм3 и хрома (III) и (VI) (суммарно) - 0,1 мг/дм3.

- Статья 5. Требования безопасности одежды, изделий

из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий

и готовых штучных текстильных изделий

1. В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия подразделяются на одежду и изделия 1-го, 2-го и 3-го слоев.

К одежде и изделиям 1-го слоя относятся изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей пользователя, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные изделия, головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, получулки) и другие аналогичные изделия.

К одежде 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке, конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия.

2. Для детей до одного года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди до 48 см) одежда из текстильных материалов, трикотажные изделия и готовые текстильные изделия должны отвечать требованиям биологической и химической безопасности.

Одежда и изделия 1-го слоя - постельное белье, трикотажные и швейные изделия из текстильных материалов должны соответствовать следующим нормам:

гигроскопичность - не менее 14 процентов;

воздухопроницаемость - не менее 150 дм3/м2с, для изделий из фланели, бумазеи и футерованных (ворсованных) трикотажных полотен допускается не менее 70 дм3/м2с;

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

устойчивость окраски к стирке, поту и трению сухому - не менее 4 баллов.

Одежда и изделия 2-го слоя - трикотажные и швейные изделия из текстильных материалов должны соответствовать следующим нормам:

гигроскопичность - не менее 10 процентов;

воздухопроницаемость - не менее 100 дм3/м2с, для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями допускается не менее 70 дм3/м2с;

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

устойчивость окраски к стирке, поту и трению сухому - не менее 4 баллов.

Одежда 3-го слоя - трикотажные и швейные изделия из текстильных материалов должны соответствовать следующим нормам:

гигроскопичность (для подкладки) - не менее 10 процентов;

воздухопроницаемость (для подкладки) - не менее 100 дм3/м2с; для подкладки из фланели, бумазеи, джинсовых и вельветовых тканей, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен - не менее 70 дм3/м2с;

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

устойчивость окраски материалов верха к стирке, поту, трению сухому и воде дистиллированной - не менее 3 баллов, устойчивость окраски подкладки к стирке, поту и трению сухому - не менее 4 баллов.

В одежде 3-го слоя без подкладки, изготовленной из материалов, имеющих воздухопроницаемость менее 10 дм3/м2с, должны быть предусмотрены конструктивные элементы для обеспечения воздухообмена.

3. Для детей старше года и подростков одежда и швейные изделия из текстильных материалов должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности согласно приложению 8.

4. Текстильные материалы для одежды и изделий должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устойчивости окраски, согласно приложению 9.

5. Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов, за исключением наполнителей.

Соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону.

Внешние и декоративные элементы в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до 1 года (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные элементы), выполненные из синтетических материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей ребенка.

6. Напряженность электростатического поля на поверхности изделий определяется в изделиях 1-го и 2-го слоя, изготовленных из чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных, синтетических и смешанных материалов, и не должна превышать 15 кВ/м.

7. Текстильные материалы для одежды и изделий должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению 10.

Перечень контролируемых химических веществ определяется в зависимости от химического состава материала и вида изделия.

Вредные вещества в одежде 1-го и 2-го слоев определяются в водной среде, в изделиях 3-го слоя (кроме изделий для новорожденных и детей до 1 года) - в воздушной среде. В изделиях 3-го слоя для новорожденных и детей до 1 года вредные вещества определяются в водной и воздушной средах.

Индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие в одежде и изделиях 1-го и 2-го слоя.

Выделение летучих химических веществ, содержащихся в текстильных материалах, обработанных аппретами, не должно превышать нормативов согласно приложению 11.

8. Кожа для одежды, головных уборов и кожгалантерейных изделий должна соответствовать следующим требованиям:

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

содержание водовымываемого хрома (VI) в коже не допускается;

устойчивость окраски кожи к сухому трению - не менее 4 баллов, устойчивость окраски кожи, кроме кож для перчаток и рукавиц, к мокрому трению - не менее 3 баллов.

9. Текстильные материалы, применяемые в одежде и головных уборах из кожи, должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к текстильным материалам согласно приложению 10.

10. Одежда, конверты, головные уборы, перчатки, рукавицы и другие аналогичные изделия из меха для детей до 1 года должны соответствовать следующим требованиям:

содержание свободного формальдегида не более 20 мкг/г;

содержание водовымываемого хрома (VI) не допускается;

pH водной вытяжки кожевой ткани - не менее 3,5;

температура сваривания кожевой ткани меха - не менее 50 °C;

устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова - не менее 4 баллов, к сухому трению кожевой ткани - не менее 3 баллов.

11. Одежда и изделия из меха для детей старше 1 года должны соответствовать требованиям безопасности согласно приложению 12.

12. Текстильные материалы в одежде и изделиях из меха должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к текстильным материалам согласно приложению 10.

- Статья 6. Требования безопасности обуви

и кожгалантерейных изделий

1. Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий оценивают устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных веществ и комплексом физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви и разрывная нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных изделий).

2. В обуви не допускается подкладка из следующих материалов:

- из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви всех половозрастных групп;

- из искусственных и (или) синтетических материалов в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста.

В обуви не допускается вкладная стелька из следующих материалов:

- из искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей ясельного возраста и малодетской обуви.

В обуви для детей ясельного возраста в качестве материала верха не допускается применять искусственные и (или) синтетические материалы, кроме летней и весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов.

3. В обуви не допускается:

открытая пяточная часть для детей в возрасте до 3 лет;

нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме обуви, предназначенной для кратковременной носки.

4. Кожа для обуви должна соответствовать следующим требованиям:

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

содержание водовымываемого хрома (VI) не допускается;

устойчивость окраски к сухому трению - не менее 4 баллов;

устойчивость окраски к мокрому трению - не менее 3 баллов;

устойчивость окраски к воздействию пота - не менее 3 баллов.

5. Обувь должна соответствовать требованиям биологической и механической безопасности согласно приложению 13.

Напряженность электростатического поля на поверхности обуви не должна превышать 15 кВ/м.

6. Кожгалантерейные изделия должны соответствовать требованиям биологической и механической безопасности согласно приложению 14 (таблицы 1, 2).

7. Портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Ранцы ученические для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.

8. Содержание вредных веществ в материалах для ранцев, сумок, ученических рюкзаков, портфелей не должно превышать нормативов в соответствии с требованиями химической безопасности согласно приложению 14 (таблица 3).

9. Содержание вредных веществ в материалах для обуви и кожгалантерейных изделий, за исключением ранцев, сумок, ученических рюкзаков, портфелей не должно превышать:

для меха - нормативов в соответствии с требованиями химической безопасности согласно приложению 12 к настоящему техническому регламенту;

для кожи - нормативов, предусмотренных для обуви, одежды, головных уборов и кожгалантерейных изделий;

для текстильных материалов - нормативов в соответствии с требованиями химической безопасности согласно приложению 10 к настоящему техническому регламенту;

для химических и полимерных материалов - нормативов в соответствии с требованиями химической безопасности согласно приложению 15.

10. Определение выделения вредных веществ, содержащихся в материалах обуви для детей до 1 года, а также домашней, летней и пляжной обуви, перчатках и рукавицах, мелкой кожгалантерее, проводится в водной среде, в материалах остальных видов обуви и кожгалантерейных изделий - в воздушной среде.

Индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно, или внутренние слои обуви и соприкасающиеся с кожными покровами конструктивные элементы кожгалантерейных изделий не должны оказывать на организм местного кожно-раздражающего действия.

- Статья 7. Требования безопасности колясок

детских и велосипедов

1. Коляски детские должны быть устойчивыми на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях, должны иметь тормозную и блокировочную системы.

Коляски не должны иметь острых краев, узлов и деталей, находящихся в контакте с ребенком. Не должно быть открытых отверстий, щелей диаметром в диапазоне больше 5 мм и меньше 12 мм. Открытые коляски должны иметь устройства для предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), спинка коляски должна быть формоустойчивой.

Тормозная и блокировочная системы колясок должны быть недоступны для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие их должно осуществляться одновременно двумя руками либо с применением специальных инструментов.

Не допускается самопроизвольного срабатывания движущихся (складные ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего положения.

Текстильные материалы колясок должны быть прочными, иметь устойчивость окраски к трению не менее 3 баллов по серой шкале эталонов.

Внешняя обивка закрытого кузова колясок должна быть водонепроницаемой или иметь водонепроницаемый чехол.

Ручки, ремни, скобы и иные приспособления, предназначенные для переноски колясок, должны выдерживать нагрузку 30 кг. Прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки, должна быть не менее 150 Н.

Текстильные материалы, применяемые в изготовлении колясок, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению 10, химические и полимерные материалы - требованиям химической безопасности согласно приложению 15 к настоящему техническому регламенту. Индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать местное кожно-раздражающее действие.

Определение выделения вредных веществ, содержащихся в материалах, контактирующих с кожными покровами, проводится в водной среде, в остальных - в воздушной.

Конструкция колясок должна обеспечивать возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов.

2. Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей дошкольного возраста (велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм), дорожные (транспортные) велосипеды для младших школьников и подростков (велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более). При этом масса снаряженного велосипедиста для подростков должна быть не более 50 кг, а для младших школьников - не более 40 кг.

Велосипеды с цепной передачей должны быть оборудованы тормозной системой (тормозными системами). Не допускается набегание цепи на вершины зубьев звездочки и сбрасывание цепи. Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, закрывающим наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой.

Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов.

Тормозная система должна работать без заеданий.

В велосипедах с ручным тормозом для детей дошкольного возраста сила торможения должна составлять не менее 50 Н при приложении на рукоятку тормоза силы, равной 90 Н.

В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к педалям, к силе торможения не должно превышать отношения соответственно 2:1.

Тормозная система должна срабатывать при испытании тормозной системы велосипедов для подростков при нагрузке 70 кг, для младших школьников - 60 кг. Не допускается полной блокировки колес. После снятия приложенного к тормозу усилия все элементы тормозной системы должны возвратиться в исходное состояние.

Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипедом. Концы руля должны быть снабжены ручками или заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными. При испытаниях узла "руль - передняя вилка" велосипедов не должно быть видимых трещин и разрушений стержня руля.

При испытаниях узла рулевого управления в велосипедах для детей дошкольного возраста остаточная деформация не должна превышать 20 мм на 100 мм длины при приложении крутящего момента, равного 30 Нм, статической нагрузки - 500 Н и не должно быть перемещения руля относительно стержня при приложении с обеих сторон руля нагрузок по 130 Н.

При испытаниях на удар узла "рама - передняя вилка" в велосипедах для младших школьников остаточная деформация не должна превышать 40 мм при приложении усилия к узлу 130 Н и падающей массы не менее 13,5 кг, в велосипедах для подростков - 40 мм при приложении усилия к узлу 200 Н и падающей массы не менее 22,5 кг.

При испытаниях узла рулевого управления на прочность в велосипедах для младших школьников стержень руля не должен разрушаться при приложении крутящего момента не менее 50 Нм, при испытаниях велосипедов для подростков - не менее 108 Нм. При испытаниях велосипедов для младших школьников не допускаются трещины, сломы и смещение испытательного вала более 4 мм при приложении крутящего момента к узлу "стержень руля - передняя вилка" 15 Нм, велосипедов для подростков - не менее 25 Нм.

При испытаниях велосипедов для детей дошкольного возраста, младших школьников и подростков не допускаются перемещения седла относительно седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении вертикального усилия к седлу соответственно не менее 300 Н, 600 Н и 700 Н и горизонтального усилия соответственно 100 Н, 150 Н и 200 Н.

При испытании велосипедов для детей дошкольного возраста падающим грузом массой 22,5 кг с высоты 50 мм и свободным падением узла "рама - вилка" с грузом массой 30 кг не должно быть видимых трещин, остаточная деформация узла, измеряемая между наконечником вилки и рамы, должна быть не более 20 мм.

Узел "педаль - шатун" должен быть устойчив к динамическим нагрузкам. Не должно быть перегрева и видимых трещин в резьбе педали или шатуна при динамических испытаниях. При испытании велосипедов для младших школьников привод велосипеда должен оставаться работоспособным после приложения к педали вертикального усилия не менее 600 Н, при испытании велосипедов для подростков - не менее 1500 Н.

У велосипедов для детей дошкольного возраста педали не должны касаться поверхности земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 20°, у велосипедов для младших школьников и подростков - на 25°.

Велосипеды для младших школьников и подростков должны иметь световозвращатели.

Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных устройств.

Поддерживающие ролики, устанавливаемые на велосипеды для детей дошкольного возраста, при приложении вертикальной нагрузки в 30 кг не должны иметь прогиб более 25 мм и остаточную деформацию более 15 мм.

Расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии велосипеда и внутренней торцевой поверхностью каждого ролика должно составлять не менее 175 мм.

Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответствовать требованиям химической безопасности согласно приложению N 10, полимерные материалы - требованиям химической безопасности согласно приложению N 15 к настоящему техническому регламенту. Определение выделения вредных веществ, содержащихся в материалах, контактирующих с кожными покровами, проводится в водной среде, в остальных - в воздушной.

- Статья 8. Требования безопасности издательской (книжной

и журнальной) продукции, школьно-письменных принадлежностей

1. Биологическая безопасность издательской продукции определяется параметрами шрифтового оформления и приемами оформления текстов в зависимости от вида издания, объема текста единовременного прочтения, возраста пользователя и в соответствии с физиологическими особенностями органов зрения детей и подростков.

2. В случае если издательская продукция рассчитана на 2 или 3 возрастные группы, то такая продукция должна соответствовать требованиям, установленным к наименьшей из указанных в читательском адресе возрастных групп.

3. Издательская продукция независимо от вида и возраста пользователя должна соответствовать следующим требованиям:

оптическая плотность фона при печати текста на цветном и сером фоне и (или) многокрасочных иллюстрациях должна быть не более 0,3, при печати вывороткой шрифта - не менее 0,4;

для изготовления издательской продукции не допускается применение газетной бумаги, кроме издательской продукции, не предназначенной для повторного использования (экзаменационные билеты, карточки с заданиями, тестовые задания, кроссворды и другие);

в издательской продукции не допускается применение узкого начертания шрифта;

при оформлении буквенных, числовых и химических формул кегль шрифта основных элементов формул может быть на 2 пункта меньше кегля шрифта основного текста, кегль шрифта вспомогательных элементов формул должен быть не менее 6 пунктов;

корешковые поля на развороте текстовых страниц издания должны быть не менее 26 мм;

на полях страницы, кроме корешковых, допускается размещать условные обозначения, наглядные изображения и текст объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы;

не допускается печать текста с нечеткими штрихами знаков;

пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

4. В раскрасках для детей дошкольного возраста минимальный линейный размер элементов рисунка должен быть не менее 5 мм.

Для изготовления раскрасок должна использоваться бумага рисовальная офсетная писчая и другие виды бумаги с массой площади 1 м2 от 100 +/- 5 г до 160 +/- 7.

Для рисования графитным карандашом допускается использование бумаги с массой площади 1 м2 не менее 60 +/- 3 г. При использовании данной бумаги рисунок, предназначенный для раскрашивания, должен находиться на одной стороне листа.

5. В изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных для текста не рекомендуется применять цветные краски и выворотку шрифта.

6. В изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне кегль шрифта должен быть не менее 20 пунктов, объем текста - не более 200 знаков.

7. Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей дошкольного возраста (3 - 6 лет), младшего школьного возраста (7 - 10 лет), среднего школьного возраста (11 - 14 лет), старшего школьного возраста (15 - 18 лет) должно соответствовать требованиям согласно приложениям соответственно 16 - 19.

8. Шрифтовое оформление текста при 2- и 3-колонном наборе в изданиях книжных и журнальных должно соответствовать требованиям согласно приложению 20.

9. Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях должно соответствовать требованиям согласно приложению 21.

10. Шрифтовое оформление текста в комбинированных книжных и журнальных изданиях, включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и другие изделия, должно соответствовать требованиям согласно приложениям соответственно 16 - 21 к настоящему техническому регламенту.

11. Параметры шрифтового оформления издательской продукции даются в типометрической системе Дидо (1 пункт равен 0,376 мм).

12. Издательская продукция должна соответствовать требованиям химической безопасности и не должна выделять вредные вещества:

для детей до трех лет включительно в модельную среду (дистиллированная вода) в количестве, превышающем:

фенол - 0,05 мг/дм3 или сумма общих фенолов - 0,1 мг/дм3;

формальдегид - 0,1 мг/дм3;

свинец - 90 мг/кг;

цинк - 1,0 мг/дм3;

мышьяк - 25 мг/кг;

хром (III) и (VI) - 60 мг/кг;

для детей старше трех лет в воздушную среду в количестве, превышающем:

фенол - 0,003 мг/м3;

формальдегид - 0,003 мг/м3.

13. Школьно-письменные принадлежности по показателям химической безопасности должны соответствовать требованиям согласно приложению 22.

14. Для изготовления тетрадей школьных и общих, для записи слов, для подготовки дошкольников к письму, для нот, дневников школьных используется бумага писчая, а также другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее 60,0 +/- 3,0 г. Применение глянцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1 - 0,4 мм в зависимости от вида линовок.

Для производства альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага рисовальная, а также другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 100,0 +/- 5,0 г до 160,0 +/- 7,0 г; альбомов и папок для черчения - бумага чертежная, а также другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 от 160,0 +/- 7,0 г до 200,0 +/- 8,0 г.

- Статья 9. Требования к маркировке продукции

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

2. Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:

наименование страны, где изготовлена продукция;

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

наименование и вид (назначение) изделия;

дата изготовления;

единый знак обращения на рынке;

срок службы продукции (при необходимости);

гарантийный срок службы (при необходимости);

товарный знак (при наличии).

3. Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

4. Не допускается использования указаний "экологически чистая", "ортопедическая" и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.

5. Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы, инструкцию по использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием.

6. Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за детьми должны иметь инструкцию, содержащую информацию с указанием назначения, размера, рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия, способов ухода за изделием и его утилизации (при необходимости).

7. Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по эксплуатации и уходу.

Изделия, по форме и виду аналогичные применяемым изделиям для пищевых продуктов, но не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны иметь маркировку "Для непищевых продуктов" или указание их конкретного назначения.

8. Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием:

вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный);

размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;

символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года необходимо сопровождать информацией "Предварительная стирка обязательна".

9. Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью.

10. Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу.

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

11. Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием возраста пользователя, для которого предназначено изделие, а также по монтажу, установке, регулированию, безопасному использованию и хранению. Маркировка колясок детских должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.

12. Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.

- Статья 10. Обеспечение соответствия

требованиям безопасности

1. Соответствие продукции для детей и подростков настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно либо выполнением требований документов в области стандартизации, включенных в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента.

Выполнение на добровольной основе требований названных документов в области стандартизации свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента.

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза проводится в порядке, установленном законодательством государств - членов Таможенного союза.

- Статья 11. Идентификация продукции

1. Идентификацию продукции по признакам, включающим наименование (с указанием при необходимости возраста и пола пользователя), вид (назначение) продукции, соответствие ее области применения настоящего технического регламента и установление соответствия продукции технической документации к ней, проводит:

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер или дистрибьютор, заявляющий о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента и предоставляющий ее в обращение на территории государств - членов Таможенного союза;

орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в целях подтверждения соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, требованиям настоящего технического регламента.

2. Для идентификации продукции используются органолептический и инструментальный способы:

2.1. при органолептической идентификации продукцию идентифицируют по наименованию и виду (назначению) продукции, а также ее тождественности и характерным признакам, свойственным определяемому виду продукции, в соответствии со стандартами и технической документацией;

2.2. при инструментальном способе идентификации испытания продукции проводят в соответствии с утвержденным перечнем международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

- Статья 12. Оценка (подтверждение) соответствия

1. Перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре обязательной оценки (подтверждению) соответствия требованиям настоящего технического регламента, которая осуществляется в форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия, декларирования соответствия или сертификации.

При оценке (подтверждении) соответствия заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента.

2. Оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием соответствия осуществляется для следующей продукции:

соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;

изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, трусы, пеленки, гигиенические ватные палочки (для носа и ушей));

посуда, столовые приборы для детей до 3-х лет (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия для пищевых продуктов);

щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 3-х лет;

изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3-х лет;

изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3-х лет;

головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для детей до 3-х лет.

Государственная регистрация с выдачей свидетельства о государственной регистрации продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза, осуществляется на этапе ее постановки на производство, а продукции, впервые ввозимой на территорию Таможенного союза, - до ее ввоза на территорию Таможенного союза.

Заявителем для целей государственной регистрации продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза, является изготовитель, а для продукции, изготавливаемой вне территории Таможенного союза, - лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя, продавец, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территории.

Государственную регистрацию продукции проводит уполномоченный Стороной орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - регистрационный орган).

Для выдачи свидетельства о государственной регистрации заявителем представляются следующие документы:

- заявление;

- копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция (стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции, спецификации, рецептуры, сведения о составе), заверенные заявителем, - для продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза, заверенные в соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится государственная регистрация, - для продукции, изготавливаемой вне территории Таможенного союза;

- документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) подконтрольной продукции (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) либо его копия, заверенная заявителем;

- копии этикеток (упаковки) или их макеты на подконтрольную продукцию, заверенные заявителем;

- акт отбора образцов (проб) - для продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза;

- письменное уведомление изготовителя о том, что изготовленная им продукция отвечает требованиям документов, в соответствии с которыми она изготавливается, или копии сертификатов качества, паспорта безопасности (качества), удостоверения о качестве, сертификатов свободной продажи, заверенные в соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится государственная регистрация, - предоставляется один из перечисленных документов;

- протоколы испытаний испытательных лабораторий (центров) уполномоченных органов, аккредитованных в национальных системах аккредитации Сторон и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для продукции, произведенной на территории Таможенного союза);

- копии документов, подтверждающих ввоз образцов подконтрольной продукции на территорию Таможенного союза, заверенные в соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится государственная регистрация, - для продукции, изготавливаемой вне территории Таможенного союза.

Переводы документов изготовителя с иностранного языка на государственный язык государства - члена Таможенного союза должны быть заверены в соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится государственная регистрация.

Ответственность за достоверность документов, представляемых для целей выдачи свидетельства о государственной регистрации, несет заявитель.

В государственной регистрации может быть отказано в случаях, установленных законодательством Таможенного союза.

Государственная регистрация может быть прекращена регистрационным органом в случаях, установленных законодательством Таможенного союза.

Подтверждение соответствия продукции, подлежащей государственной регистрации, осуществляется путем принятия декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента. В состав технической документации, подтверждающей соответствие такой продукции требованиям настоящего технического регламента, в том числе включается свидетельство о государственной регистрации продукции и протоколы испытаний, проведенных для целей государственной регистрации.

Применяемые схемы декларирования:

схема 3д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), производственный контроль осуществляет изготовитель (для продукции, выпускаемой серийно). При декларировании соответствия по схеме 3д заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. Срок действия декларации - не более 5 лет;

схема 4д - испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (на партию продукции (единичное изделие)). При декларировании соответствия по схеме 4д заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. Срок действия декларации на серийно выпускаемую продукцию - на срок, установленный заявителем, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более 3-х лет. Срок действия декларации на партию продукции - на срок, установленный заявителем, с учетом срока годности (хранения), но не более чем на 1 год.

3. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия проводится с использованием следующих схем:

- схема 1д или 2д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента на основании собственных доказательств, срок действия декларации - не более 3 лет, проводится для следующей продукции:

кожгалантерейные изделия;

школьно-письменные принадлежности;

- схема 3д, 4д или 6д - принятие декларации о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента с участием третьей стороны - аккредитованной испытательной лаборатории (центра), срок действия декларации - не более 5 лет, проводится для следующих групп продукции:

одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков;

одежда, изделия и головные уборы из меха для детей старше 1 года и подростков;

головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков;

готовые штучные текстильные изделия;

обувь валяная грубошерстная;

издательская книжная, журнальная продукция.

При декларировании соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента состав доказательных материалов должен включать:

- копии документов, подтверждающих, что заявитель зарегистрирован в установленном порядке государством Стороны в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- протоколы испытаний типовых образцов продукции, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента по показателям безопасности.

Если информации, содержащейся в протоколах испытаний, недостаточно для идентификации продукции, то в состав доказательных материалов включают эксплуатационные документы, техническую и конструкторскую документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях.

Если заявителем является продавец, то состав доказательных материалов включает копии документов, подтверждающих происхождение продукции, копии контракта (договора), копии товарно-транспортных документов.

Для продукции, свойства которой изменяются в течение времени, и продукции с ограниченным сроком годности протокол испытаний типовых образцов продукции должен быть оформлен в период не ранее чем за шесть месяцев до даты принятия декларации.

Протокол испытаний типовых образцов продукции должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в испытательной лаборатории;

- наименование испытательной лаборатории или наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (в зависимости от схемы декларирования);

- наименование продукции;

- наименование и фактические значения проверяемых показателей свойств продукции;

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний.

По желанию заявителя декларирование соответствия продукции по схеме принятия декларации на основании собственных доказательств может быть заменено декларированием соответствия по схеме принятия декларации на основании доказательств, полученных с участием третьей стороны, а декларирование соответствия продукции может быть заменено сертификацией.

При декларировании соответствия по схемам 1д, 3д, 6д заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним.

При декларировании соответствия по схемам 2д, 4д заявитель - зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним.

4. Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме сертификации осуществляется аккредитованным органом по сертификации с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра) по одной из схем - 1с, 2с, 3с или 4с:

если заявителем является продавец, зарегистрированный в установленном порядке государством - членом Таможенного союза, то срок действия сертификата - не более 3 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год;

если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, то срок действия сертификата - не более 3 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год;

если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имеющие сертифицированную систему менеджмента качества, то срок действия сертификата - не более 5 лет, периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией - 1 раз в год.

Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме сертификации осуществляется для следующей продукции, за исключением продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи:

изделия санитарно-гигиенические из резины формовые и неформовые для ухода за детьми;

изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс и металла;

белье постельное;

изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов;

изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя;

головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов;

одежда и изделия 2-го слоя из текстильных материалов и кожи; изделия 2-го слоя трикотажные;

головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи для детей до 1-го года;

одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи до 1-го года;

одежда, изделия и головные уборы из меха для детей до 1-го года;

обувь, кроме обуви валяной грубошерстной;

коляски детские;

велосипеды.

5. Для подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме сертификации заявитель направляет в орган по сертификации заявку на проведение работ и копии документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Если заявителем является продавец, то он дополнительно представляет копии документов, подтверждающих происхождение продукции, копии контракта (договора), копии товарно-транспортных документов.

В зависимости от схемы сертификации заявитель представляет копии эксплуатационных документов, технической и конструкторской документации, сведения о сырье, материалах и комплектующих изделиях.

6. Орган по сертификации рассматривает заявку и приложенные к ней документы, принимает решение по заявке, проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний, организует проведение испытаний образцов продукции на соответствие требованиям настоящего Технического регламента, проводит анализ полученных результатов испытаний, содержащихся в протоколе, дает заключение о соответствии (несоответствии) требованиям настоящего технического регламента, проводит оценку производства изготовителя (анализ состояния производства), если это предусмотрено схемой сертификации, принимает решение о выдаче сертификата соответствия или отказе в его выдаче, осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации, ведет реестр выданных им сертификатов соответствия, выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия, информирует об этом уполномоченные органы, обеспечивающие формирование и ведение национальных частей Единого реестра выданных сертификатов соответствия.

7. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания и оформляет протокол испытаний типовых образцов продукции.

Протокол испытаний типовых образцов продукции должен содержать:

- дату оформления протокола и номер в соответствии с системой, принятой в аккредитованной испытательной лаборатории;

- наименование и регистрационный номер аккредитованной испытательной лаборатории;

- наименование продукции;

- наименование, фактические и нормативные значения проверяемых показателей свойств продукции;

- наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводятся сертификационные испытания;

- номера и наименования нормативных документов на примененные методы испытаний;

- перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний.

- Статья 13. Маркировка единым знаком обращения продукции

на рынке государств - членов Таможенного союза

1. Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшая процедуру оценки (подтверждения) соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на каждую единицу продукции для детей и подростков или товарный ярлык единицы продукции.

4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза только на упаковку с указанием в прилагаемых к нему эксплуатационных документах о невозможности нанесения знака непосредственно на единицу продукции (или товарный ярлык) ввиду особенностей изделия.

- Статья 14. Защитительная оговорка

1. Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение продукции для детей и подростков на таможенной территории государств - членов Таможенного союза, а также изъятия с рынка продукции для детей и подростков, не соответствующей требованиям безопасности настоящего технического регламента.

2. Компетентный орган государства - члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию Таможенного союза и компетентные органы других государств - членов Таможенного союза о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данной меры.

3. Основанием для применения статьи защиты могут быть следующие случаи:

невыполнение статей 4 - 7 настоящего технического регламента Таможенного союза;

несоблюдение правил, изложенных в статье 10 настоящего технического регламента Таможенного союза;

другие причины запрета выпуска продукции, предназначенной для детей и подростков, в обращение на рынке государства - члена Таможенного союза.

4. Если компетентные органы других государств - членов Таможенного союза выражают протест против упомянутого в пункте 1 настоящей статьи решения, то Комиссия Таможенного союза безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств - членов Таможенного союза для принятия взаимоприемлемого решения.

- Приложение N 1

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

| Наименование групп продукции | Перечень продукции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Соски, соски-пустышки | соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые |
| Изделия санитарно- гигиенические и галантерейные изделия | изделия санитарно-гигиенические из резины формовые или неформовые для ухода за детьми |
|  | изделия санитарно-гигиенические из пластмасс (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские |
|  | санитарно-гигиенические изделия из металла (ванна, тазик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские |
| Изделия санитарно- гигиенические разового использования | многослойные изделия, содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы - подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей |
| Посуда, столовые приборы | посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги и картона), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия | щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи | пальто, полупальто, плащи, костюмы, конверты для новорожденных, полукомбинезоны, куртки, комбинезоны, пиджаки, жакеты, фартуки, брюки, жилеты, платья, сарафаны, сорочки верхние, блузки, юбки, шорты, купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы, белье постельное и корсетные изделия), ползунки, пеленки, распашонки, кофточки, чепчики, головные уборы, одеяла, подушки, постельные принадлежности и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Одежда и изделия меховые | пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, конверты для новорожденных, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Изделия трикотажные | пальто, жакеты, джемперы, костюмы, полукомбинезоны, комбинезоны, свитера, куртки, юбки, брюки, рейтузы, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты, пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, трусы, фартуки, майки, колготки, носки, получулки, чулки, перчатки, варежки, платки, шарфы, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Готовые штучные текстильные изделия | одеяла, платки носовые и головные, полотенца и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической | сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты и другие виды обуви из юфти, хромовых кож, текстильных синтетических и искусственных материалов, резиновые, резинотекстильные, валяные и комбинированные, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Кожгалантерейные изделия | портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |
| Коляски детские | коляски детские, комплектующие узлы и детали к ним |
| Велосипеды | велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм для детей дошкольного возраста, транспортные велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более для младших школьников и подростков |
| Издательская книжная, журнальная продукция | детская литература, журналы и продолжающиеся издания детские |
| Школьно-письменные принадлежности | канцелярские товары (ручки, маркеры, линейки, карандаши, резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие аналогичные изделия), заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков |

- Приложение N 2

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЯМ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ИЗ РЕЗИНЫ

┌─────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐

│Наименование изделия │ Наименование определяемого │ Норматив миграции в  │

│                     │          вещества          │   модельную среду    │

│                     │                            │  (мг/дм3, не более)  │

├─────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Изделия санитарно-   │           свинец           │         0,03         │

│гигиенические из     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│резины               │           мышьяк           │         0,05         │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │            цинк            │         1,0          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │           фенол            │         0,05         │

│                     │  или сумма общих фенолов   │         0,1          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │        формальдегид        │         0,1          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │       антиоксиданты        │         0,5          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │ускорители вулканизации:    │                      │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │       класса тиазола       │         0,4          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │       класса тиурама       │         0,5          │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │пластификаторы:             │                      │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │       дибутилфталат        │    не допускается    │

│                     ├────────────────────────────┼──────────────────────┤

│                     │       диоктилфталат        │         2,0          │

└─────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────┘

- Приложение N 3

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСУДЕ И СТОЛОВЫМ

ПРИБОРАМ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

┌───────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐

│     Наименование      │Наименование определяемого │ Норматив миграции в │

│  материалов изделия   │         вещества          │   модельную среду   │

│                       │                           │ (мг/дм3, не более)  │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Акрилонитрилбутадиен-  │     альфа-метилстирол     │         0,1         │

│стирольные пластики    ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бензальдегид        │        0,003        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │ ксилолы (смесь изомеров)  │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          стирол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилбензол         │        0,01         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полистирол и           │     альфа-метилстирол     │         0,1         │

│сополимеры стирола     ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        ацетофенон         │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бензальдегид        │        0,003        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │         бутадиен          │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │ ксилолы (смесь изомеров)  │        0,05         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │  кумол (изопропилбензол)  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      метилметакрилат      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          стирол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилбензол         │        0,01         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Материалы на основе    │       ацетальдегид        │         0,2         │

│полиолефинов           ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилацетат         │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полимеры на основе     │       ацетальдегид        │         0,2         │

│винилацетата           ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        винилацетат        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поливинилхлориды       │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        винилхлорид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       дибутилфталат       │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диметилфталат       │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диоктилфталат       │         2,0         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       диэтилфталат        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │           цинк            │         1,0         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │           олово           │         2,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиуретаны            │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        бутилацетат        │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изопропиловый    │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          толуол           │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        этилацетат         │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       этиленгликоль       │         1,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиамиды              │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    гексаметилендиамин     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       е-капролактам       │         0,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиакрилат            │       акрилонитрил        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       бутилакрилат        │        0,01         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гексан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          гептан           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      метилметакрилат      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       метилакрилат        │        0,02         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Материалы на основе    │       ацетальдегид        │         0,2         │

│полиэфиров             ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          бензол           │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        метилацетат        │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     спирт пропиловый      │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полифениленсульфид     │       ацетальдегид        │         0,2         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       дихлорбензол        │        0,002        │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │            бор            │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиэтилентерефталат и │       ацетальдегид        │         0,2         │

│сополимеры на основе   ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│терефталевой кислоты   │          ацетон           │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │     диметилтерефталат     │         1,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт бутиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │    спирт изобутиловый     │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │      спирт метиловый      │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       этиленгликоль       │         1,0         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поликарбонат           │       метиленхлорид       │         7,5         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │        хлорбензол         │        0,02         │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Фенопласты и           │       ацетальдегид        │         0,2         │

│аминопласты            ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

├───────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полимерные материалы   │       ацетальдегид        │         0,2         │

│на основе эпоксидной   ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│смолы                  │          фенол            │        0,05         │

│                       │  или сумма общих фенолов  │         0,1         │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       формальдегид        │   не допускается    │

│                       ├───────────────────────────┼─────────────────────┤

│                       │       эпихлоргидрин       │   не допускается    │

└───────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────┘

- Приложение N 4

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИЗДЕЛИЯМ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ И ГАЛАНТЕРЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

ИЗ ПЛАСТМАССЫ

| Наименование материалов изделия | Наименование определяемого вещества | Норматив миграции в водную модельную среду (мг/дм3, не более) | Норматив миграции в воздушную модельную среду (мг/м3, не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| Акрилонитрилбутадиен- стирольные пластики | альфа-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
| Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | альфа-метилстирол | 0,1 | 0,04 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 | 0,2 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
|  | стирол | 0,02 | 0,002 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
| Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
| Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
| Поливинилхлориды | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | винилхлорид | 1,0 мг/кг | 0,01 |
|  | дибутилфталат | 0,2 | 0,1 |
|  | диметилфталат | 0,3 | 0,007 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | диэтилфталат | 3,0 | 0,01 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиуретаны | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | спирт изопропиловый | 0,1 | 0,6 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | толуол | 0,5 | 0,6 |
|  | этилацетат | 0,1 | 0,1 |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
| Полиамиды | бензол | 0,01 | 0,1 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
|  | е-капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиакрилат | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
|  | спирт пропиловый | 0,1 | 0,3 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | ацетон | 0,1 | 0,35 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | этиленгликоль | 1,0 | 1,0 |
|  | спирт метиловый | 0,2 | 0,5 |
| Поликарбонат | метиленхлорид | 7,5 | - |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | хлорбензол | 0,02 | 0,1 |
| Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
| Полимерные материалы на основе эпоксидной смолы | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | фенол или сумма общих фенолов | 0,05 0,1 | 0,003 |
|  | эпихлоргидрин | 0,1 | 0,2 |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | формальдегид | 0,1 | 0,003 |

- Приложение N 5

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЩЕТКАМ ЗУБНЫМ,

МАССАЖЕРАМ ДЛЯ ДЕСЕН И АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ УХОДА

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

┌────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐

│Наименование материалов │      Наименование      │  Норматив миграции в  │

│        изделия         │ определяемого вещества │водную модельную среду │

│                        │                        │  (мг/дм3, не более)   │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Акрилонитрилбутадиен-   │   альфа-метилстирол    │          0,1          │

│стирольные пластики     ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      акрилонитрил      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │ксилолы (смесь изомеров)│         0,05          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         стирол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полистирол и сополимеры │   альфа-метилстирол    │          0,1          │

│стирола                 ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      акрилонитрил      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      ацетальдегид      │          0,2          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │ксилолы (смесь изомеров)│         0,05          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    метилметакрилат     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         стирол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Материалы на основе     │      ацетальдегид      │          0,2          │

│полиолефинов            ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │  спирт изопропиловый   │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │       этилацетат       │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полимеры на основе      │      ацетальдегид      │          0,2          │

│винилацетата            ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      винилацетат       │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Поливинилхлориды        │      ацетальдегид      │          0,2          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         ацетон         │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      винилхлорид       │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     дибутилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     диметилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     диоктилфталат      │          2,0          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      диэтилфталат      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         толуол         │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │          цинк          │          1,0          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         олово          │          2,0          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полиамиды               │         бензол         │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   гексаметилендиамин   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     е-капролактам      │          0,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Полиэтилентерефталат и  │      ацетальдегид      │          0,2          │

│сополимеры на основе    ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│терефталевой кислоты    │         ацетон         │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   диметилтерефталат    │          1,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт бутиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │   спирт изобутиловый   │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │    спирт метиловый     │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │      формальдегид      │    не допускается     │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │     этиленгликоль      │          1,0          │

├────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤

│Поликарбонат            │     метиленхлорид      │          7,5          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │         фенол          │         0,05          │

│                        │или сумма общих фенолов │          0,1          │

│                        ├────────────────────────┼───────────────────────┤

│                        │       хлорбензол       │         0,02          │

└────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

- Приложение N 6

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ЩЕТКАМ ЗУБНЫМ, МАССАЖЕРАМ ДЛЯ ДЕСЕН И АНАЛОГИЧНЫМ

ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА, ИЗДЕЛИЯМ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

┌─────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┐

│Наименование │     Общее     │    Дрожжи,    │   Бактерии    │ Патогенные  │Псевдомонас│

│  продукции  │  количество   │дрожжеподобные,│   семейства   │стафилококки,│аэрогиноза,│

│             │микроорганизмов│   плесневые   │энтеробактерии,│в 1 г (1 см2)│  в 1 г (1 │

│             │  (мезофилов,  │ грибы, в 1 г  │ в 1 г (1 см2) │  продукции  │    см2)   │

│             │   аэробов и   │    (1 см2)    │   продукции   │             │ продукции │

│             │факультативных │   продукции   │               │             │           │

│             │  анаэробов),  │               │               │             │           │

│             │    КОЕ <1>    │               │               │             │           │

├─────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┤

│Щетки зубные,│ не более 1 x  │   отсутствие  │  отсутствие   │ отсутствие  │ отсутствие│

│массажеры для│        2      │               │               │             │           │

│десен и      │      10       │               │               │             │           │

│аналогичные  │               │               │               │             │           │

│изделия для  │               │               │               │             │           │

│ухода за     │               │               │               │             │           │

│полостью рта,│               │               │               │             │           │

│изделия      │               │               │               │             │           │

│санитарно-   │               │               │               │             │           │

│гигиенические│               │               │               │             │           │

│разового     │               │               │               │             │           │

│использования│               │               │               │             │           │

└─────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┘

--------------------------------

<1> КОЕ - колониеобразующие единицы в 1 г или в 1 см2 продукции.

- Приложение N 7

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЩЕТКАМ ЗУБНЫМ,

МАССАЖЕРАМ ДЛЯ ДЕСЕН И АНАЛОГИЧНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ УХОДА

ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

| Вид показателя | Наименование показателя | Характеристика показателя, норматив |
| --- | --- | --- |
| Токсикологические показатели <1> | острая токсичность при пероральном введении | Более 5000 мг/кг |
|  | действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | индекс раздражающего действия - 0 баллов |
|  | сенсибилизирующее действие | отсутствие эффекта |
| Клинические показатели | местнораздражающее и аллергизирующее действие | отсутствие при однократном использовании в течение 24 часов и при двукратном ежедневном использовании в течение 72 часов |
|  | очищающее действие | снижение индекса гигиены полости рта по Грин- Вермиллиону не менее чем на 40 процентов от первоначального значения при однократной контрольной чистке зубов |

--------------------------------

<1> Исследования токсикологических показателей проводятся на водных модельных вытяжках из указанных изделий.

- Приложение N 8

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ОДЕЖДЕ И ШВЕЙНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Возрастная группа, возраст пользователя | Гигроскопичность (процентов, не менее) | Воздухопроницаемость (дм3/м2с, не менее) | Массовая доля свободного формальдегида (мкг/г, не более) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Одежда 1-го слоя, постельное белье, платки, головные уборы (летние), купальные изделия <1> и чулочно-носочные <1> изделия |  |  |  |
| Ясельная группа, от 1 года до 3 лет | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 150 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 20 |
| Дошкольная группа, от 3 до 7 лет | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 75 |
| Школьная группа, от 7 до 14 лет | 9 (допускается не менее 7 для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен) | 75 |
| Подростковая группа, от 14 до 18 лет | 6 (допускается не менее 2 - для чулочно-носочных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен, постельного белья) | 75 |
| - 2. Одежда 2-го слоя, перчатки <2>, рукавицы <2> и головные уборы <2>, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента <1> |  |  |  |
| Ясельная группа от 1 года до 3 лет | 8 (допускается не менее 6 для трикотажных изделий) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсо- ванных) трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) | 75 |
| Дошкольная группа, от 3 до 7 лет | 8 (допускается: не менее 6 для трикотажных изделий; не менее 4 - для изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсо- ванных) трикотажных полотен, джинсовых и вельветовых тканей и материалов с полиуретановыми нитями) | 75 |
| Школьная группа, от 7 до 14 лет | 7 (допускается не менее 4 для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 - для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 - для джинсовых и вельветовых тканей) | 75 |
| Подростковая группа, от 14 до 18 лет | 4 (допускается не менее 2 - для трикотажных изделий и изделий эпизодического использования) | 100 (допускается не менее 70 - для изделий из фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с полиуретановыми нитями; не менее 50 - для джинсовых и вельветовых тканей) | 75 |
| - 3. Одежда 3-го слоя |  |  |  |
| Ясельная группа от 1 года до 3 лет | 6 (для подкладки) | 70 (для подкладки) | 300 |
| Дошкольная и школьная возрастные группы, от 3 до 14 лет | 6 (для подкладки костюмных изделий) | 70 (для подкладки) | 300 |
| Подростковая группа, от 14 до 18 лет | - | 70 (для подкладки) | 300 |
| - 4. Одеяла стеганые, подушки, постельные принадлежности, шарфы и другие аналогичные изделия <3> |  |  |  |
| Одеяла детские | 4 (для подкладки) | 70 (для подкладки) | 75 (для подкладки) |
| Детские подушки | - | - | 75 |
| Постельные принадлежности, в том числе для детских кроваток (балдахины, валики и др.) | - | - | 75 |
| Детские шарфы | - | - | 75 |
| Конверты детские | 10 (для подкладки) | 70 (для подкладки) | 20 |
| - 5. Готовые штучные текстильные изделия (полотенца, одеяла и аналогичные изделия) <3> |  |  |  |
| Полотенца детские | водопоглощение - не менее 300 процентов за 10 мин. | - | 75 |
| Одеяла детские | - | 70 | 75 |

--------------------------------

<1> В купальных изделиях не определяют гигроскопичность, в чулочно-носочных изделиях - воздухопроницаемость.

<2> В рукавицах, перчатках и в головных уборах не определяют гигроскопичность и воздухопроницаемость.

<3> Для детей всех возрастных групп, включая детей до 1 года.

Не проводятся испытания по показателю воздухопроницаемость в изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные) предполагают высокую воздухопроницаемость, а также в изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен.

- Приложение N 9

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ОДЕЖДЫ

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование продукции  │  Устойчивость окраски (закрашивание белого   │

│                          │ материала) к воздействиям (баллов, не менее) │

│                          ├────────┬────────┬───────┬───────────┬────────┤

│                          │ стирка │  пот   │трение │вода       │  вода  │

│                          │        │        │ сухое │дистилли-  │морская │

│                          │        │        │       │рованная   │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 1-го слоя и швейные│3 <1> - │3 <1> - │   3   │     -     │   -    │

│изделия, в том числе      │ 4 <2>  │ 4 <2>  │       │           │        │

│бельевые изделия,         │        │        │       │           │        │

│постельное белье и        │        │        │       │           │        │

│аналогичные изделия       │        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 2-го слоя и швейные│   3    │   3    │ 3 <3> │     -     │   -    │

│изделия                   │        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 3-го слоя          │        │        │       │           │        │

│материал верха            │ 3 <4>  │ 3 <4>  │ 3 <3> │     3     │   -    │

│подкладка                 │ 4 <4>  │   4    │   4   │     -     │   -    │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Чулочно-носочные изделия, │3 <5> - │3 <5> - │   3   │     -     │   -    │

│головные уборы, шарфы и   │ 4 <6>  │ 4 <6>  │       │           │        │

│другие аналогичные изделия│        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Купальники и аналогичные  │3 <5> - │3 <5> - │   3   │     -     │3 <7> - │

│изделия                   │ 4 <6>  │ 4 <6>  │       │           │ 4 <8>  │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одеяла и аналогичные      │ 3 <9>  │   -    │   3   │     -     │   -    │

│изделия                   │        │        │       │           │        │

└──────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴────────┘

--------------------------------

<1> Относится к изделиям из трикотажных полотен темной окраски.

<2> Относится к текстильным материалам, кроме трикотажных полотен темной окраски.

<3> Допускается снижение на один балл для джинсовых тканей, окрашенных индиго.

<4> Не определяется для изделий из чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных костюмных и пальтовых тканей.

<5> Относится к изделиям из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных текстильных материалов.

<6> Относится к изделиям, кроме изделий из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных текстильных материалов.

<7> Относится к купальникам и аналогичным изделиям из синтетических полотен.

<8> Относится к купальникам и аналогичным изделиям из всех полотен, кроме синтетических полотен.

<9> Для хлопчатобумажных и смешанных одеял.

- Приложение N 10

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

┌────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┐

│     Материалы      │   Наименование   │            Норматив             │

│                    │   выделяющихся   ├───────────────┬─────────────────┤

│                    │     веществ      │ водная среда  │ воздушная среда │

│                    │                  │  (не более)   │   (мг/м3), не   │

│                    │                  │               │      более      │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Натуральные из      │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│растительного сырья │                  │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Искусственные       │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│вискозные и         │                  │               │                 │

│ацетатные           │                  │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиэфирные         │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │диметилтерефталат │  1,5 мг/дм3   │      0,01       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиамидные         │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │капролактам       │  0,5 мг/дм3   │      0,06       │

│                    │гексаметилендиамин│  0,01 мг/дм3  │      0,001      │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиакрилонитрильные│формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │акрилонитрил      │  0,02 мг/дм3  │      0,03       │

│                    │диметилформамид   │   10 мг/дм3   │      0,03       │

│                    │винилацетат       │  0,2 мг/дм3   │      0,15       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Поливинилхлоридные  │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │винилхлорид       │   1,0 мг/кг   │      0,01       │

│                    │ацетон            │  0,1 мг/дм3   │      0,35       │

│                    │бензол            │  0,01 мг/дм3  │       0,1       │

│                    │толуол            │  0,5 мг/дм3   │       0,6       │

│                    │диоктилфталат     │  2,0 мг/дм3   │      0,02       │

│                    │дибутилфталат     │не допускается │ не допускается  │

│                    │фенол             │  0,05 мг/дм3  │      0,003      │

│                    │или сумма общих   │  0,1 мг/дм3   │                 │

│                    │фенолов           │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Винилспиртовые      │формальдегид <1>  │               │     0,003       │

│                    │винилацетат       │  0,2 мг/дм3   │      0,15       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиолефиновые      │формальдегид <1>  │               │     0,003       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиуретановые      │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │этиленгликоль     │  1,0 мг/дм3   │       1,0       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Экстрагируемые      │ртуть (Hg) <2>    │ 0,0005 мг/дм3 │        -        │

│химические элементы ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│(в зависимости от   │мышьяк (As)       │   1,0 мг/кг   │        -        │

│красителя)          ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │свинец (Pb)       │   1,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │хром (Cr)         │   2,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │кобальт (Co)      │   4,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │медь (Cu)         │  50,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │никель (Ni)       │   4,0 мг/кг   │        -        │

└────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<1> Водная среда - дистиллированная вода. Массовая доля свободного формальдегида должна соответствовать нормативам, предусмотренным статьей 5 и приложением N 8 настоящего технического регламента.

<2> Только для материалов из натуральных волокон.

- Приложение N 11

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ,

ОБРАБОТАННЫМ АППРЕТАМИ <1>

--------------------------------

<1> Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых аппретов.

| Наименование выделяющихся веществ | Водная среда (мг/дм3, не более) |
| --- | --- |
| Ксилолы (смесь изомеров) | 0,05 |
| Метилакрилат | 0,02 |
| Метилметакрилат | 0,25 |
| Стирол | 0,02 |
| Спирт метиловый | 0,2 |
| Спирт бутиловый | 0,5 |
| Фенол или сумма общих фенолов | <1> |
| Ацетальдегид | <1> |
| Винилацетат | <1> |
| Толуол | <1> |
| Формальдегид | <1> |

--------------------------------

<1> Нормативы данных показателей должны соответствовать требованиям приложения 10 настоящего технического регламента.

- Приложение N 12

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОДЕЖДЕ И ИЗДЕЛИЯМ ИЗ МЕХА

┌──────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────┐

│     Возраст      │   Наименование показателя    │ Нормируемое значение  │

│   пользователя   │                              │      показателя       │

├──────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│Для детей старше 1│устойчивость окраски к        │                       │

│года              │сухому трению:                │                       │

│                  │волосяного покрова, баллов    │      не менее 4       │

│                  │кожевой ткани, баллов         │      не менее 3       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │массовая доля свободного      │      не более 75      │

│                  │формальдегида, мкг/г          │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │массовая доля                 │     не более 3,0      │

│                  │водовымываемого хрома (VI),   │                       │

│                  │мг/кг                         │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │pH водной вытяжки кожевой     │     не менее 3,5      │

│                  │ткани                         │                       │

│                  ├──────────────────────────────┼───────────────────────┤

│                  │температура сваривания        │      не менее 50      │

│                  │кожевой ткани меха, °C        │                       │

└──────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────┘

- Приложение N 13

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ОБУВИ

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐

│    Половозрастная группа    │   Наименование показателя,   │Нормируемое │

│        пользователя         │            свойств           │  значение  │

│                             │                              │ показателя │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│              1              │               2              │     3      │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│До 1 года                    │масса полупары обуви, г       │не более 60 │

│(пинетки: размеры, мм: 95,   │                              │            │

│100, 105, 110, 115, 120, 125)│                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 1 года до 3 лет           │масса полупары обуви, г:      │            │

│(для ясельного возраста:     │повседневной;                 │не более 120│

│размеры, мм: 105, 110, 115,  │летней и домашней             │не более 60 │

│120, 125, 130, 135, 140)     ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │гибкость, Н/см (Н)            │не более 6  │

│                             │                              │(40)        │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │высота каблука, мм            │не более 5  │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 3 до 5 лет                │масса полупары обуви, г:      │            │

│(малодетская: размеры, мм:   │повседневной;                 │не более 300│

│145, 150, 155, 160, 165)     │летней;                       │не более 150│

│                             │домашней                      │не более 60 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │гибкость, Н/см (Н)            │не более 11 │

│                             │                              │(100)       │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │высота каблука, мм            │не более 10 │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 5 до 7 лет                │масса полупары обуви, г:      │            │

│(дошкольная:                 │повседневной;                 │не более 380│

│размеры, мм: 170, 175, 180,  │летней;                       │не более 200│

│185, 190, 195, 200)          │домашней                      │не более 70 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │гибкость, Н/см (Н)            │не более 11 │

│                             │                              │(100)       │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │высота каблука, мм            │не более 10 │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 7 до 12 лет               │высота каблука, мм            │не более 25 │

│(для школьников - девочек:   │                              │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240)     │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 7 до 16 лет               │высота каблука, мм            │не более 25 │

│(для школьников - мальчиков: │                              │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240)     │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 12 до 16 лет              │высота каблука, мм            │не более 35 │

│(для школьников - девочек:   │                              │            │

│размеры, мм: 225, 230, 235,  │                              │            │

│240)                         │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 7 до 18 лет               │гибкость, Н/см (Н)            │не более 21 │

│(для школьников - мальчиков: │                              │(180)       │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │                              │            │

│для школьников - девочек:    │                              │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │                              │            │

│мальчиковая:                 │                              │            │

│размеры, мм: 245, 250, 255,  │                              │            │

│260, 265, 270, 275, 280;     │                              │            │

│девичья: размеры, мм: 225,   │                              │            │

│230, 235, 240, 245, 250, 255,│                              │            │

│260)                         │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 1 до 18 лет               │прочность крепления деталей   │            │

│(для ясельного возраста:     │низа обуви ниточными и        │            │

│размеры, мм: 105, 110, 115,  │комбинированными методами     │            │

│120, 125, 130, 135, 140;     │крепления, Н/см:              │            │

│малодетская: размеры, мм:    │крепление подошвы с           │            │

│145, 150, 155, 160, 165;     │заготовкой верха:             │            │

│дошкольная: размеры, мм:     │- доппельным, прошивным,      │            │

│170, 175, 180, 185, 190, 195,│сандальным;                   │не менее 140│

│200;                         │- бортовым;                   │не менее 70 │

│для школьников -             │- втачным;                    │не менее 100│

│мальчиков:                   │- клеепрошивным, строчечно-   │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │клеепрошивным для подошв из   │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │непористой резины и материала │            │

│для школьников - девочек:    │заготовки верха из            │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │натуральной кожи;             │не менее 110│

│220, 225, 230, 235, 240;     │- клеепрошивным, строчечно-   │            │

│мальчиковая:                 │клеепрошивным для других      │            │

│размеры, мм: 245, 250, 255,  │подошв, кроме непористой      │            │

│260, 265, 270, 275, 280;     │резины;                       │не менее 50 │

│девичья: размеры, мм: 225,   ├──────────────────────────────┼────────────┤

│230, 235, 240, 245, 250, 255,│крепление подошвы с подложкой:│            │

│260)                         │рантово-клеевым, доппельно-   │            │

│                             │клеевым, сандально-клеевым,   │            │

│                             │строчечно-сандально-клеевым;  │не менее 30 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │крепление подошвы с рантом    │            │

│                             │рантовым;                     │не менее 130│

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │крепление ранта со стелькой:  │            │

│                             │рантовым, рантово-клеевым;    │не менее 120│

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │крепление подложки с рантом   │            │

│                             │рантово-клеевым;              │не менее 120│

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │крепление подложки с          │            │

│                             │заготовкой верха:             │            │

│                             │сандально-клеевым, доппельно- │            │

│                             │клеевым, строчечно-сандально- │            │

│                             │клеевым;                      │не менее 120│

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │прочность крепления деталей   │            │

│                             │низа обуви гвозде-бортовым    │            │

│                             │методом крепления, Н/см       │не менее 100│

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 1 до 7 лет                │прочность крепления подошвы   │            │

│(для ясельного возраста:     │обуви химическими методами    │            │

│размеры, мм: 105, 110, 115,  │крепления, Н/см:              │            │

│120, 125, 130, 135, 140;     ├──────────────────────────────┼────────────┤

│малодетская: размеры, мм:    │из кожи;                      │не менее 27 │

│145, 150, 155, 160, 165;     ├──────────────────────────────┼────────────┤

│дошкольная: размеры, мм: 170,│из резины непористой;         │не менее 29 │

│175, 180, 185, 190, 195, 200)├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной до 6 мм              │            │

│                             │(включительно);               │не менее 31 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной свыше 6 до 10 мм     │            │

│                             │(включительно)                │не менее 40 │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 7 до 16 лет               │прочность крепления подошвы   │            │

│(для школьников - мальчиков: │обуви химическими методами    │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │крепления, Н/см:              │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │из кожи;                      │не менее 29 │

│для школьников - девочек:    │из резины непористой;         │не менее 32 │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │из резины пористой и          │            │

│220, 225, 230, 235, 240)     │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной до 6 мм              │            │

│                             │(включительно);               │не менее 34 │

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной свыше 6 до           │            │

│                             │10 мм (включительно);         │не менее 46 │

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной свыше 10 до 25 мм    │            │

│                             │(включительно)                │не менее 60 │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│От 16 до 18 лет              │прочность крепления подошвы   │            │

│(мальчиковая:                │обуви химическими методами    │            │

│размеры, мм: 245, 250, 255,  │крепления, Н/см:              │            │

│260, 265, 270, 275, 280;     │из кожи;                      │не менее 36 │

│девичья:                     │из резины непористой;         │не менее 46 │

│размеры, мм: 225, 230, 235,  │из резины пористой и          │            │

│240, 245, 250, 255, 260)     │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной до 6 мм              │            │

│                             │(включительно);               │не менее 44 │

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной свыше 6 до 10 мм     │            │

│                             │(включительно);               │не менее 58 │

│                             │из резины пористой и          │            │

│                             │полимерных материалов         │            │

│                             │толщиной свыше 10 до 25 мм    │            │

│                             │(включительно)                │не менее 75 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │высота каблука (кроме         │            │

│                             │нарядной девичьей обуви), мм  │не более 35 │

│                             ├──────────────────────────────┼────────────┤

│                             │высота каблука нарядной       │            │

│                             │девичьей обуви, мм            │не более 45 │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Все половозрастные группы    │Деформация подноска, мм:      │            │

│(кроме детей до 3 лет)       │общая <1>;                    │не более 2,5│

│малодетская:                 │остаточная <2>                │не более 1,0│

│размеры, мм: 145, 150, 155,  ├──────────────────────────────┼────────────┤

│160, 165;                    │Деформация задника, мм:       │            │

│дошкольная:                  │общая <3>;                    │не более 4,0│

│размеры, мм: 170, 175, 180,  ├──────────────────────────────┼────────────┤

│185, 190, 195, 200;          │остаточная <4>                │не более 1,0│

│для школьников - мальчиков:  │                              │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │                              │            │

│для школьников - девочек:    │                              │            │

│размеры, мм: 205, 210, 215,  │                              │            │

│220, 225, 230, 235, 240;     │                              │            │

│мальчиковая:                 │                              │            │

│размеры, мм: 245, 250,       │                              │            │

│255, 260, 265, 270, 275, 280;│                              │            │

│девичья: размеры, мм: 225,   │                              │            │

│230, 235, 240, 245, 250, 255,│                              │            │

│260)                         │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Все половозрастные группы    │водонепроницаемость           │внутренняя  │

│(малодетская: размеры, мм:   │(для резиновой, полимерной,   │поверхность │

│135, 142, 150, 157, 165;     │резино-текстильной и          │обуви должна│

│дошкольная:                  │полимерно-текстильной обуви)  │быть сухой  │

│размеры, мм: 172, 180, 187,  │                              │            │

│195;                         │                              │            │

│школьная: размеры, мм: 195,  │                              │            │

│202, 210, 217;               │                              │            │

│девичья: размеры, мм: 225,   │                              │            │

│232, 240, 247, 255;          │                              │            │

│мальчиковая: размеры, мм:    │                              │            │

│225, 232, 240, 247, 255)     │                              │            │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Все половозрастные группы    │масса пары обуви валяной, г   │не более 700│

│(дошкольная;                 ├──────────────────────────────┼────────────┤

│размеры, мм: 130 - 190;      │массовая доля свободной       │            │

│школьная; размеры, мм: 200 - │серной кислоты (по водной     │            │

│230)                         │вытяжке) обуви валяной,       │            │

│                             │процентов                     │не более 0,7│

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

<1> Для материалов, кроме термопластических и эластичных.

<2> Для термопластических и эластичных материалов.

<3> Для материалов, кроме термопластических и картона с повышенным содержанием кожволокна.

<4> Для материалов термопластических и картона с повышенным содержанием кожволокна.

Допускается для домашней и дорожной обуви прочность крепления заготовки верха с деталями низа на 15% ниже норм, указанных в таблице.

Нормативы показателей безопасности установлены для исходных (средних) размеров детской обуви: пинетки - 110, для ясельного возраста - 130, малодетская - 155, дошкольная - 185, для школьников девочек - 225, для школьников мальчиков - 230, девичья - 235, мальчиковая - 265.

В обуви клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного методов крепления, для клеевого соединения подошвы с заготовкой верха нормы прочности должны соответствовать нормам, указанным в таблице по химическим методам крепления (для подошв из соответствующих материалов, толщин и половозрастных групп).

При применении новых материалов и методов крепления, не предусмотренных настоящим техническим регламентом, нормы прочности крепления деталей низа приравнивать к нормам для обуви аналогичных методов крепления для соответствующих половозрастных групп в соответствии с таблицей.

- Приложение N 14

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

- Таблица 1

Требования биологической и механической безопасности,

предъявляемые к кожгалантерейным изделиям

| Наименование продукции | Наименование показателя, свойств | Нормируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Ранцы ученические, сумки, портфели и рюкзаки | масса изделия для учащихся начальных классов, г | не более 700 |
|  | масса изделия для учащихся средних и старших классов, г | не более 1000 |
|  | разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка, Н | не менее 70 |
|  | устойчивость окраски к воздействиям сухого трения, баллов | не менее 4 |
|  | мокрого трения, баллов | не менее 3 |
| Перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи | устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения, баллов | не менее 4 |
|  | пота, баллов | не менее 3 |

- Таблица 2

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся

начальных классов

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│                      Показатели                      │    Безопасный    │

│                                                      │   уровень, мм    │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Длина (высота)                                        │300 - 360         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Высота передней стенки                                │220 - 260         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ширина                                                │60 - 100          │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Длина плечевого ремня, не менее                       │600 - 700         │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении │                  │

│400 - 450 мм), не менее                               │35 - 40           │

│Далее, не менее                                       │20 - 25           │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

- Таблица 3

Требования химической безопасности, предъявляемые

к материалам для ранцев ученических, рюкзаков, портфелей

┌──────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐

│        Материалы         │      Наименование      │      Норматив       │

│                          │  выделяющихся веществ  ├─────────────────────┤

│                          │                        │   Воздушная среда   │

│                          │                        │  (мг/м3), не более  │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Натуральные материалы     │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│из растительного сырья,   │                        │                     │

│натуральная кожа          │                        │                     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиамидные               │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │капролактам             │        0,06         │

│                          │гексаметилендиамин      │        0,001        │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиэфирные               │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │диметилтерефталат       │        0,01         │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиакрило-нитрильные     │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │акрилонитрил            │        0,03         │

│                          │винилацетат             │        0,15         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиуретановые            │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │толуилендиизоцианат     │        0,002        │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Поливинилхлоридные        │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │фенол                   │        0,003        │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │ацетон                  │        0,35         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Искусственные вискозные и │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│ацетатные                 │                        │                     │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Полиолефиновые            │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │ацетальдегид            │        0,01         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Винилацетаты              │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│(искусственная кожа)      │винилацетат             │        0,15         │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Синтетическая кожа        │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Резиновые                 │формальдегид            │      0,003 <1>      │

│                          │дибутилфталат           │   не допускается    │

│                          │диоктилфталат           │        0,02         │

├──────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤

│Картон                    │формальдегид            │      0,003 <1>      │

└──────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘

--------------------------------

<1> Норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха.

- Приложение N 15

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХИМИЧЕСКИМ

И ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ

| Наименование материала | Наименование определяемого вредного вещества | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водная среда (мг/дм3, не более) | воздушная среда (мг/м3, не более) |
| Полиамиды | капролактам | 0,5 | 0,06 |
|  | гексаметилендиамин | 0,01 | 0,001 |
| Полиуретаны | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиэфиры | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | диметилтерефталат | 1,5 | 0,01 |
|  | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
| Полиакрилаты | акрилонитрил | 0,02 | 0,03 |
|  | метилметакрилат | 0,25 | 0,01 |
| Поливинилхлоридные | ацетальдегид | 0,2 | 0,01 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Резиновые | тиурам | 0,5 | - |
|  | цинк | 1,0 | - |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| Винилацетаты (искусственные кожи) | формальдегид | 300 мг/кг | 0,003 |
|  | винилацетат | 0,2 | 0,15 |
|  | диоктилфталат | 2,0 | 0,02 |
|  | дибутилфталат | не допускается | не допускается |

Примечание. Индекс токсичности материалов изделий в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно.

- Приложение N 16

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА В ИЗДАНИЯХ

КНИЖНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА (3 - 6 ЛЕТ)

| Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | группа | начертание |
| 20 и более | 2 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 16 и 18 | 4 | 117 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
| 14 | 4 | 108 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |
| 12 <1> | 2 | 90 | рубленые | нормальное, широкое или сверхширокое, светлое, прямое |

--------------------------------

<1> Для текста объемом 200 знаков и менее на странице.

- Приложение N 17

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА В ИЗДАНИЯХ

КНИЖНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА (7 - 10 ЛЕТ)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Издания литературно- художественные, научно- популярные, развивающего обучения и для дополнительного образования | более 600 | 20 | 2 | 90 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 14 - 18 | 2 | 81 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 12 <1> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 600 | 14 | 2 | 81 | рубленые, новые малоконтрастные | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 600 | 12 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 10 | 2 | 41 | рубленые | нормальное, прямое |
|  | не более 200 | 12 <1> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 10 | - | - | - | нормальное, прямое |

--------------------------------

<1> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

- Приложение N 18

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА В ИЗДАНИЯХ

КНИЖНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА (11 - 14 ЛЕТ)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа | начертание |
| Издания литературно- художественные, научно- популярные и для дополнительного образования | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное |
|  | не более 1500 | 12 <1> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 1500 | 10 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 1500 | 10 <2> | 2 | 41 | рубленые | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | - | 41 | - | нормальное |
|  | от 600 до 1000 | 8 | 2 | 41 | - | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормальное |

--------------------------------

<1> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками.

<2> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,5 и печати текста цветными красками, при кегле более 10 пунктов группа шрифта не регламентируется.

- Приложение N 19

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА В ИЗДАНИЯХ

КНИЖНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА (15 - 18 ЛЕТ)

| Виды изданий | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Начертание шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Издания литературно- художественные, научно- популярные и для дополнительного образования | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное или широкое, светлое или полужирное, прямое или курсивное |
|  | не более 2000 | 10 <1> | 2 | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
| Издания справочные и для досуга | более 2000 | 10 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 10 | - | 68 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | более 2000 | 9 | 2 | 63 | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | не более 2000 | 10 <1> | - | 41 | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | нормальное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | нормальное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | нормальное |

--------------------------------

<1> Допускается для выворотки шрифта при оптической плотности фона не менее 0,4 и печати текста цветными красками.

- Приложение N 20

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА

ПРИ 2- И 3-КОЛОННОМ НАБОРЕ В ИЗДАНИЯХ КНИЖНЫХ

И ЖУРНАЛЬНЫХ <1>

--------------------------------

<1> Параметры шрифтового оформления должны соответствовать требованиям в соответствии с видом издания и возрастом пользователя.

| Возрастная группа | Двухколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) | Трехколонный набор допускается | Расстояние между колонками (мм, не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольный возраст (3 - 6 лет) | для стихов | 12 | - | - |
| Младший школьный возраст (7 - 10 лет) | для стихов | 12 | - | - |
|  | в научно- популярных изданиях | 9 | - | - |
|  | в изданиях справочных и для досуга | 9 или 6 <1> | - | - |
| Средний школьный возраст (11 - 14 лет) | для стихов | 9 | в изданиях справочных и для досуга | 9 или 6 <1> |
|  | в изданиях научно- популярных, справочных и для досуга | 9 или 6 <1> | - | - |
| Старший школьный возраст (15 - 18 лет) | во всех видах изданий | 9 или 6 <1> | в изданиях справочных и для досуга | 6 |

--------------------------------

<1> При наличии разделительной линии.

- Приложение N 21

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ШРИФТОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА В ИЗДАНИЯХ

КНИЖНЫХ И ЖУРНАЛЬНЫХ ПРИ ПЕЧАТИ НА ЦВЕТНОМ, СЕРОМ ФОНЕ

И МНОГОКРАСОЧНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

| Возрастная группа | Объем текста единовременного прочтения (количество знаков) | Кегль шрифта (пунктов, не менее) | Увеличение интерлиньяжа (пунктов, не менее) | Минимальная длина строки (мм) | Характеристика шрифта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | группа шрифта | начертание шрифта |
| Дошкольный возраст (3 - 6 лет) | 200 и более | 18 | 4 | 117 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 14 | 4 | - | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Младший школьный возраст (7 - 10 лет) | 600 и более | 14 | 2 | 81 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | от 200 до 600 | 14 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
|  | не более 200 | 12 | 2 | 41 | рубленые | нормальное или широкое, полужирное, прямое |
| Средний школьный возраст (11 - 14 лет) | 1500 и более | 12 | 2 | 72 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 10 | 2 | 41 | - | нормальное, светлое или полужирное, прямое |
|  | от 1000 до 1500 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
| Средний школьный возраст (11 - 14 лет) | от 600 до 1000 | 9 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 9 | - |  | - | нормальное, полужирное |
| Старший школьный возраст (15 - 18 лет) | 2000 и более | 9 | 2 | 63 | - | нормальное или широкое, светлое, прямое |
|  | от 1000 до 2000 | 8 | 2 | 41 | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | от 600 до 1000 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное, прямое |
|  | не более 600 | 8 | - | - | - | нормальное, полужирное |

- Приложение N 22

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

- Таблица 1

Допустимые количества миграции химических веществ,

выделяющихся в модельную среду при исследовании

школьно-письменных принадлежностей

┌───────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────┐

│   Наименование    │      Наименование       │     Норматив миграции     │

│материалов, изделий│      определяемого      ├─────────────┬─────────────┤

│                   │        вещества         │водная среда │  воздушная  │

│                   │                         │ (мг/дм3, не │    среда    │

│                   │                         │   более)    │ (мг/м3, не  │

│                   │                         │             │   более)    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Акрилонитрил-      │альфа-метилстирол        │     0,1     │    0,04     │

│бутадиен-стирольные├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│пластики           │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензальдегид             │    0,003    │    0,04     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │Ксилолы (смесь изомеров) │    0,05     │     0,2     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол                   │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилбензол               │    0,01     │    0,02     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полистирол и       │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│сополимеры стирола ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензальдегид             │    0,003    │    0,04     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутадиен                 │    0,05     │     1,0     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ксилолы (смесь изомеров) │    0,05     │     0,2     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │кумол (изопропилбензол)  │     0,1     │    0,014    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилметакрилат          │    0,25     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол                   │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилбензол               │    0,01     │    0,02     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Материалы на       │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│основе полиолефинов├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексен                   │      -      │    0,085    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептен                   │      -      │    0,065    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полимеры на основе │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│винилацетата       ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилацетат              │     0,2     │    0,15     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Поливинилхлориды   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилхлорид              │    0,01     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дибутилфталат            │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилфталат            │     0,3     │    0,007    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диоктилфталат            │     2,0     │    0,02     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилфталат             │     3,0     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │олово                    │     2,0     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиуретаны        │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутилацетат              │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этиленгликоль            │     1,0     │     1,0     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиамиды          │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексаметилендиамин       │    0,01     │    0,001    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │е-капролактам            │     0,5     │    0,06     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиакрилат        │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилметакрилат          │    0,25     │    0,01     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Материалы на основе│ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│полиэфиров         ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │метилацетат              │     01      │    0,07     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт пропиловый         │     0,1     │     0,3     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полиэтилентере-    │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│фталат и сополимеры├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│на основе          │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│терефталевой       ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│кислоты            │диметилтерефталат        │     1,5     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   │этиленгликоль            │     1,0     │     1,0     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Поликарбонат       │метиленхлорид            │     7,5     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │хлорбензол               │    0,02     │     0,1     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Фенопласты и       │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│аминопласты        ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Полимерные         │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│материалы на основе├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│эпоксидной смолы   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │эпихлоргидрин            │     0,1     │     0,2     │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Парафины и воски   │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензапирен               │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гексан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │гептан                   │     0,1     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │   0,5 <1>   │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Резино-латексные   │агидол 2                 │     2,0     │      -      │

│композиции         ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │агидол 40                │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │альтакс                  │     0,4     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетофенон               │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензапирен               │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │вулкацит                 │     1,0     │      -      │

│                   │(этилфенилдитиокарбамат  │             │             │

│                   │цинка)                   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилдитиокарбамат     │     0,6     │      -      │

│                   │цинка (цимат)            │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилдитиокарбамат      │     0,5     │      -      │

│                   │цинка (этилцимат)        │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диметилфталат            │     0,3     │    0,007    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дибутилфталат            │     не      │     не      │

│                   │                         │ допускается │ допускается │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диоктилфталат            │     2,0     │    0,02     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │диэтилфталат             │     3,0     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │дифенилгуанидин          │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │каптакс                  │     0,4     │      -      │

│                   │(2-меркаптобензтиазол)   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │стирол (винилбензол)     │    0,01     │    0,002    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │сульфенамид Ц            │     0,4     │      -      │

│                   │(циклогексил-2-          │             │             │

│                   │бензтиазолсульфенамид)   │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │тиурам Д                 │     0,5     │      -      │

│                   │(тетраметилтиурам        │             │             │

│                   │дисульфид)               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │тиурам Е                 │     0,5     │      -      │

│                   │(тетраэтилтиурам         │             │             │

│                   │дисульфид)               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Силиконы           │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Бумага, картон     │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бутилацетат              │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ксилолы                  │    0,05     │     0,2     │

│                   │(смесь изомеров)         │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │этилацетат               │     0,1     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │свинец <1>               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │мышьяк <1>               │             │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │хром <1>                 │             │             │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Древесина          │ацетальдегид             │     0,2     │    0,01     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт бутиловый          │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изобутиловый       │     0,5     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт изопропиловый      │     0,1     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Керамика, стекло   │алюминий                 │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бор                      │     0,5     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │цинк                     │     1,0     │      -      │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │титан                    │     0,1     │      -      │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Мех искусственный и│акрилонитрил             │    0,02     │    0,03     │

│текстиль           ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │ацетон                   │     0,1     │    0,35     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │бензол                   │    0,01     │     0,1     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │винилацетат              │     0,2     │    0,15     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │спирт метиловый          │     0,2     │     0,5     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │толуол                   │     0,5     │     0,6     │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│                   │или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│                   ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │  50 мкг/г   │    0,003    │

├───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Карандаши,         │фенол                    │    0,05     │    0,003    │

│фломастеры и другие│или сумма общих фенолов  │     0,1     │             │

│аналогичные изделия├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│                   │формальдегид             │     0,1     │    0,003    │

└───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<1> Нормативы в соответствии с Таблицей 2 Приложения 22.

- Таблица 2

Допустимое количество миграции солей тяжелых металлов

из материалов, используемых при изготовлении

школьно-письменных принадлежностей

| Максимально допустимое количество миграции солей тяжелых металлов из 1 кг материала, мг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сурьма | мышьяк | барий | кадмий | хром | свинец | ртуть | селен |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

- Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 23 сентября 2011 г. N 797

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" (ТР ТС 007/2011)

(в ред. решения Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)

┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│      Обозначение и наименование документов      │    Подтверждаемые     │

│                                                 │ требования стандарта  │

│                                                 │   или свода правил    │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                     Соски молочные, соски пустышки                      │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские.        │Раздел 4;              │

│Технические условия"                             │пункты 4.2.4, 4.2.6,   │

│                                                 │4.2.7, 4.2.9, 4.2.10   │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│      Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические из резины      │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 3251-91 "Клеенка подкладная резинотканевая" │Раздел 1;              │

│                                                 │пункты 1.3.2, 1.3.3    │

│ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда.         │Раздел 4;              │

│Технические условия"                             │пункты 4.1.1, 4.1.2,   │

│                                                 │4.1.3                  │

│ГОСТ 3303-94 "Грелки резиновые. Технические      │Раздел 4;              │

│условия"                                         │пункты 4.1.1, 4.1.2,   │

│                                                 │4.2.2                  │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│  Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные     │

│                             из пластмасс                                │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного │Раздел 3;              │

│назначения из пластмасс. Общие технические       │пункты 3.6.1, 3.8      │

│условия"                                         │таблица 1              │

│                                                 │пункты 1, 2, 3, 7, 11, │

│                                                 │26                     │

│ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества │Раздел 1               │

│химических веществ, выделяющихся из материалов,  │                       │

│контактирующих с пищевыми продуктами"            │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│  Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из  │

│                                 металла                                 │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 24788-2001 "Посуда хозяйственная стальная   │Раздел 5;              │

│эмалированная. Общие технические условия"        │пункты 5.3.1.8,        │

│                                                 │5.3.2.8                │

│ГОСТ 20558-82 "Изделия посудо-хозяйственные      │Раздел 3;              │

│стальные оцинкованные. Общие технические условия"│пункты 3.13, 3.30      │

│ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества │Разделы 7, 8, 9, 11    │

│химических веществ, выделяющихся из материалов,  │                       │

│контактирующих с пищевыми продуктами"            │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│         Изделия санитарно-гигиенические разового использования          │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ Р 52557-2011 "Подгузники детские бумажные.  │Раздел 5;              │

│Общие технические условия"                       │пункты 5.10, 5.11      │

│                                                 │таблица 2              │

│                                                 │пункты 3, 4.2, 4.5     │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                        Посуда, столовые приборы                         │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82)     │Раздел 6;              │

│"Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие  │пункты 6.1, 6.4, 6.6,  │

│технические условия"                             │6.7                    │

│ГОСТ 28391-89 "Изделия фаянсовые. Технические    │Раздел 1;              │

│условия"                                         │пункты 1.2.7, 1.2.14,  │

│                                                 │1.2.15                 │

│ГОСТ Р 53548-2009 "Посуда майоликовая.           │Раздел 4;              │

│Технические условия"                             │пункты 4.10, 4.12,     │

│                                                 │4.13                   │

│ГОСТ Р 53544-2009 "Посуда гончарная. Технические │Раздел 4;              │

│условия"                                         │пункты 4.13, 4.16      │

│ГОСТ Р 53545-2009 "Посуда керамическая каменная. │Раздел 4;              │

│Технические условия"                             │пункты 4.9, 4.12       │

│ГОСТ Р 52223-2004 "Посуда стальная эмалированная │Раздел 4; пункт 4.2.7  │

│с противопригорающим покрытием. Технические      │                       │

│условия"                                         │                       │

│ГОСТ 28389-89 "Изделия фарфоровые и фаянсовые.   │Раздел 1;              │

│Маркировка, упаковка, транспортирование и        │пункты 1.1, 1.9        │

│хранение"                                        │                       │

│ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозионно-стойкой     │Раздел 3, пункт 3.2    │

│стали. Общие технические условия"                │                       │

│ГОСТ Р 51687-2000 "Приборы столовые и            │Раздел 5; пункт 5.25   │

│принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой   │                       │

│стали. Общие технические условия"                │                       │

│ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного │Раздел 3; пункты       │

│назначения из пластмасс. Общие технические       │3.6.1, 3.8             │

│условия"                                         │таблица 1 пункты 1, 2, │

│                                                 │3, 7, 11, 26           │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные │

│                        для ухода за полостью рта                        │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87) "Щетки зубные. Общие  │Раздел 2;              │

│технические условия"                             │пункты 2.2.5, 2.2.6,   │

│                                                 │2.2.8                  │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                   Готовые штучные текстильные изделия                   │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 9382-78 "Одеяла чистошерстяные и            │Раздел 1; пункт 1.9.1  │

│полушерстяные. Общие технические условия"        │                       │

│ГОСТ 10232-77 "Ткани и штучные изделия           │Раздел 1; пункт 1.11   │

│чистольняные, льняные и полульняные полотенечные.│                       │

│Общие технические условия"                       │                       │

│ГОСТ 10524-74 "Ткани и штучные изделия льняные и │Раздел 1; пункт 1.7    │

│полульняные махровые. Общие технические условия" │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ГОСТ 11027-80 "Ткани и штучные изделия           │Раздел 1; пункты 1.11, │

│хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие     │1.12                   │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 27832-88 "Одеяла хлопчатобумажные и         │Раздел 1; пункт 1.2.8  │

│смешанные. Общие технические условия"            │                       │

│ГОСТ 11381-83 "Платки носовые хлопчатобумажные.  │Раздел 1; пункт 1.6    │

│Общие технические условия"                       │                       │

│ГОСТ 11372-84 "Платки головные хлопчатобумажные, │Раздел 1; пункт 1.8    │

│смешанные и из вискозной пряжи"                  │                       │

│СТБ 872-2007 "Полотна и штучные изделия нетканые │Раздел 4; пункты       │

│махровые. Общие технические условия"             │4.2.5, 4.2.6           │

│СТБ 638-2001 "Изделия штучные. Общие технические │Раздел 4; пункты 4а.1, │

│условия"                                         │4а.5                   │

│СТБ 1017-96 "Ткани и штучные изделия             │Раздел 3; пункты       │

│хлопчатобумажные и смешанные махровые и          │3.2.2, 3.2.3           │

│вафельные. Общие технические условия"            │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                           Изделия трикотажные                           │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые для│Раздел 4;              │

│женщин и девочек. Общие технические условия"     │пункт 4.3.4, 4.3.5     │

│ГОСТ Р 53144-2008 "Изделия трикотажные бельевые  │Раздел 4;              │

│для женщин и девочек. Общие технические условия" │пункты 4.3.4, 4.3.5    │

│ГОСТ 31408-2009 "Изделия трикотажные бельевые для│Раздел 4;              │

│мужчин и мальчиков. Общие технические условия"   │пункты 4.3.3, 4.3.4    │

│ГОСТ Р 53145-2008 "Изделия трикотажные бельевые  │Раздел 4;              │

│для мужчин и мальчиков. Общие технические        │пункты 4.3.3, 4.3.4    │

│условия"                                         │                       │

│ГОСТ 31407-2009 "Изделия трикотажные бельевые для│Раздел 4;              │

│детей новорожденных и ясельного возраста. Общие  │пункты 4.2.3 в части   │

│технические условия"                             │воздухопроницаемости,  │

│                                                 │4.3.3                  │

│ГОСТ Р 53146-2008 "Изделия трикотажные бельевые  │Раздел 4;              │

│для детей новорожденных и ясельного возраста.    │пункты 4.2.3 в части   │

│Общие технические условия"                       │воздухопроницаемости,  │

│                                                 │4.3.3                  │

│ГОСТ 31406-2009 "Изделия трикотажные купальные.  │Раздел 4;              │

│Общие технические условия"                       │пункты 4.3.2, 4.3.3    │

│ГОСТ Р 53141-2008 "Изделия трикотажные купальные.│Раздел 4;              │

│Общие технические условия"                       │пункты 4.3.2, 4.3.3    │

│ГОСТ 31409-2009 "Изделия трикотажные верхние для │Раздел 4;              │

│женщин и девочек. Общие технические условия"     │пункты 4.3.3 (в части  │

│                                                 │воздухопроницаемости), │

│                                                 │4.3.5                  │

│ГОСТ Р 53142-2008 "Изделия трикотажные верхние   │Раздел 4;              │

│для женщин и девочек. Общие технические условия" │пункты 4.3.3 (в части  │

│                                                 │воздухопроницаемости), │

│                                                 │4.3.5                  │

│ГОСТ 31410-2009 "Изделия трикотажные верхние для │Раздел 4;              │

│мужчин и мальчиков. Общие технические условия"   │пункты 4.3.5 (в части  │

│                                                 │воздухопроницаемости), │

│                                                 │4.3.4                  │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ГОСТ Р 53147-2008 "Изделия трикотажные верхние   │Раздел 4;              │

│для мужчин и мальчиков. Общие технические        │пункты 4.3.5 (в части  │

│условия"                                         │воздухопроницаемости), │

│                                                 │4.3.4                  │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ГОСТ 5274-90 "Шарфы трикотажные. Общие           │Раздел 1; пункт 1.2.6  │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 8541-94 "Изделия чулочно-носочные,          │Раздел 4;              │

│выработанные на круглочулочных автоматах. Общие  │пункты 4.2.1, 4.2.7    │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 5007-87 "Изделия трикотажные перчаточные.   │Раздел 2; пункт 2.1.4  │

│Общие технические условия"                       │                       │

│ГОСТ 3897-87 "Изделия трикотажные. Маркировка,   │Стандарт в целом       │

│упаковка, транспортирование и хранение"          │                       │

│СТБ 1301-2002 "Колготки, вырабатываемые на       │Раздел 6; пункт 6.3    │

│круглочулочных автоматах. Общие технические      │                       │

│условия"                                         │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│            Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи            │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 25294-2003 "Одежда верхняя платьево-        │Раздел 5;              │

│блузочного ассортимента. Общие технические       │пункты 5.2.1, 5.2.2,   │

│условия"                                         │5.4.2, 5.4.3           │

│ГОСТ 25295-2003 "Одежда верхняя пальтово-        │Раздел 5;              │

│костюмного ассортимента. Общие технические       │пункты 5.2.1, 5.2.2,   │

│условия"                                         │5.4.2                  │

│ГОСТ 30327-95 "Сорочки верхние. Общие технические│Раздел 2;              │

│условия"                                         │пункту 2.1.4, 2.1.5    │

│ГОСТ Р 50504-2009 "Сорочки верхние. Общие        │Раздел 5;              │

│технические условия"                             │пункты 5.2.1, 5.2.2,   │

│                                                 │5.2.3                  │

│ГОСТ 25296-2003 "Изделия швейные бельевые. Общие │Раздел 5;              │

│технические условия"                             │пункты 5.2.2, 5.4.2,   │

│                                                 │5.4.3                  │

│ГОСТ 29097-91 "Изделия корсетные. Общие          │Раздел 2; пункт 2.1.3  │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ Р 50713-94 "Изделия для новорожденных и     │Раздел 4; пункты       │

│детей ясельной группы. Общие технические условия"│4.1.11, 4.1.12,        │

│                                                 │4.1.14, 4.1.15         │

│ГОСТ 31307-2005 "Белье постельное. Общие         │Раздел 4;              │

│технические условия"                             │пункты 4.1.2, 4.1.3,   │

│                                                 │4.1.5                  │

│ГОСТ 13527-78 "Изделия штучные тканые и ткани    │Раздел 1               │

│набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы   │                       │

│устойчивости окраски и методы ее определения"    │                       │

│ГОСТ 10581-91 "Изделия швейные. Маркировка,      │Стандарт в целом       │

│упаковка, транспортирование и хранение"          │                       │

│ГОСТ 7779-75 "Ткани и изделия штучные шелковые и │Раздел 1               │

│полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы│для одежды 2-го и 3-го │

│ее определения"                                  │слоя                   │

│ГОСТ 30386-95 "Материалы текстильные. Предельно  │Раздел 3               │

│допустимые концентрации свободного формальдегида"│                       │

│ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93 "Изделия перо-     │Раздел 3; пункт 3.3.3  │

│пуховые. Общие технические условия"              │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ГОСТ 31293-2005 "Одежда из кожи. Общие           │Раздел 5; пункт 5.2.1  │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 1875-83 "Кожа для одежды и головных уборов. │Раздел 2;              │

│Технические условия"                             │пункт 2.2              │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│СТБ 936-93 "Одеяла и покрывала стеганые. Общие   │Раздел 4; пункты       │

│технические условия"                             │4.2.2, 4.2.17          │

│СТБ 753-2000 "Подушки. Общие технические условия"│Раздел 4; пункты 4.20, │

│                                                 │4.21                   │

│СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) "Изделия для       │Раздел 4;              │

│новорожденных и детей ясельной группы. Общие     │пункты 4.1.11, 4.1.12, │

│технические условия"                             │4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 │

│СТБ 1432-2003 "Головные уборы. Общие технические │Раздел 7; пункт 7.2    │

│условия"                                         │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                        Одежда и изделия меховые                         │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ Р 52584-2006 "Одежда меховая. Общие         │Раздел 5;              │

│технические условия"                             │пункты 5.5.2, 5.5.3    │

│ГОСТ Р 53482-2009 "Одежда на меховой подкладке.  │Раздел 4;              │

│Общие технические условия"                       │пункты 4.2.1, 4.2.2,   │

│                                                 │4.4.2, 4.4.4, п.       │

│                                                 │4.4.5, п. 4.4.6        │

│ГОСТ Р 52586-2006 "Одежда на меховой подкладке.  │Раздел 5; пункт 5.5.3  │

│Общие технические условия"                       │                       │

│ГОСТ Р 52585-2006 "Одежда из меховых шкурок с    │Раздел 5; пункт 5.5    │

│отделкой кожевой ткани и шубной овчины. Общие    │                       │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 19878-74 "Меха, меховые и овчинно-шубные    │Стандарт в целом       │

│изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование │                       │

│и хранение"                                      │                       │

│ГОСТ 20176-84 "Перчатки и рукавицы меховые.      │Раздел 1               │

│Общие технические условия"                       │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                                  Обувь                                  │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 6410-80 "Ботики, сапожки и туфли резиновые и│Раздел 2; пункт 2.10   │

│резинотекстильные клееные. Технические условия"  │                       │

│ГОСТ 126-79 "Галоши резиновые клееные.           │Раздел 2; пункт 2.10   │

│Технические условия"                             │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│ГОСТ 18724-88 "Обувь валяная грубошерстная.      │Раздел 1;              │

│Технические условия"                             │пункты 1.2.1 таблица 2 │

│                                                 │в части массы полупары │

│                                                 │обуви, 1.2.4 таблица 5 │

│                                                 │в части массовой доли  │

│                                                 │свободной серной       │

│                                                 │кислоты                │

│ГОСТ 1135-2005 "Обувь домашняя и дорожная.       │Раздел 3; пункт 3.4,   │

│Технические условия"                             │раздел 4;              │

│                                                 │пункты 4.4.3, 4.4.4,   │

│                                                 │4.4.5, 4.5.1           │

│ГОСТ 5394-89 "Обувь из юфти. Общие технические   │Раздел 2;              │

│условия"                                         │пункты 2.2.3, 2.2.4    │

│ГОСТ 26165-2003 "Обувь детская. Общие технические│Раздел 3; пункт 3.6,   │

│условия"                                         │раздел 4;              │

│                                                 │пункты 4.5, 4.6, 4.7   │

│ГОСТ 7296-2003 "Обувь. Маркировка, упаковка,     │В части требований     │

│транспортирование и хранение"                    │к маркировке           │

│СТБ 1042-97 "Обувь для активного отдыха. Общие   │Раздел 3; пункт 3.3,   │

│технические условия"                             │раздел 4; пункты 4.12, │

│                                                 │4.13, 4.14             │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                        Кожгалантерейные изделия                         │

│                                                                         │

│                 (в ред. решения Коллегии Евразийской                    │

│              экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)                │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 25871-83 "Изделия кожгалантерейные.         │В части требований к   │

│Упаковка, маркировка, транспортирование и        │маркировке             │

│хранение"                                        │                       │

│ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,      │Раздел 5;              │

│ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие│пункты 5.2, 5.3.2      │

│технические условия"                             │таблица 1 в части      │

│                                                 │разрывной нагрузки     │

│                                                 │узлов крепления ручек  │

│                                                 │5.3.3                  │

│ГОСТ 28754-90 "Ремни поясные и для часов. Общие  │Раздел 2, пункт 2.2.4  │

│технические условия"                             │                       │

│ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) "Перчатки и рукавицы.│Раздел 2, пункт 2.2.3  │

│Общие технические требования"                    │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                             Коляски детские                             │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие технические│Стандарт в целом       │

│условия"                                         │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                               Велосипеды                                │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 7371-89 "Велосипеды для детей. Общие        │Раздел 3;              │

│технические условия"                             │пункты 3.1.3, 3.1.10,  │

│                                                 │3.1.11, 3.1.13,        │

│                                                 │3.1.16, 3.1.19,        │

│                                                 │3.1.20, 3.1.21, 3.1.22 │

│ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) "Велосипеды для детей│Стандарт в целом       │

│младшего возраста. Требования безопасности"      │                       │

│ГОСТ Р 52111-2003 "Велосипеды. Общие технические │Стандарт в целом       │

│условия"                                         │                       │

│ГОСТ 29235-91 (ИСО 6742-2-85) "Велосипеды.       │Стандарт в целом       │

│Световозвращающие устройства, фотометрические и  │                       │

│физические требования"                           │                       │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│              Издательская (книжная, журнальная) продукция               │

├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│ГОСТ 7.60-2003 "Система стандартов по информации,│Стандарт в целом       │

│библиотечному и издательскому делу. Издания.     │                       │

│Основные виды. Термины и определения"            │                       │

│ГОСТ 3489.1-71 "Шрифты типографские (на русской и│Стандарт в целом       │

│латинской греческих основах). Группировка.       │                       │

│Индексация. Линия шрифта. Емкость"               │                       │

│ГОСТ 3489.23-71 "Шрифты типографские. Гарнитура  │Стандарт в целом       │

│школьная (для алфавитов на русской и латинской   │                       │

│графической основах). Назначение. Рисунок. Линия │                       │

│шрифта. Емкость"                                 │                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012│

│N 239)                                                                   │

├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                    Школьно-письменные принадлежности                    │

│                                                                         │

│Исключен.  -  Решение  Коллегии  Евразийской  экономической  комиссии  от│

│27.11.2012 N 239                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 23 сентября 2011 г. N 797

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

И ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ" (ТР ТС 007/2011) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

(в ред. решения Коллегии

Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)

┌─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Порядко- │  Подтверждаемые   │          Обозначение и наименование документов          │

│вый      │    требования     │                в области стандартизации                 │

│номер    │   технического    │                                                         │

│позиции  │    регламента     │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                              Изделия для ухода за детьми                              │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│1        │Общие требования   │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- индекс           │МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и │

│         │токсичности        │других материалов"                                       │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности    │

│         │                   │проб воздуха по водорастворимым компонентам с            │

│         │                   │использованием в качестве тест-объекта спермы крупного   │

│         │                   │рогатого скота"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- изменение pH     │п. 5.1.2 "МУ по санитарно-химическому исследованию       │

│         │водной вытяжки     │детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от │

│         │                   │19.10.90                                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│2        │Отбор проб         │ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества.         │

│         │                   │Методы случайного отбора выборок штучной продукции";     │

│         │                   │ГОСТ Р 51148-98 "Изделия медицинские. Требования к       │

│         │                   │образцам и документации, представляемым на               │

│         │                   │токсикологические, санитарно-химические испытания,       │

│         │                   │испытания на стерильность и пирогенность";               │

│         │                   │п. 2.6 "МУ по санитарно-химическому исследованию         │

│         │                   │детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек"    │

│         │                   │от 19.10.90;                                             │

│         │                   │п. 1.10 МР N 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 "Дополнение N 1    │

│         │                   │к "Методическим указаниям по санитарно-гигиенической     │

│         │                   │оценке резиновых и латексных изделий медицинского        │

│         │                   │назначения"                                              │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины  │

│                               и силиконовых эластомеров                               │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│3        │Требования химичес-│МР N 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 "Дополнение N 1 к          │

│         │кой безопасности:  │"Методическим указаниям по санитарно-гигиенической оценке│

│         │- выделение вредных│резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │для здоровья       │(Приложение 1);                                          │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │                   │"Методические указания по санитарно-гигиенической        │

│         │                   │оценке резиновых и латексных изделий медицинского        │

│         │                   │назначения" от 19.12.86;                                 │

│         │                   │п. 3.2 "Методические указания по санитарно-              │

│         │                   │химическому исследованию детских латексных сосок         │

│         │                   │и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.90;               │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из           │

│         │                   │них, предназначенных для контакта с пищевыми             │

│         │                   │продуктами" от 10.03.86                                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- свинец, мышьяк,  │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение              │

│         │цинк;              │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │                   │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ИСО 11969-1996 "Качество воды. Определение               │

│         │                   │содержания мышьяка (гидридный метод)";                   │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение                │

│         │                   │содержания кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и       │

│         │                   │свинца. Спектрометрический метод атомной абсорбции       │

│         │                   │в пламени";                                              │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка"                           │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 1265-03 "Измерение массовой концентрации             │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды". Вып. 1. Мн. 1993   │

│         │                   │г.;                                                      │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое                   │

│         │                   │определения фенола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения               │

│         │                   │измерений массовой концентрации фенолов в пробах         │

│         │                   │природной, питьевой и сточной воды на анализаторе        │

│         │                   │"Флюорат-02";                                            │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый; │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя, бутанола,  │

│         │                   │изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-     │

│         │                   │этилгексанола в воде";                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- антиоксиданты    │"Методические указания по санитарно-химическому          │

│         │(агидол-2),        │исследованию детских латексных сосок и баллончиков       │

│         │антиоксиданты;     │сосок-пустышек" от 19.10.90                              │

│         │                   │                                                         │

│         │- N-нитрозоамин    │"Методические указания по санитарно-химическому          │

│         │(извлечение        │исследованию детских латексных сосок и баллончиков       │

│         │хлористым          │сосок-пустышек" от 19.10.90                              │

│         │метиленом);        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- N-нитрозообразую-│"Методические указания по санитарно-химическому          │

│         │щие (извлечение    │исследованию детских латексных сосок и баллончиков       │

│         │искусственной      │сосок-пустышек" от 19.10.90                              │

│         │слюной);           │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- цимат (диметил-  │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │дитиокарбамат      │гигиеническому исследованию резин и изделий из           │

│         │цинка);            │них, предназначенных для контакта с пищевыми             │

│         │                   │продуктами" от 10.03.86;                                 │

│         │                   │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │                   │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │                   │от 19.12.86                                              │

│         │                   │                                                         │

│         │- фталевый         │ГОСТ 24445.1-80 "Ангидрид фталевый технический.          │

│         │ангидрид;          │Метод определения фталевого ангидрида";                  │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- ускорители       │"Методические указания по санитарно-гигиенической        │

│         │вулканизации:      │оценке резиновых и латексных изделий медицинского        │

│         │класса тиазола,    │назначения" от 19.12.86                                  │

│         │класса тиурама;    │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- пластификаторы:  │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │дибутилфталат,     │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │диоктилфталат;     │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │"Методические указания по санитарно-гигиенической        │

│         │                   │оценке резиновых и латексных изделий медицинского        │

│         │                   │назначения" от 19.12.86;                                 │

│         │                   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от   │

│         │                   │10.03.86;                                                │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- внешневидовые    │п. 6.2 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские.         │

│         │характеристики     │Технические условия"                                     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│4        │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- устойчивость к 5-│п. 6.5 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские.         │

│         │краной дезинфекции │Технические условия"                                     │

│         │кипячением;        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- стойкость к      │п. 3.10 ГОСТ 3251-98 "Клеенка подкладная резино-         │

│         │дезинфекции        │тканевая. Технические условия"                           │

│         │                   │п. 4.2.1 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда.        │

│         │                   │Технические условия"                                     │

│         │                   │п. 4.2.1 ГОСТ 3303-94 "Грелки резиновые. Технические     │

│         │                   │условия"                                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- отсутствие       │п. 6.4 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские.         │

│         │слипания           │Технические условия"                                     │

│         │                   │п. 3.7 ГОСТ 3251-98 "Клеенка подкладная резинотканевая.  │

│         │                   │Технические условия"                                     │

│         │                   │п. 7.4 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда.          │

│         │                   │Технические условия"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность        │п. 6.7 ГОСТ Р 51068-97 "Соски латексные детские.         │

│         │соединения кольца с│Технические условия"                                     │

│         │баллончиком        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- герметичность    │п. 7.2 ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда.          │

│         │                   │Технические условия"                                     │

│         │                   │пп. 4.1.3, 7.3, 7.4 ГОСТ 3303-94 "Грелки резиновые.      │

│         │                   │Технические условия"                                     │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        Посуда и столовые приборы из пластмассы                        │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│5        │Отбор проб         │п. 5.1 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │                   │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│6        │Климатические      │ГОСТ 12423-66 "Пластмассы. Условия                       │

│         │условия            │кондиционирования и испытания образцов (проб)"           │

│         │проведения         │                                                         │

│         │испытаний          │                                                         │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│7        │Требования         │п. 5.15 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия                │

│         │химической         │хозяйственного назначения из пластмасс.                  │

│         │безопасности:      │Общие технические условия";                              │

│         │- запах, привкус,  │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-            │

│         │изменение цвета    │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │водной вытяжки;    │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- устойчивость     │п. 5.6 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │защитно-           │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │декоративного      │                                                         │

│         │покрытия к влажной │                                                         │

│         │обработке;         │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- стойкость к      │п. 5.7 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │раствору кислоты и │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │мыльно-щелочным    │                                                         │

│         │растворам;         │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- выделение вредных│МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │для здоровья       │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- цинк, олово, бор;│ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │                   │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │                   │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │                   │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1257-03 "Измерение массовой концентрации бора    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │ГОСТ Р 51210-98 "Вода питьевая. Метод определения        │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51210-2001 "Вода питьевая. Метод              │

│         │                   │определения содержания бора";                            │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой  │

│         │                   │и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02";     │

│         │                   │ГОСТ 24295-80, с. 2 "Посуда хозяйственная                │

│         │                   │стальная эмалированная. Методы анализа вытяжек"          │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилацетат;     │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │винилацетата в воде методом газожидкостной               │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МР 1870-78 "Методические рекомендации по                 │

│         │                   │меркуриметрическому определению малых количеств          │

│         │                   │винилацетата в воде, в водно-спиртовых растворах и       │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилхлорид;     │ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и  │

│         │                   │сополимеры винилхлорида. Определение остаточного         │

│         │                   │мономера винилхлорида. Газохроматографический метод";    │

│         │                   │МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его   │

│         │                   │основе, в модельных средах, имитирующих пищевые          │

│         │                   │продукты, в продуктах питания"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-        │

│         │                   │масс-спектрометрическому определению летучих             │

│         │                   │органических веществ в воде";                            │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков"                                │

│         │                   │                                                         │

│         │- дибутилфталат,   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диоктилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому  │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и    │

│         │                   │водном хозяйстве";                                       │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- диэтилфталат,    │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диметилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- дидодецилфталат, │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диизододецилфталат;│определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МУК 4.1.745-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │диметилтерефталат; │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде";         │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках    │

│         │                   │из материалов различного состава";                       │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-19-2004 "МВИ концентрации           │

│         │                   │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом   │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МВИ. МН 2367-2005 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в   │

│         │                   │модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом  │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды". Вып. 1. Мн. 1993   │

│         │                   │г.;                                                      │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты";                           │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром"           │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина в воде";                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетофенон;      │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │                   │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │                   │от 19.12.86;                                             │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензальдегид;    │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутадиен;        │МУ 942-72 "Методические указания по определению перехода │

│         │                   │органических растворителей из полимерных материалов в    │

│         │                   │контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие  │

│         │                   │и жидкие пищевые продукты"                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилакрилат;    │МУК 4.1.657-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутилакрилата и      │

│         │                   │бутилметакрилата в воде"                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилацетат;     │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МР 1503-76 "Методические рекомендации по определению     │

│         │гексаметилендиамин;│гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических      │

│         │                   │исследованиях в полимерных материалах, применяемых в     │

│         │                   │пищевой и текстильной промышленности";                   │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексан;          │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- гептан;          │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- дихлорбензол;    │МУК 4.1.663-97 "Методические указания по определению     │

│         │                   │массовой концентрации органических соединений в воде     │

│         │                   │методом спектрометрии";                                  │

│         │                   │МУ 942-72 "Методические указания по определению перехода │

│         │                   │органических растворителей из полимерных материалов в    │

│         │                   │контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие  │

│         │                   │и жидкие пищевые продукты"                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- дифенилолпропан; │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпсилон-         │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │капролактам;       │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) "Методика выполнения   │

│         │                   │измерений эпсилон-капролактама в природных и сточных     │

│         │                   │водах";                                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1209-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │эпсилон-капролактама в воде";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. "Методы          │

│         │                   │исследования полимерных материалов для гигиенической     │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │ГОСТ 30351-2001 "Полиамиды, волокна, ткани, пленки       │

│         │                   │полиамидные. Определение массовой доли остаточных        │

│         │                   │капролактама и низкомолекулярных соединений и их         │

│         │                   │концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и        │

│         │                   │газожидкостной хроматографии"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │(смесь изомеров);  │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола,            │

│         │                   │гексана, октана и декана в воде методом газовой          │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- кумол (изопропил-│МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое                  │

│         │бензол;            │определение бензола, трихлорэтилена, толуола,            │

│         │                   │тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-       │

│         │                   │ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола,          │

│         │                   │ортохлортолуола и нафталина в воде";                     │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилакрилат,    │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │метилметакрилат;   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилацетат;     │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- метиленхлорид;   │МУК 4.1.646-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению галогенсодержащих        │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │    '              │МУ 4628-88 "Методические указания по                     │

│         │- альфа-           │газохроматографическому определению остаточных мономеров │

│         │метилстирол;       │и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из           │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый, │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │спирт изобутиловый;│гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя, бутанола,  │

│         │                   │изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-     │

│         │                   │этилгексанола в воде";                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт пропиловый,│МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │спирт              │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │изопропиловый,     │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │этилацетат;        │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- стирол;          │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005 "Методы исследования       │

│         │                   │полимерных материалов для гигиенической оценки";         │

│         │                   │МВИ. МН 1401-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах,  │

│         │                   │имитирующих алкогольные напитки, методом газовой         │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола,               │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде";                 │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению толуола в воде";         │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- хлорбензол;      │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилбензол;      │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона,             │

│         │                   │метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана,        │

│         │                   │о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";     │

│         │                   │МУК 4.1.652-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению этилбензола в воде";     │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола,о-ксилола, стирола в воде методом хромато-   │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этиленгликоль;   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпихлоргидрин    │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│8        │Требования         │п. 5.5 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │механической       │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- сохранение       │                                                         │

│         │внешнего вида и    │                                                         │

│         │окраски, отсутствие│                                                         │

│         │деформации         │                                                         │

│         │и трещин при       │                                                         │

│         │воздействии воды   │                                                         │

│         │при температуре от │                                                         │

│         │65 до 75 °C;       │                                                         │

│         │- отсутствие       │п. 5.27 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного │

│         │деформации, трещин,│назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │сколов, разрушений │                                                         │

│         │после 5-кратного   │                                                         │

│         │падения;           │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- отсутствие острых│п. 5.2 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │(режущих, колющих) │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │кромок, краев,     │                                                         │

│         │выступающего       │                                                         │

│         │литника над опорной│                                                         │

│         │поверхностью;      │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- герметичность    │п. 5.26 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного │

│         │                   │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики             │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│9        │Отбор проб         │п. п. 7.3, 7.4, 7.6 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО    │

│         │                   │7086-2-82) "Посуда и декоративные изделия из стекла.     │

│         │                   │Общие технические условия"                               │

│         │                   │ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы  │

│         │                   │случайного отбора выборок штучной продукции"             │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│10       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │ГОСТ Р 53546-2009 "Посуда керамическая. Метод            │

│         │- термическая      │определения термостойкости"                              │

│         │устойчивость;      │п. 8.6 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)      │

│         │                   │"Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие          │

│         │                   │технические условия"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность        │п. 8.9 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)      │

│         │крепления          │"Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие          │

│         │ручек;             │технические условия"                                     │

│         │                   │п. 3.4 ГОСТ 28391-89 "Изделия фаянсовые. Технические     │

│         │                   │условия"                                                 │

│         │                   │п. 6.6 ГОСТ Р 53548-2009 "Посуда майоликовая.            │

│         │                   │Технические условия"                                     │

│         │                   │п. 6.6 ГОСТ Р 53544-2009 "Посуда гончарная. Технические  │

│         │                   │условия"                                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- отсутствие       │п. 8.1 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)      │

│         │сколов; прорезных  │"Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие          │

│         │граней; прилипших  │технические условия"                                     │

│         │кусочков стекла;   │                                                         │

│         │режущих или        │                                                         │

│         │осыпающихся частиц │                                                         │

│         │сквозных посечек;  │                                                         │

│         │инородных          │                                                         │

│         │включений, имеющих │                                                         │

│         │вокруг себя трещины│                                                         │

│         │и посечки          │                                                         │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│11       │Требования         │п. 8.8 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82)      │

│         │химической         │"Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие          │

│         │безопасности:      │технические условия"                                     │

│         │- кислотостойкость;│ГОСТ Р 53547-2009 "Посуда керамическая. Метод            │

│         │                   │определения кислотостойкости"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- выделение вредных│Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-            │

│         │для здоровья       │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │химических веществ:│полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- алюминий, цинк,  │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │кадмий, медь,      │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │титан, кобальт,    │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения                    │

│         │мышьяк, свинец,    │измерений массовой концентрации ионов железа, кадмия,    │

│         │хром, барий,       │свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод   │

│         │марганец, бор;     │методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";   │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия висмута, кадмия, кобальта, меди,       │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.1255-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │алюминия флуориметрическим методом в пробах питьевой     │

│         │                   │воды и воды поверхностных и подземных источников         │

│         │                   │водопользования";                                        │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1258-03 "Измерение массовой концентрации меди    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1259-03 "Измерение массовой концентрации железа  │

│         │                   │флуометрическим методом в пробах питьевой воды и воды    │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │ГОСТ Р 51210-98 "Вода питьевая. Метод определения        │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МУК 4.1.1257-03 "Измерение массовой концентрации бора    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ГОСТ 25185-93 (ИСО 6486/1-81) "Посуда керамическая в     │

│         │                   │контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Метод       │

│         │                   │испытаний";                                              │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51210-2001 "Вода питьевая. Метод определения  │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ГОСТ 18165-89 "Вода питьевая. Метод определения          │

│         │                   │массовой концентрации алюминия";                         │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51212-2001 "Вода питьевая. Методы             │

│         │                   │определения содержания общей ртути беспламенной атомно-  │

│         │                   │абсорбционной спектрометрией";                           │

│         │                   │ИСО 16590 "Качество воды. Определение содержания ртути.  │

│         │                   │Методы, включающие обогащение амальгамированием";        │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │ГОСТ 26927-86 "Сырье и продукты пищевые. Метод           │

│         │                   │определения ртути";                                      │

│         │                   │ГОСТ 24295-80, с. 2 "Посуда хозяйственная стальная       │

│         │                   │эмалированная. Методы анализа вытяжек";                  │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │массовой концентрации бора в пробах природной,питьевой и │

│         │                   │сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02"        │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│   Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла    │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│12       │Отбор проб         │ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы  │

│         │                   │случайного отбора выборок штучной продукции"             │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│13       │Требования         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение вредных│ГОСТ 24295-80 "Посуда хозяйственная стальная             │

│         │для здоровья       │эмалированная. Методы анализа вытяжек";                  │

│         │химических веществ:│"Методические указания по санитарно-химическому          │

│         │                   │исследованию стальной эмалированной посуды" N 1856-78 от │

│         │                   │02.06.1978                                               │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.14-34-2003 "Игрушки и игры. Гигиенические   │

│         │                   │требования безопасности. Методы контроля, требования к   │

│         │                   │производству и реализации"                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- железо, никель,  │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │хром, алюминий,    │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │свинец, цинк,      │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │медь, титан,       │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │кобальт, марганец, │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │мышьяк, бор;       │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия висмута, кадмия, кобальта, меди,       │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1255-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │алюминия флуориметрическим методом в пробах питьевой     │

│         │                   │воды и воды поверхностных и подземных источников         │

│         │                   │водопользования";                                        │

│         │                   │МУК 4.1.1258-03 "Измерение массовой концентрации меди    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1259-03 "Измерение массовой концентрации железа  │

│         │                   │флуометрическим методом в пробах питьевой воды и воды    │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │ГОСТ Р 51210-98 "Вода питьевая. Метод определения        │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МУК 4.1.1257-03 "Измерение массовой концентрации бора    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной                     │

│         │                   │спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой";           │

│         │                   │ГОСТ 24295-80 "Посуда хозяйственная стальная             │

│         │                   │эмалированная. Методы анализа вытяжек";                  │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51210-2001 "Вода питьевая. Метод              │

│         │                   │определения содержания бора";                            │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ГОСТ 18165-89 "Вода питьевая. Метод определения          │

│         │                   │массовой концентрации алюминия";                         │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51212-2001 "Вода питьевая. Методы определения │

│         │                   │содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной │

│         │                   │спектрометрией";                                         │

│         │                   │ИСО 16590 "Качество воды. Определение содержания ртути.  │

│         │                   │Методы, включающие обогащение амальгамированием";        │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной                │

│         │                   │спектрометрии определения примесей химических            │

│         │                   │элементов";                                              │

│         │                   │ГОСТ 26927-86 "Сырье и продукты пищевые. Метод           │

│         │                   │определения ртути";                                      │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │массовой концентрации бора в пробах природной,питьевой и │

│         │                   │сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02";       │

│         │                   │ГОСТ 24295-80, с. 2 "Посуда хозяйственная                │

│         │                   │стальная эмалированная. Методы анализа вытяжек"          │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- фтор-ион         │ГОСТ 4386-89 "Вода питьевая. Методы определения массовой │

│         │(суммарно);        │концентрации фторидов";                                  │

│         │                   │МУ 3034-84 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке кремнийорганических и фторорганических покрытий,  │

│         │                   │предназначенных для использования в пищевой              │

│         │                   │промышленности при температуре 100 °C;                   │

│         │                   │МУ 1959-78 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │химическому исследованию изделий из фторопласта          │

│         │                   │4 и 4Д в пищевой промышленности"                         │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │- стойкость к      │ГОСТ Р 9.316-2006 "Единая система защиты от коррозии и   │

│         │коррозии           │старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие     │

│         │изделий санитарно- │требования и методы контроля";                           │

│         │гигиенических из   │ГОСТ 9.308-85 "Единая система защиты от коррозии и       │

│         │металла            │старения. Покрытия металлические и неметаллические       │

│         │                   │неорганические. Методы ускоренных коррозионных           │

│         │                   │испытаний";                                              │

│         │                   │пп. 7.8, 7.9 ГОСТ 24788-2001 "Посуда хозяйственная       │

│         │                   │стальная эмалированная. Общие технические условия";      │

│         │                   │Инструкция 1.1.10-12-41-2006 "Гигиеническая оценка       │

│         │                   │изделий медицинского назначения, медицинской техники и   │

│         │                   │материалов, применяемых для их изготовления"             │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│14       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- прочность        │п. 7.18 ГОСТ 24788-2001 "Посуда хозяйственная стальная   │

│         │крепления ручек,   │эмалированная. Общие технические условия"                │

│         │арматуры в изделиях│                                                         │

│         │санитарно-         │                                                         │

│         │гигиенических      │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                 Посуда из бумаги и картона (одноразового применения)                  │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│15       │Отбор проб         │п. 5.1 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │                   │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │                   │                                                         │

│         │Требования         │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │химической         │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │безопасности:      │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │- запах, привкус,  │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │изменение цвета    │                                                         │

│         │водной вытяжки;    │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- выделение вредных│ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │для здоровья       │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         │- свинец, мышьяк,  │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │цинк, хром;        │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия висмута, кадмия, кобальта, меди,       │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов"               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения                   │

│         │                   │измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в         │

│         │                   │вытяжках модельных сред, имитирующих пищевые             │

│         │                   │продукты, методом газовой хроматографии"                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков"                                │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилацетат;     │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │(смесь изомеров);  │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола,            │

│         │                   │гексана, октана и декана в воде методом газовой          │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый, │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │спирт изобутиловый;│гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя, бутанола,  │

│         │                   │изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-     │

│         │                   │этилгексанола в воде";                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт            │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │изопропиловый;     │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │этилацетат;        │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению толуола в воде";         │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды" Вып. 1 Мн. 1993 г.; │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│             Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы             │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│16       │Отбор проб         │п. 5.1 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │                   │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │                   │СТБ 1015-97 "Изделия культурно-бытового и хозяйственного │

│         │                   │назначения из пластических масс. Общие технические       │

│         │                   │условия"                                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│17       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- прочность        │пп. 5.11, 5.28 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия         │

│         │крепления          │хозяйственного назначения из пластмасс. Общие            │

│         │ручек, деформация  │технические условия"                                     │

│         │санитарно-         │СТБ 1015-97 "Изделия культурно-бытового и хозяйственного │

│         │гигиенических      │назначения из пластических масс. Общие технические       │

│         │изделий;           │условия"                                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- отсутствие острых│п. 5.2 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │(режущих, колющих) │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │кромок;            │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- сохранение       │п. 5.5 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │внешнего вида и    │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │окраски, отсутствие│                                                         │

│         │деформации         │                                                         │

│         │и трещин при       │                                                         │

│         │воздействии воды   │                                                         │

│         │при температуре от │                                                         │

│         │65 до 75 °C        │                                                         │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│18       │Требования         │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │химической         │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │безопасности:      │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │- выделение вредных│контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │для здоровья       │                                                         │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- цинк;            │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │                   │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │                   │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │                   │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде"                                             │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина в воде";                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.580-96 "Определение нитрила акриловой кислоты,   │

│         │                   │выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МУК 4.1.1044а-01 "Газохроматографическое определение     │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина,               │

│         │                   │диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина │

│         │                   │и этиламина в воздухе";                                  │

│         │                   │РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (C2 - C10) в воздухе";             │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе";                 │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона,             │

│         │                   │метанола и изопропанола в атмосферном воздухе";          │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетофенон;      │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │                   │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │                   │от 19.12.86;                                             │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензальдегид;    │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-,     │

│         │                   │о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола,        │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся │

│         │                   │в воздушную среду из материалов различного состава"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона,             │

│         │                   │метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана,        │

│         │                   │о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";     │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое                  │

│         │                   │определение бензола, трихлорэтилена, толуола,            │

│         │                   │тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-       │

│         │                   │ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола,          │

│         │                   │ортохлортолуола и нафталина в воде";                     │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутадиен;        │МУ 942-72 "Методические указания по определению перехода │

│         │                   │органических растворителей из полимерных материалов в    │

│         │                   │контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие  │

│         │                   │и жидкие пищевые продукты"                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилакрилат;    │МУК 4.1.657-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутилакрилата и      │

│         │                   │бутилметакрилата в воде"                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилацетат;     │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилацетат;     │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │винилацетата в воде методом газожидкостной               │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МР 1870-78 "Методические рекомендации по                 │

│         │                   │меркуриметрическому определению малых количеств          │

│         │                   │винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и        │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилхлорид;     │ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и  │

│         │                   │сополимеры винилхлорида. Определение остаточного         │

│         │                   │мономера винилхлорида. Газохромотографический метод";    │

│         │                   │МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его   │

│         │                   │основе, в модельных средах, имитирующих пищевые          │

│         │                   │продукты, в продуктах питания";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.607-06 "Методические указания по определению     │

│         │                   │винилхлорида в атмосферном воздухе методом               │

│         │                   │газожидкостной хроматографии";                           │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе"                  │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МР 1503-76 "Методические рекомендации по определению     │

│         │гексаметилендиамин;│гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических      │

│         │                   │исследованиях в полимерных материалах, применяемых в     │

│         │                   │пищевой и текстильной промышленности";                   │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- дибутилфталат,   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диоктилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому  │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и    │

│         │                   │водном хозяйстве";                                       │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгенсил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинил-хлорида. Метод │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- диэтилфталат;    │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.614-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │диэтилфталата в атмосферном воздухе методом              │

│         │                   │высокоэффективной жидкостной хроматографии"              │

│         │                   │                                                         │

│         │- диметилфталат;   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.611-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению диметилфталата в     │

│         │                   │атмосферном воздухе"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МУК 4.1.745-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │диметилтерефталат; │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде";         │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-19-2004 "МВИ концентрации           │

│         │                   │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом   │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МВИ. МН 2367-2005 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в   │

│         │                   │модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом  │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- дифенилолпропан; │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпсилон-         │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │капролактам;       │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) "Методика выполнения   │

│         │                   │измерений эпсилон-капролактама в природных и сточных     │

│         │                   │водах";                                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1209-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │эпсилон-капролактама в воде";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. "Методы          │

│         │                   │исследования полимерных материалов для гигиенической     │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │ГОСТ 30351-2001 "Полиамиды, волокна, ткани, пленки       │

│         │                   │полиамидные. Определение массовой доли остаточных        │

│         │                   │капролактама и низкомолекулярных соединений и их         │

│         │                   │концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и        │

│         │                   │газожидкостной хроматографии"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │(смесь изомеров);  │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,  │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола, гексана,   │

│         │                   │октана и декана в воде методом газовой хроматографии";   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение гексана,│

│         │                   │гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,           │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-,     │

│         │                   │о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола,        │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся │

│         │                   │в воздушную среду из материалов различного состава";     │

│         │                   │МУК 4.1.1046-01 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │орто-, мета- и параксилолов в воздухе";                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилметакрилат; │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метиленхлорид;   │МУК 4.1.646-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению галогенсодержащих    │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │    '              │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │- альфа-           │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │метилстирол;       │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУ 4628-88 "Методические указания по                     │

│         │                   │газохроматографическому определению остаточных мономеров │

│         │                   │и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из           │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,  │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-,     │

│         │                   │о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола,        │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида,выделяющихся  │

│         │                   │в воздушную среду из материалов различного состава"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │МУК 4.1.1046(а)-01 "Газохроматографическое определение   │

│         │                   │метанола в воздухе";                                     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт пропиловый;│МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт            │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │изопропиловый;     │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- стирол;          │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,  │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.662-97 "Методические указания по определению     │

│         │                   │массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе      │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-,     │

│         │                   │о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола,        │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида,              │

│         │                   │выделяющихся в воздушную среду из материалов различного  │

│         │                   │состава";                                                │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005 "Методы исследования       │

│         │                   │полимерных материалов для гигиенической оценки";         │

│         │                   │МВИ. МН 1401-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах,  │

│         │                   │имитирующих алкогольные напитки, методом газовой         │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,  │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению толуола в воде";     │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │МУК 4.1.617-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов │

│         │                   │и фенола в атмосферном воздухе";                         │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.1271-03 "Измерение массовой концентрации фенола  │

│         │                   │флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и       │

│         │                   │атмосферном воздухе населенных мест";                    │

│         │                   │МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном        │

│         │                   │воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий    │

│         │                   │методом высокоэффективной жидкостной хроматографии";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.078-96 "Методические указания по измерению       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида флуориметрическим    │

│         │                   │методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе     │

│         │                   │населенных мест";                                        │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.1272-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в воздухе        │

│         │                   │рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест";     │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды" Вып. 1 Мн. 1993 г.; │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │РД 52.04.186-85 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (С2 - С10) в воздухе";             │

│         │                   │МУК 4.1.1053-01 "Ионохроматографическое определение      │

│         │                   │формальдегида в воздухе"                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- хлорбензол;      │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилацетат;      │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этиленгликоль;   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпихлоргидрин;   │МУК 2715-83 "Методические указания по                    │

│         │                   │газохроматографическому определению этилхлоргидрина (ЭХГ)│

│         │                   │в воздухе";                                              │

│         │                   │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- стойкость        │п. 5.6 ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного  │

│         │красителя к        │назначения из пластмасс. Общие технические условия"      │

│         │протиранию         │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за │

│                                     полостью рта                                      │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│19       │Отбор проб         │ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы  │

│         │                   │случайного отбора выборок штучной продукции";            │

│         │                   │ГОСТ 26668-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы       │

│         │                   │отбора проб для микробиологических анализов"             │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│20       │Требования         │ГОСТ Р ИСО 7218-2008 "Микробиология. Общее руководство   │

│         │микробиологической │по микробиологическим исследованиям";                    │

│         │безопасности       │ИСО 4833:2003 "Микробиология пищевых продуктов и кормов. │

│         │                   │Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Метод     │

│         │                   │подсчета колоний при температуре 30 °C";                 │

│         │                   │ИСО 4831:2006 "Микробиология пищевых продуктов и кормов. │

│         │                   │Горизонтальный метод обнаружения и подсчета колиформных  │

│         │                   │бактерий";                                               │

│         │                   │ИСО 4832:2006 "Микробиология пищевых продуктов и кормов. │

│         │                   │Горизонтальный метод подсчета колиформ. Метод подсчета   │

│         │                   │колоний";                                                │

│         │                   │ИСО 7251:2005 "Микробиология пищевых продуктов и кормов. │

│         │                   │Горизонтальный метод обнаружения и определения           │

│         │                   │количества презумптивных бактерий Escherichia coli.      │

│         │                   │Метод наиболее вероятного числа";                        │

│         │                   │ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования  │

│         │                   │микроорганизмов";                                        │

│         │                   │ГОСТ 26972-86 "Зерно, крупа, мука, толокно для           │

│         │                   │продуктов детского питания. Методы микробиологического   │

│         │                   │анализа";                                                │

│         │                   │ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения   │

│         │                   │количества мезофильных аэробных и факультативно-         │

│         │                   │анаэробных микроорганизмов"                              │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│21       │Требования         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение вредных│                                                         │

│         │для здоровья       │                                                         │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         │- олово, хром,     │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │цинк;              │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │                   │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │                   │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи"          │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина в воде";                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков"                                │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилацетат;     │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │винилацетата в воде методом газожидкостной               │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МР 1870-78 "Методические рекомендации по                 │

│         │                   │меркуриметрическому определению малых количеств          │

│         │                   │винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и        │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилхлорид;     │ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и  │

│         │                   │сополимеры винилхлорида. Определение остаточного         │

│         │                   │мономера винилхлорида. Газохромотографический метод";    │

│         │                   │МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его   │

│         │                   │основе, в модельных средах, имитирующих пищевые          │

│         │                   │продукты, в продуктах питания"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МР 1503-76 "Методические рекомендации по определению     │

│         │гексаметилендиамин;│гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических      │

│         │                   │исследованиях в полимерных материалах, применяемых в     │

│         │                   │пищевой и текстильной промышленности";                   │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-            │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- дибутилфталат,   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диоктилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому  │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и    │

│         │                   │водном хозяйстве";                                       │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- диэтилфталат,    │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диметилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МУК 4.1.745-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │диметилтерефталат; │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде";         │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-            │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата,                      │

│         │                   │бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных       │

│         │                   │вытяжках из материалов различного состава";              │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-19-2004 "МВИ концентрации           │

│         │                   │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом   │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МВИ. МН 2367-2005 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в   │

│         │                   │модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом  │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- дифенилолпропан; │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпсилон-         │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │капролактам;       │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) "Методика выполнения   │

│         │                   │измерений эпсилон-капролактама в природных и сточных     │

│         │                   │водах";                                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1209-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │эпсилон-капролактама в воде";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. "Методы          │

│         │                   │исследования полимерных материалов для гигиенической     │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │ГОСТ 30351-2001 "Полиамиды, волокна, ткани, пленки       │

│         │                   │полиамидные. Определение массовой доли остаточных        │

│         │                   │капролактама и низкомолекулярных соединений и их         │

│         │                   │концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и        │

│         │                   │газожидкостной хроматографии"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │(смесь изомеров);  │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола,            │

│         │                   │гексана, октана и декана в воде методом газовой          │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилметакрилат; │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метиленхлорид;   │МУК 4.1.646-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению галогенсодержащих    │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │    '              │МУ 4628-88 "Методические указания по                     │

│         │- альфа-           │газохроматографическому определению остаточных мономеров │

│         │метилстирол;       │и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из           │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый, │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │спирт изобутиловый;│гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя,            │

│         │                   │бутанола, изобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгенсеналя  │

│         │                   │и 2-этилгексанола в воде";                               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт            │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │изопропиловый;     │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- стирол;          │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005 "Методы исследования       │

│         │                   │полимерных материалов для гигиенической оценки";         │

│         │                   │МВИ. МН 1401-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах,  │

│         │                   │имитирующих алкогольные напитки, методом газовой         │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава"                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению толуола в воде";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды" Вып. 1 Мн. 1993 г.; │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- хлорбензол;      │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола,о-ксилола, стирола в воде методом хромато-   │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилацетат;      │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этиленгликоль;   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпихлоргидрин;   │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │Индекс токсичности │МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и │

│         │                   │других материалов";                                      │

│         │                   │Инструкция 1.1.11-12-35-2004 "Требования к постановке    │

│         │                   │экспериментальных исследований для первичной             │

│         │                   │токсикологической оценки и гигиенической регламентации   │

│         │                   │веществ, утв. Постановлением Главного государственного   │

│         │                   │санитарного врача Республики Беларусь от 14.12.2004 N    │

│         │                   │131"                                                     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│22       │Требования биологи-│ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества.                │

│         │ческой             │Классификация и общие требования безопасности";          │

│         │безопасности:      │МУ 2102-79 "Оценка воздействия вредных химических        │

│         │токсикологические и│соединений на кожные покровы и обоснование предельно     │

│         │клинические        │допустимых уровней загрязнений кожи", утв. МЗ СССР от    │

│         │показатели         │01.11.79;                                                │

│         │                   │МУ 1.1.578-96 "Требования к постановке экспериментальных │

│         │                   │исследований по обоснованию предельно допустимых         │

│         │                   │концентраций промышленных аллергенов в воздухе рабочей   │

│         │                   │зоны и атмосферы";                                       │

│         │                   │МУ 10-8/94 "Методы лабораторной специфической            │

│         │                   │диагностики профессиональных аллергических заболеваний   │

│         │                   │химической этиологии", утв. МЗ СССР от 25.12.79;         │

│         │                   │МУ МЗ СССР от 17.09.85;                                  │

│         │                   │МУ 05 РЦ/3140-91 "Методические указания по проведению    │

│         │                   │токсикологических исследований ингредиентов              │

│         │                   │косметических средств в экспериментах на животных";      │

│         │                   │СанПиН 10-64 РБ 98 "Гигиенические требования к           │

│         │                   │производству, качеству и безопасности средств гигиены    │

│         │                   │полости рта"                                             │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│23       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- прочность        │п. 3.1 ГОСТ 28637-90 "Изделия щетинно-щеточные.          │

│         │крепления кустов   │Методы контроля"                                         │

│         │щеток;             │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность колодки│п. 3.3 ГОСТ 28637-90 "Изделия щетинно-щеточные.          │

│         │изделия в месте    │Методы контроля"                                         │

│         │наименьшего        │                                                         │

│         │сечения;           │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- жесткость рабочей│Приложение 3 ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87)                  │

│         │части;             │"Щетки зубные. Общие технические условия"                │

│         │                   │                                                         │

│         │- контроль качества│п. 4.3 ГОСТ 28637-90 "Изделия щетинно-щеточные.          │

│         │обработки рабочей  │Методы контроля"                                         │

│         │части зубной щетки │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                Изделия санитарно-гигиенические разового использования                 │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│24       │Отбор проб         │Раздел 6 ГОСТ Р 52557-2011 "Подгузники детские бумажные. │

│         │                   │Общие технические условия";                              │

│         │                   │ГОСТ 26668-85 "Продукты пищевые и вкусовые. Методы       │

│         │                   │отбора проб для микробиологических анализов";            │

│         │                   │СанПиН 1.1.12-14-2003 "Гигиенические требования к        │

│         │                   │безопасности средств личной гигиены"                     │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│25       │Требования         │ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения   │

│         │микробиологической │количества мизофильных, аэробных и факультативно-        │

│         │и биологической    │анаэробных микроорганизмов";                             │

│         │безопасности       │ГОСТ 26972-86 "Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов │

│         │                   │детского питания. Методы микробиологического анализа";   │

│         │                   │ГОСТ 26670-91 "Продукты пищевые. Методы культивирования  │

│         │                   │микроорганизмов";                                        │

│         │                   │Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы      │

│         │                   │"Гигиенические требования безопасности парфюмерно-       │

│         │                   │косметической продукции, ее производства и реализации".  │

│         │                   │Утв. Постановлением МЗ РБ N 130 от 13.08.2008            │

│         │                   │                                                         │

│         │Сенсибилизирующее  │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │действие           │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │                   │Химические факторы. Физические факторы";                 │

│         │                   │Инструкция 1.1.11-12-35-2004 "Требования к постановке    │

│         │                   │экспериментальных исследований для первичной             │

│         │                   │токсикологической оценки и гигиенической регламентации   │

│         │                   │веществ";                                                │

│         │                   │Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Требования к постановке     │

│         │                   │экспериментальных исследований для первичной             │

│         │                   │токсикологической оценки и гигиенической регламентации   │

│         │                   │веществ, утв. Постановлением Главного государственного   │

│         │                   │санитарного врача Республики Беларусь от 14.12.2004 N    │

│         │                   │131;                                                     │

│         │                   │СанПиН 1.2.681-97 "Гигиенические требования к            │

│         │                   │производству и безопасности парфюмерно-косметической     │

│         │                   │продукции"                                               │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│26       │Требования         │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │химической         │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │безопасности:      │Химические факторы. Физические факторы";                 │

│         │- выделение вредных│МУК 4.1/4.3.2155-06 "Дополнение N 1 к МУК                │

│         │для здоровья       │4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для         │

│         │химических веществ:│детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │- цинк, мышьяк,    │Химические факторы. Физические факторы";                 │

│         │хром, свинец;      │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │                   │элементов методами атомной спектрометрии"                │

│         │                   │                                                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │                   │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения           │

│         │                   │массовой концентрации мышьяка";                          │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов".              │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина в воде";                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п- и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков"                                │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексан;          │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое                     │

│         │                   │определение гексана, гептана, ацетальдегида,             │

│         │                   │ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола,            │

│         │                   │изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола,                │

│         │                   │н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата,          │

│         │                   │изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола,               │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по                     │

│         │                   │осуществлению государственного надзора за                │

│         │                   │производством и применением полимерных                   │

│         │                   │материалов класса полиолефинов, предназначенных          │

│         │                   │для контакта с пищевыми продуктами";                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за                  │

│         │                   │производством и применением полимерных                   │

│         │                   │материалов класса полиолефинов, предназначенных          │

│         │                   │для контакта с пищевыми продуктами"                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт пропиловый;│МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению толуола в воде";         │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола,о-ксилола, стирола в воде методом хромато-   │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.667-97 "Хромо-масс-спектрометрическое            │

│         │                   │определение концентраций фенолов и хлопроизводных в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты";                           │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению фенола в воде";      │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром"           │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости "Флюорат- │

│         │                   │02";                                                     │

│         │                   │Сб. "Методические указания по определению вредных        │

│         │                   │веществ в объектах окружающей среды" Вып. 1 Мн. 1993 г.; │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилацетат;      │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропил-бензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │Индекс токсичности │МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и │

│         │                   │других материалов"                                       │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные│

│   текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви,   │

│              одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок             │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│27       │Отбор проб         │ГОСТ 23948-80 "Изделия швейные. Правила приемки"         │

│         │                   │ГОСТ 9173-86 "Изделия трикотажные. Правила приемки"      │

│         │                   │ГОСТ 20566-75 "Ткани и штучные изделия текстильные.      │

│         │                   │Правила приемки и метод отбора проб"                     │

│         │                   │ГОСТ 8844-75 "Полотна трикотажные. Правила приемки и     │

│         │                   │метод отбора проб"                                       │

│         │                   │ГОСТ 13587-77 "Полотна нетканые и изделия штучные        │

│         │                   │нетканые. Правила приемки и метод отбора проб"           │

│         │                   │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │                   │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │                   │Химические факторы. Физические факторы".                 │

│         │                   │ГОСТ Р 52958-2008 "Шкурки меховые и овчины выделанные.   │

│         │                   │Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их  │

│         │                   │для контроля"                                            │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.16-4-2006 "Гигиенические требования         │

│         │                   │безопасности к детской одежде и обуви"                   │

│         │                   │Инструкция 1.1.10-12-96-2005 "Гигиеническая оценка       │

│         │                   │тканей, одежды и обуви"                                  │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│28       │Уровень            │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │напряженности      │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │электростатистичес-│Химические факторы. Физические факторы"                  │

│         │кого поля          │СанПиН 9-29.7-95 "Санитарные нормы допустимых уровней    │

│         │                   │физических факторов при применении товаров народного     │

│         │                   │потребления в бытовых условиях. Методика измерения       │

│         │                   │напряженности электростатического поля"                  │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│29       │Идентификация      │ГОСТ ИСО 1833-2001 "Материалы текстильные. Методы        │

│         │                   │количественного химического анализа двухкомпонентных     │

│         │                   │смесей волокон"                                          │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-1-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Основные принципы      │

│         │                   │испытаний"                                               │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-2-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси из трех волокон" │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-3-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и      │

│         │                   │некоторых других волокон. Метод с использованием ацетона"│

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-5-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси вискозных,       │

│         │                   │медноаммиачных или высокомодульных и хлопчатобумажных    │

│         │                   │волокон. Метод с использованием цинката натрия"          │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-7-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси полиамидных и    │

│         │                   │некоторых других волокон. Метод с использованием         │

│         │                   │муравьиной кислоты"                                      │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-8-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и      │

│         │                   │триацетатных волокон. Метод с использованием ацетона"    │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-10-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси триацетатных     │

│         │                   │волокон с другими. Метод с использованием дихлорметана"  │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-11-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси целлюлозы и      │

│         │                   │полиэфирных волокон. Метод с использованием серной       │

│         │                   │кислоты"                                                 │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-12-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси акриловых,       │

│         │                   │некоторых модакриловых, некоторых хлорсодержащих,        │

│         │                   │эластановых и других волокон. Метод с использованием     │

│         │                   │диметилформамида"                                        │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-13-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси акриловых,       │

│         │                   │некоторых хлорсодержащих и некоторых других волокон.     │

│         │                   │Метод с использованием карбодисульфидацетона"            │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-14-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси ацетатных и      │

│         │                   │некоторых хлорсодержащих волокон. Метод с использованием │

│         │                   │уксусной кислоты"                                        │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-17-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси хлорсодержащих   │

│         │                   │(Гомополимеры винилхлорида) и некоторых других волокон.  │

│         │                   │Метод с использованием серной кислоты"                   │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-18-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси шелковых и       │

│         │                   │шерстяных или волосяных волокон. Метод с использованием  │

│         │                   │серной кислоты"                                          │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-19-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси целлюлозных      │

│         │                   │волокон и асбеста. Метод с применением нагрева"          │

│         │                   │ГОСТ ISO 1833-21-2011 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Количественный химический анализ. Смеси хлорсодержащих   │

│         │                   │волокон, некоторых модакриловых, эластановых, ацетатных, │

│         │                   │триацетатных и некоторых других волокон. Метод с         │

│         │                   │применением хлоргексанола"                               │

│         │                   │ГОСТ ИСО 5088-2001 "Материалы текстильные. Методы        │

│         │                   │количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон" │

│         │                   │ГОСТ ИСО 5089-2001 "Материалы текстильные. Подготовка    │

│         │                   │проб для химических испытаний"                           │

│         │                   │ГОСТ 4659-79 "Ткани и пряжа чистошерстяные и             │

│         │                   │полушерстяные. Методы химических испытаний"              │

│         │                   │ГОСТ 25617-83 "Ткани и изделия льняные, полульняные,     │

│         │                   │хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических          │

│         │                   │испытаний"                                               │

│         │                   │ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 "Полотна и изделия         │

│         │                   │трикотажные. Методы определения вида и массовой доли     │

│         │                   │сырья"                                                   │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007 "Материалы текстильные.          │

│         │                   │Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси        │

│         │                   │полипропиленовых волокон и некоторых других волокон      │

│         │                   │(метод с использованием ксилола)"                        │

│         │                   │СТБ ISO 1833-20-2012 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси        │

│         │                   │эластановых и некоторых других волокон (метод с          │

│         │                   │использованием диметилацетамида)"                        │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 50721-97 "Полотна и изделия трикотажные.      │

│         │                   │Методы определения вида и массовой доли сырья"           │

│(п. 29 в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239) │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│30       │Климатические      │ГОСТ 10681-75 "Материалы текстильные.                    │

│         │условия проведения │Климатические условия для кондиционирования и испытания  │

│         │испытаний          │проб и методы их определения"                            │

│         │                   │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │                   │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │                   │Химические факторы. Физические факторы"                  │

│         │                   │СТБ ISO 139-2008 "Материалы текстильные. Стандартные     │

│         │                   │атмосферные условия для кондиционирования и испытаний" в │

│         │                   │части стандартных климатических условий                  │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 139-2007 "Изделия текстильные. Стандартные    │

│         │                   │атмосферные условия для кондиционирования и проведения   │

│         │                   │испытаний"                                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│31       │Требования химико- │                                                         │

│         │биологической      │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- гигроскопичность;│ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) "Полотна текстильные. Методы   │

│         │                   │определения гигроскопических и водоотталкивающих         │

│         │                   │свойств"                                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- воздухопроница-  │ГОСТ 12088-77 "Материалы текстильные и изделия           │

│         │емость;            │из них. Метод определения воздухопроницаемости"          │

│         │                   │                                                         │

│         │- устойчивость     │ГОСТ 9733.0-83 "Материалы текстильные. Общие требования  │

│         │окраски;           │к методам испытаний устойчивости окраски к физико-       │

│         │                   │химическим воздействиям"                                 │

│         │                   │ГОСТ 9733.4-83 "Материалы текстильные. Метод испытания   │

│         │                   │устойчивости окраски к стиркам"                          │

│         │                   │ГОСТ 9733.5-83 "Материалы текстильные. Метод испытания   │

│         │                   │устойчивости окраски к дистиллированной воде"            │

│         │                   │ГОСТ 9733.6-83 "Материалы текстильные. Методы испытаний  │

│         │                   │устойчивости окрасок к "поту"                            │

│         │                   │ГОСТ 9733.9-83 "Материалы текстильные. Метод испытания   │

│         │                   │устойчивости окраски к морской воде"                     │

│         │                   │ГОСТ 9733.27-83 "Материалы текстильные. Метод            │

│         │                   │испытания устойчивости окраски к трению"                 │

│         │                   │ГОСТ 2351-88 "Изделия и полотна трикотажные.             │

│         │                   │Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"      │

│         │                   │ГОСТ 7780-78 "Ткани и штучные изделия льняные            │

│         │                   │и полульняные. Нормы устойчивости окраски и методы ее    │

│         │                   │определения"                                             │

│         │                   │ГОСТ 11151-77 "Ткани чистошерстяные и полушерстяные.     │

│         │                   │Нормы устойчивости окраски и методы ее определения"      │

│         │                   │ГОСТ 13527-78 "Изделия штучные тканые и ткани набивные   │

│         │                   │чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости       │

│         │                   │окраски и методы ее определения"                         │

│         │                   │ГОСТ 7779-75 "Ткани и изделия штучные шелковые и         │

│         │                   │полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее     │

│         │                   │определения"                                             │

│         │                   │ГОСТ 23433-79 "Ткани и штучные изделия из химических     │

│         │                   │волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее          │

│         │                   │определения"                                             │

│         │                   │ГОСТ 7913-76 "Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и │

│         │                   │смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее        │

│         │                   │определения"                                             │

│         │                   │ГОСТ 23627-89 "Изделия текстильно-галантерейные тканые,  │

│         │                   │плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы    │

│         │                   │устойчивости окраски и методы ее определения"            │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-A01-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A01.             │

│         │                   │Общие требования к проведению испытаний"                 │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-A01-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A01.             │

│         │                   │Общие требования к проведению испытаний"                 │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-A02-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A02.             │

│         │                   │Серая шкала для оценки изменения окраски"                │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-A02-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A02.             │

│         │                   │Серая шкала для оценки изменения окраски"                │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-A03-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A03.             │

│         │                   │Серая шкала для оценки степени закрашивания"             │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-A03-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A03.             │

│         │                   │Серая шкала для оценки степени закрашивания"             │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-A04-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A04.             │

│         │                   │Метод инструментальной оценки степени закрашивания       │

│         │                   │смежных тканей"                                          │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-A04-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A04.             │

│         │                   │Метод инструментальной оценки степени закрашивания       │

│         │                   │смежных тканей"                                          │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-A05-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть A05.             │

│         │                   │Метод инструментальной оценки изменения окраски для      │

│         │                   │определения баллов по серой шкале"                       │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-E02-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть E02.             │

│         │                   │Метод определения устойчивости окраски к действию        │

│         │                   │морской воды"                                            │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-E02-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод       │

│         │                   │определения устойчивости окраски к действию морской      │

│         │                   │воды"                                                    │

│         │                   │СТБ ИСО 105-E04-2010 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть E04.             │

│         │                   │Метод определения устойчивости окраски к поту"           │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-F-99 "Материалы текстильные.              │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани         │

│         │                   │стандартные смежные. Технические требования"             │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-F-2002 "Материалы текстильные.              │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани         │

│         │                   │стандартные смежные. Технические требования"             │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть F10.             │

│         │                   │Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования" │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-F10-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть F10.             │

│         │                   │Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования" │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие       │

│         │                   │требования к инструментальному методу измерения цвета    │

│         │                   │поверхности"                                             │

│         │                   │ГОСТ ИСО 105-J01-2002 "Материалы текстильные.            │

│         │                   │Определение устойчивости окраски. Часть J01.             │

│         │                   │Общие требования к инструментальному методу измерения    │

│         │                   │цвета поверхности"                                       │

│         │                   │ГОСТ Р 53015-2008 "Шкурки меховые и овчины выделанные    │

│         │                   │крашеные. Метод определения устойчивости окраски к       │

│         │                   │трению"                                                  │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │- водопоглощение;  │п. 3.10 ГОСТ 11027-80 "Ткани и штучные изделия           │

│         │                   │хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические │

│         │                   │условия"                                                 │

│         │                   │ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) "Полотна текстильные. Методы   │

│         │                   │определения гигроскопических и водоотталкивающих         │

│         │                   │свойств"                                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│32       │Требования         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение вредных│                                                         │

│         │для здоровья       │                                                         │

│         │химических веществ:│                                                         │

│         │- кобальт, медь,   │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │никель, мышьяк,    │элементов методами атомной спектрометрии"                │

│         │хром, свинец,      │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │ртуть;             │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1258-03 "Измерение массовой концентрации меди    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МВИ. МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+ ";                                             │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой  │

│         │                   │концентрации мышьяка";                                   │

│         │                   │МВИ. МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51212-2001 "Вода питьевая. Методы определения │

│         │                   │содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной │

│         │                   │спектрометрией";                                         │

│         │                   │ИСО 16590 "Качество воды. Определение содержания ртути.  │

│         │                   │Методы, включающие обогащение амальгамированием";        │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │ГОСТ 26927-86 "Сырье и продукты пищевые. Метод           │

│         │                   │определения ртути"                                       │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- содержание       │ГОСТ 25617-83 "Ткани и изделия льняные, полульняные,     │

│         │свободного         │хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических          │

│         │формальдегида;     │испытаний";                                              │

│         │                   │ГОСТ 31280-2004 "Меха и меховые изделия. Вредные         │

│         │                   │вещества. Методы обнаружения и определения содержания    │

│         │                   │свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и   │

│         │                   │хрома общего";                                           │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 "Кожа. Определение содержания    │

│         │                   │формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии"; │

│         │                   │СТБ ISO 17226-1-2010 "Кожа. Определение содержания       │

│         │                   │формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективной          │

│         │                   │жидкостной хроматографии"                                │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 "Кожа. Определение содержания    │

│         │                   │формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод            │

│         │                   │определения";                                            │

│         │                   │СТБ ISO 14184-1-2011 "Материалы текстильные.             │

│         │                   │Определение содержания формальдегида. Часть 1.           │

│         │                   │Определение содержания свободного и гидролизованного     │

│         │                   │формальдегида методом водной экстракции";                │

│         │                   │СТ РК ИСО 14184-1-2009 "Текстиль. Определение содержания │

│         │                   │формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный      │

│         │                   │формальдегид (метод водной экстракции)";                 │

│         │                   │СТ РК ИСО 14184-2-2009 "Текстиль. Определение содержания │

│         │                   │формальдегида. Часть 2. Свободный и гидролизованный      │

│         │                   │формальдегид (метод поглощения паром)";                  │

│         │                   │СТ РК ИСО 17226-1-2009 "Кожа. Химические методы          │

│         │                   │определения содержания формальдегида. Часть 1. Метод с   │

│         │                   │использованием жидкостной хроматографии высокого         │

│         │                   │разрешения";                                             │

│         │                   │СТ РК ИСО 17226-2-2009 "Кожа. Химические методы          │

│         │                   │определения содержания формальдегида. Часть 2. Метод с   │

│         │                   │использованием колориметрического анализа";              │

│         │                   │МУК 4.1.1272-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в воздухе        │

│         │                   │рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест";     │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (C2 - C10) в воздухе";             │

│         │                   │МУК 4.1.1053-01 "Ионохроматографическое определение      │

│         │                   │формальдегида в воздухе"                                 │

│         │                   │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования"                              │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида,          │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина, в воде";                     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое                     │

│         │                   │определение гексана, гептана, ацетальдегида,             │

│         │                   │ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола,            │

│         │                   │изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-             │

│         │                   │пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата,            │

│         │                   │изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола,               │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.580-96 "Определение нитрила акриловой кислоты,   │

│         │                   │выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МУК 4.1.1044а-01 "Газохроматографическое определение     │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина,               │

│         │                   │диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина │

│         │                   │и этиламина в воздухе";                                  │

│         │                   │РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (C2-C10) в воздухе";               │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе";                 │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 г. "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 г. "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона,             │

│         │                   │метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана,        │

│         │                   │о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилацетат;     │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │винилацетата в воде методом газожидкостной               │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │МР 1870-78 "Методические рекомендации по                 │

│         │                   │меркуриметрическому определению малых количеств          │

│         │                   │винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и        │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилхлорид;     │ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и  │

│         │                   │сополимеры винилхлорида. Определение остаточного         │

│         │                   │мономера винилхлорида. Газохромотографический метод";    │

│         │                   │МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его   │

│         │                   │основе, в модельных средах, имитирующих пищевые          │

│         │                   │продукты, в продуктах питания";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.607-06 "Методические указания по определению     │

│         │                   │винилхлорида в атмосферном воздухе методом               │

│         │                   │газожидкостной хроматографии";                           │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе"                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексаметилендиа- │МР 1503-76 "Методические рекомендации по определению     │

│         │мин;               │гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических      │

│         │                   │исследованиях в полимерных материалах, применяемых в     │

│         │                   │пищевой и текстильной промышленности";                   │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- дибутилфталат,   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диоктилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому  │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и    │

│         │                   │водном хозяйстве";                                       │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- диметилтереф-    │МУК 4.1.745-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │талат;             │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде";         │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата,                      │

│         │                   │бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных       │

│         │                   │вытяжках из материалов различного состава";              │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-19-2004 "МВИ концентрации           │

│         │                   │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом   │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │МВИ. МН 2367-2005 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в   │

│         │                   │модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом  │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- диметилформамид; │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина, в воде";                     │

│         │                   │МУК 4.1.1044а-01 "Газохроматографическое определение     │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина,               │

│         │                   │диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина │

│         │                   │и этиламина в воздухе";                                  │

│         │                   │МУ 11-12-26-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │диметилформамида в вытяжках (потовая жидкость) из        │

│         │                   │волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной хроматографии" │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпсилон-         │НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) "Методика выполнения   │

│         │капролактам;       │измерений эпсилон-капролактама в природных и сточных     │

│         │                   │водах";                                                  │

│         │                   │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │МУК 4.1.1209-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │эпсилон-капролактама в воде";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. "Методы          │

│         │                   │исследования полимерных материалов для гигиенической     │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │ГОСТ 30351-2001 "Полиамиды, волокна, ткани, пленки       │

│         │                   │полиамидные. Определение массовой доли остаточных        │

│         │                   │капролактама и низкомолекулярных соединений и их         │

│         │                   │концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и        │

│         │                   │газожидкостной хроматографии"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │(смесь изомеров);  │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола,            │

│         │                   │гексана,октана и декана в воде методом газовой           │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную    │

│         │                   │альфа-среду из материалов различного состава";           │

│         │                   │МУК 4.1.1046-01 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │орто-, мета- и параксилолов в воздухе"                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилакрилат;    │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │МУК 4.1.620-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата в      │

│         │                   │атмосферном воздухе;                                     │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилметакрилат; │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из            │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.1046(а)-01 "Газохроматографическое определение   │

│         │                   │метанола в воздухе";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.624-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилового и         │

│         │                   │этилового спиртов в атмосферном воздухе";                │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами".                                    │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый; │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя, бутанола,  │

│         │                   │изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-     │

│         │                   │этилгексанола в воде";                                   │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- стирол;          │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола,                      │

│         │                   │н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных    │

│         │                   │вытяжках из полистирольных пластиков";                   │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005 "Методы исследования       │

│         │                   │полимерных материалов для гигиенической оценки";         │

│         │                   │МВИ. МН 1401-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах,  │

│         │                   │имитирующих алкогольные напитки, методом газовой         │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.662-97 "Методические указания по определению     │

│         │                   │массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе      │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава"        │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде"              │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола,                  │

│         │                   │этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-  │

│         │                   │пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных      │

│         │                   │вытяжках из полистирольных пластиков";                   │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению толуола в воде";     │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- уксусная         │МУК 4.1.638-96 "Методические указания по                 │

│         │кислота;           │газохроматографическому определению уксусной кислоты в   │

│         │                   │атмосферном воздухе"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │МУК 4.1.617-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов │

│         │                   │и фенола в атмосферном воздухе";                         │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.1271-03 "Измерение массовой концентрации фенола  │

│         │                   │флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и       │

│         │                   │атмосферном воздухе населенных мест";                    │

│         │                   │МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном        │

│         │                   │воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий    │

│         │                   │методом высокоэффективной жидкостной хроматографии";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- этиленгликоль    │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- индекс           │ГОСТ Р 53485-2009 "Материалы текстильные. Метод          │

│         │токсичности        │определения токсичности";                                │

│         │(в водной среде);  │МУК 4.1/4.3.1485-03 "Гигиеническая оценка одежды для     │

│         │                   │детей, подростков и взрослых. Методы контроля.           │

│         │                   │Химические факторы. Физические факторы".                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- индекс           │МР N 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности    │

│         │токсичности        │проб воздуха по водорастворимым компонентам с            │

│         │(в воздушной       │использованием в качестве тест-объекта спермы крупного   │

│         │среде)             │рогатого скота"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- массовая доля    │ГОСТ 31280-2004 "Меха и меховые изделия. Вредные         │

│         │водо-              │вещества. Методы обнаружения и определения содержания    │

│         │вымываемого хрома  │свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и   │

│         │(VI);              │хрома общего"                                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- pH водной        │ГОСТ Р 53017-2008 "Шкурки меховые и овчины выделанные.   │

│         │вытяжки            │Метод определения pH водной вытяжки"                     │

│         │кожевой ткани      │                                                         │

│         │меха;              │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- температура      │ГОСТ Р 52959-2008 "Шкурки меховые и овчины выделанные.   │

│         │сваривания кожевой │Метод определения температуры сваривания"                │

│         │ткани меха         │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│          Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви           │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│33       │Отбор проб         │ГОСТ 938.0-75 "Кожа. Правила приемки. Методы отбора      │

│         │                   │проб"                                                    │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.16-4-2006 "Гигиенические требования         │

│         │                   │безопасности к детской одежде и обуви"                   │

│         │                   │Инструкция 1.1.10-12-96-2005 "Гигиеническая оценка       │

│         │                   │тканей, одежды и обуви"                                  │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│34       │Требования         │ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 "Кожа. Определение содержания    │

│         │химической         │формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии"; │

│         │безопасности кожи: │СТБ ИСО 17226-1-2010 "Кожа. Определение содержания       │

│         │- массовая доля    │формальдегида. Часть 1. Метод высокоэффективный          │

│         │свободного         │жидкостной хроматографии";                               │

│         │формальдегида;     │ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 "Кожа. Определение содержания    │

│         │                   │формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод            │

│         │                   │определения";                                            │

│         │                   │СТБ 1049-97 "Продукция легкой промышленности. Требования │

│         │                   │безопасности и методы контроля"                          │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │- массовая доля    │ГОСТ 31280-2004 "Меха и меховые изделия. Вредные         │

│         │водовымываемого    │вещества. Методы обнаружения и определения содержания    │

│         │хрома (VI)         │свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и   │

│         │                   │хрома общего";                                           │

│         │                   │ГОСТ Р ИСО 17075-2008 "Кожа. Метод определения           │

│         │                   │содержания хрома (VI)"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- устойчивость     │ГОСТ 938.29-77 "Кожа. Метод испытания устойчивости       │

│         │окраски:           │окраски кож к сухому и мокрому трению";                  │

│         │- к сухому и       │ГОСТ 938.29-2002 "Кожа. Метод испытания устойчивости     │

│         │мокрому трению     │окраски кож к сухому и мокрому трению";                  │

│         │                   │ГОСТ Р 52580-2006 "Кожа. Метод испытания устойчивости    │

│         │                   │окраски кож к сухому и мокрому трению";                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- "поту"           │ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641-1993) "Кожа. Метод испытания  │

│         │                   │устойчивости окраски к поту"                             │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                         Обувь                                         │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│35       │Отбор проб         │ГОСТ 9289-78 "Обувь. Правила приемки";                   │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.16-4-2006 "Гигиенические требования         │

│         │                   │безопасности к детской одежде и обуви";                  │

│         │                   │Инструкция 1.1.10-12-96-2005 "Гигиеническая оценка       │

│         │                   │тканей, одежды и обуви"                                  │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│36       │Требования         │                                                         │

│         │биологической      │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- масса полупары   │ГОСТ 28735-2005 "Обувь. Метод определения массы"         │

│         │обуви;             │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- гибкость;        │ГОСТ 9718-88 "Обувь. Метод определения гибкости"         │

│         │                   │                                                         │

│         │- высота каблука;  │РД 17-06-036-90 "Обувь. Методы определения линейных      │

│         │                   │размеров";                                               │

│         │                   │СТБ 1142-99 "Обувь. Методы определения линейных          │

│         │                   │размеров";                                               │

│         │                   │МУ 1353-76 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке одежды и обуви из полимерных материалов"          │

│         │                   │МР N 66.13-5/161 "Методические рекомендации по           │

│         │                   │гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных        │

│         │                   │материалов"                                              │

│         │                   │                                                         │

│         │- масса пары       │ГОСТ 1059-72 "Обувь валяная. Правила приемки и методы    │

│         │валяной обуви;     │испытаний";                                              │

│(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)     │

│         │                   │                                                         │

│         │- материал верха в │СТБ 2132-2010 "Изделия из кожи. Методы определения       │

│         │обуви для детей    │применяемых материалов";                                 │

│         │ясельного возраста;│                                                         │

│(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)     │

│         │                   │                                                         │

│         │- наличие открытой │п. 6.9 ГОСТ 26165-2003 "Обувь детская. Общие технические │

│         │и нефиксированной  │условия"                                                 │

│         │пяточной части в   │                                                         │

│         │обуви              │                                                         │

│(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│37       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- деформация       │ГОСТ 9135-2004 "Обувь. Метод определения общей и         │

│         │подноски и         │остаточной деформации подноска и задника"                │

│         │задника;           │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность        │ГОСТ 9134-78 "Обувь. Метод определения прочности         │

│         │крепления деталей  │крепления деталей низа";                                 │

│         │низа;              │ГОСТ 9292-82 "Обувь. Метод определения прочности         │

│         │                   │крепления подошв в обуви химических методов крепления"   │

│         │                   │                                                         │

│         │- водонепроницае-  │п. 4.9 ГОСТ 6410-80 "Ботинки, сапожки и туфли резиновые  │

│         │мость              │и резинотекстильные клееные. Технические условия"        │

│         │                   │п. 4.9 ГОСТ 126-79 "Галоши резиновые клееные.            │

│         │                   │Технические условия"                                     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│38       │Требования         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- массовая доля    │п. 2.6 ГОСТ 1059-72 "Обувь валяная. Правила приемки и    │

│         │свободной серной   │методы испытаний"                                        │

│         │кислоты (по водной │                                                         │

│         │вытяжке) обуви     │                                                         │

│         │валяной;           │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- выделение        │                                                         │

│         │вредных для        │                                                         │

│         │здоровья           │                                                         │

│         │химических веществ │                                                         │

│         │согласно п. 32     │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- индекс           │ГОСТ Р 53485-2009 "Материалы текстильные. Метод          │

│         │токсичности        │определения токсичности";                                │

│         │(в водной среде);  │МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и │

│         │                   │других материалов"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- индекс           │- МР N 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности  │

│         │токсичности        │проб воздуха по водорастворимым компонентам с            │

│         │(в воздушной       │использованием в качестве тест-объекта спермы крупного   │

│         │среде)             │рогатого скота"                                          │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                               Кожгалантерейные изделия                                │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│39       │Отбор проб         │Раздел 6 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,     │

│         │                   │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │                   │технические условия"                                     │

│         │                   │Раздел 3 ГОСТ 28754-90 "Ремни поясные и для часов. Общие │

│         │                   │технические условия"                                     │

│         │                   │Раздел 3 ГОСТ 28846-90 "Перчатки и рукавицы. Общие       │

│         │                   │технические условия"                                     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│40       │Требования         │п. 7.3 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │биологической      │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │безопасности:      │технические условия"                                     │

│         │- масса изделия    │Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы      │

│         │                   │"Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям  │

│         │                   │ученическим", утверждены Постановлением Министерства     │

│         │                   │здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 г.   │

│         │                   │N 22                                                     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│41       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- разрывная        │п. 7.5 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │нагрузка узлов     │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │крепления ручек    │технические условия"                                     │

│         │или максимальная   │                                                         │

│         │нагрузка;          │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- наличие          │п. 7.1 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │формоустойчивой    │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │спинки;            │технические условия"                                     │

│         │                   │Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы      │

│         │                   │"Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям  │

│         │                   │ученическим", утверждены Постановлением Министерства     │

│         │                   │здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 г.   │

│         │                   │N 22                                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- наличие          │п. 7.1 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │светоотражающих    │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │элементов;         │технические условия"                                     │

│         │                   │Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы      │

│         │                   │"Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям  │

│         │                   │ученическим", утверждены Постановлением Министерства     │

│         │                   │здравоохранения Республики Беларусь от 4 марта 2010 г.   │

│         │                   │N 22                                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- линейные размеры │п. 7.2 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │                   │ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие        │

│         │                   │технические условия"                                     │

│(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)     │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│42       │Требования         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности к     │                                                         │

│         │коже согласно п.   │                                                         │

│         │34; к текстильным  │                                                         │

│         │материалам         │                                                         │

│         │согласно п. 32     │                                                         │

│         │- индекс           │ГОСТ Р 53485-2009 "Материалы текстильные. Метод          │

│         │токсичности        │определения токсичности"                                 │

│         │(в водной среде);  │МУ 1.1.037-95 "Биотестирование продукции из полимерных и │

│         │                   │других материалов"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- индекс           │МР N 29 ФЦ/2688-03 "Экспресс-метод оценки токсичности    │

│         │токсичности        │проб воздуха по водорастворимым компонентам с            │

│         │(в воздушной       │использованием в качестве тест-объекта спермы крупного   │

│         │среде);            │рогатого скота"                                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- устойчивость     │п. 7.4 ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели,       │

│         │окраски к сухому и │ранцы, папки, изделия мелкой галантереи. Общие           │

│         │мокрому трению     │технические условия"                                     │

│         │                   │п. 4.3 ГОСТ 28754-90 "Ремни поясные и для часов. Общие   │

│         │                   │технические условия"                                     │

│         │                   │п. 4.4 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) "Перчатки и рукавицы. │

│         │                   │Общие технические условия"                               │

│(введено решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)     │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                    Коляски детские                                    │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│43       │Отбор проб         │разд. 4 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие технические│

│         │                   │условия"                                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│44       │Показатели         │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение        │согласно п. 32 настоящего перечня                        │

│         │вредных для        │                                                         │

│         │здоровья           │                                                         │

│         │химических веществ │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- устойчивость     │ГОСТ 9733.27-83 "Материалы текстильные. Метод испытания  │

│         │окраски к трению   │устойчивости окраски к трению"                           │

│         │                   │ГОСТ 9733.0-83 "Материалы текстильные. Общие требования  │

│         │                   │к методам испытаний устойчивости окраски к физико-       │

│         │                   │химическим воздействиям"                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│45       │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- устойчивость на  │пп. 5.7, 5.8 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие       │

│         │горизонтальной и   │технические условия"                                     │

│         │наклонной (под     │                                                         │

│         │углом 10°)         │                                                         │

│         │плоскостях;        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- наличие острых   │п. 3.13 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие            │

│         │концов, узлов и    │технические условия"                                     │

│         │деталей, открытых  │                                                         │

│         │отверстий, щелей   │                                                         │

│         │диаметром больше   │                                                         │

│         │5 мм и меньше 12   │                                                         │

│         │мм);               │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- работа тормозной │пп. 5.9, 5.10 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие      │

│         │и блокирующих      │технические условия"                                     │

│         │систем;            │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- водонепроницае-  │ГОСТ 413-91 "Ткани с резиновым или пластмассовым         │

│         │мость внешней      │покрытием. Метод определения водонепроницаемости"        │

│         │обивки или чехла;  │ГОСТ 22944-78 "Кожа искусственная и пленочные материалы. │

│         │                   │Методы определения водопроницаемости"                    │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность        │п. 5.11 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие            │

│         │ремней, ручек,     │технические условия"                                     │

│         │скоб и иных        │                                                         │

│         │приспособлений для │                                                         │

│         │переноски;         │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- прочность ремней │п. 5.12 ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие            │

│         │безопасности,      │технические условия"                                     │

│         │регуляторов и      │                                                         │

│         │замков             │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                      Велосипеды                                       │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│46       │Отбор проб         │Разд. 7 ГОСТ Р 52111-2003 "Велосипеды. Общие технические │

│         │                   │условия"                                                 │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │Требования         │                                                         │

│         │механической       │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- для велосипедов  │ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) "Велосипеды для детей        │

│         │с высотой седла от │младшего возраста. Требования безопасности"              │

│         │435 мм до 635 мм   │                                                         │

│         │(для детей         │                                                         │

│         │дошкольного        │                                                         │

│         │возраста);         │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- для велосипедов  │ГОСТ Р 52111-2003 "Велосипеды. Общие технические         │

│         │с регулировкой     │условия"                                                 │

│         │седла на высоту    │                                                         │

│         │635 мм и более     │                                                         │

│         │(для детей         │                                                         │

│         │школьного и        │                                                         │

│         │подросткового      │                                                         │

│         │возраста);         │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- наличие открытых │п. 6.1.2 ГОСТ Р 52111-2003 "Велосипеды. Общие            │

│         │выступов;          │технические условия"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- испытания        │пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90)       │

│         │тормозной системы; │"Велосипеды для детей младшего возраста. Требования      │

│         │                   │безопасности"                                            │

│         │                   │п. 8.1 ГОСТ Р 52111-2003 "Велосипеды. Общие технические  │

│         │                   │условия"                                                 │

│         │                   │                                                         │

│         │- испытания        │пп. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ГОСТ 28765-90         │

│         │рулевого           │(ИСО 8098-90) "Велосипеды для детей младшего возраста.   │

│         │управления; узлов, │Требования безопасности"                                 │

│         │деталей и          │пп. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ГОСТ Р 52111-2003            │

│         │соединений         │"Велосипеды. Общие технические условия"                  │

│         │велосипеда;        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- деформация       │п. 3.13 ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) "Велосипеды для      │

│         │поддерживающих     │детей младшего возраста. Требования безопасности"        │

│         │роликов            │                                                         │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                     Издательская (книжная и журнальная) продукция                     │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│47       │Отбор проб         │Раздел 5. СанПиН 2.4.7.960-00 "Гигиенические требования  │

│         │                   │к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков"; │

│         │                   │СанПиН 14-9-2002 "Гигиенические требования к изданиям    │

│         │                   │учебным для общего среднего образования"                 │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.16-1-2005 "Гигиенические требования к       │

│         │                   │изданиям книжным и журнальным для детей"                 │

│         │                   │Санитарные правила "Гигиенические требования к бумажно-  │

│         │                   │беловым изделиям для детей"                              │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│48       │Требования         │                                                         │

│         │биологической      │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- оптическая       │Раздел 5. СанПиН 2.4.7.960-00 "Гигиенические требования  │

│         │плотность          │к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков"; │

│         │фона;              │СанПиН 2.4.7.16-1-2005 "Гигиенические требования к       │

│         │                   │изданиям книжным и журнальным для детей"                 │

│         │                   │СТБ 7.206-2006 "Издания книжные и журнальные для детей.  │

│         │                   │ОТУ"                                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- группа и         │Раздел 1, Приложение 1. ГОСТ 3489.1-71 "Шрифты           │

│         │начертание шрифта; │типографские (на русской и латинской греческих основах). │

│         │                   │Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость"          │

│         │                   │СанПиН 2.4.7.16-1-2005 "Гигиенические требования к       │

│         │                   │изданиям книжным и журнальным для детей"                 │

│         │                   │СТБ 7.206-2006 "Издания книжные и журнальные для детей.  │

│         │                   │ОТУ"                                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- кегль шрифта;    │Раздел 5. СанПиН 2.4.7.960-00 "Гигиенические требования  │

│         │- длина строки;    │к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков"; │

│         │- увеличение       │СанПиН 2.4.7.16-1-2005 "Гигиенические требования к       │

│         │интерлиньяжа;      │изданиям книжным и журнальным для детей"                 │

│         │- корешковые поля; │СТБ 7.206-2006 "Издания книжные и журнальные для детей.  │

│         │- размер элементов │ОТУ"                                                     │

│         │рисунка в          │                                                         │

│         │раскрасках;        │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- пробел между     │п. 13 Приложения 1. СанПиН 2.4.7.1166-02 "Гигиенические  │

│         │словами;           │требования к изданиям учебным для общего и начального    │

│         │                   │профессионального образования";                          │

│         │                   │СТБ 7.206-2006 "Издания книжные и журнальные для детей.  │

│         │                   │Общие технические условия"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

├─────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│49       │Общие требования   │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение        │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │вредных для        │элементов методами атомной спектрометрии"                │

│         │здоровья           │                                                         │

│         │химических         │                                                         │

│         │веществ:           │                                                         │

│         │- свинец, цинк,    │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений массовой │

│         │мышьяк, хром;      │концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома │

│         │                   │в пробах природных и сточных вод методом пламенной       │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии";                     │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │                   │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │                   │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │                   │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой"                            │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой  │

│         │                   │концентрации мышьяка"                                    │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению фенола в воде";      │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │МУК 4.1.617-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов │

│         │                   │и фенола в атмосферном воздухе";                         │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.1271-03 "Измерение массовой концентрации фенола  │

│         │                   │флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и       │

│         │                   │атмосферном воздухе населенных мест";                    │

│         │                   │МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном        │

│         │                   │воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий    │

│         │                   │методом высокоэффективной жидкостной хроматографии";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.078-96 "Методические указания по измерению       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида флуориметрическим    │

│         │                   │методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе     │

│         │                   │населенных мест";                                        │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости           │

│         │                   │"Флюорат-02";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1272-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в воздухе        │

│         │                   │рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест";     │

│         │                   │РД 52.04.186-85 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе";               │

│         │                   │МУК 4.1.1053-01 "Ионохроматографическое определение      │

│         │                   │формальдегида в воздухе";                                │

│         │                   │Сб. Методические указания по определению вредных веществ │

│         │                   │в объектах окружающей среды.                             │

│         │                   │Вып. 1 Мн. 1993 г.;                                      │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02"                         │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

├─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                           Школьно-письменные принадлежности                           │

├─────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│50       │Общие требования   │                                                         │

│         │химической         │                                                         │

│         │безопасности:      │                                                         │

│         │- выделение        │ГОСТ Р 51309-99 "Вода питьевая. Определение содержания   │

│         │вредных для        │элементов методами атомной спектрометрии";               │

│         │здоровья           │ПНД Ф 14.2.22-95 "Методика выполнения измерений          │

│         │химических         │массовой концентрации ионов железа, кадмия,              │

│         │веществ:           │свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод   │

│         │- алюминий, цинк,  │методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";   │

│         │титан, олово,      │ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │мышьяк, кадмий,    │кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа,  │

│         │хром, свинец,      │серебра в питьевых, природных и сточных водах методом    │

│         │ртуть, селен,      │атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной           │

│         │сурьма, барий, бор │атомизацией";                                            │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди,      │

│         │                   │молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена,       │

│         │                   │серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных  │

│         │                   │водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с       │

│         │                   │электрометрической атомизацией";                         │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, │

│         │                   │никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых,      │

│         │                   │природных и сточных водах методом ICP спектрометрии";    │

│         │                   │МУК 4.1.742-99 "Инверсионное вольтамперометрическое      │

│         │                   │измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и     │

│         │                   │меди в воде";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1256-03 "Измерение массовой концентрации цинка   │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │МУК 4.1.1255-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │алюминия флуориметрическим методом в пробах питьевой     │

│         │                   │воды и воды поверхностных и подземных источников         │

│         │                   │водопользования";                                        │

│         │                   │МВИ.МН 1792-2002 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре   │

│         │                   │ARL 3410+";                                              │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51309-2001 "Вода питьевая. Определение        │

│         │                   │содержания элементов методами атомной спектрометрии";    │

│         │                   │СТБ ISO 11885-2011 "Качество воды. Определение 33        │

│         │                   │элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с     │

│         │                   │индуктивно-связанной плазмой";                           │

│         │                   │ИСО 11969-96 "Качество воды. Определение мышьяка";       │

│         │                   │ГОСТ 4152-89 "Вода питьевая. Метод определения массовой  │

│         │                   │концентрации мышьяка";                                   │

│         │                   │СТБ ГОСТ Р 51210-2001 "Вода питьевая. Метод определения  │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МВИ.МН 3057-2008 "Методика выполнения измерений          │

│         │                   │концентраций тяжелых металлов в водных матрицах методом  │

│         │                   │пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии";           │

│         │                   │ИСО 8288-1986 "Качество воды. Определение содержания     │

│         │                   │кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца.          │

│         │                   │Спектрометрический метод атомной абсорбции в пламени";   │

│         │                   │ГОСТ 22001-87 "Метод атомно-абсорбционной спектрометрии  │

│         │                   │определения примесей химических элементов";              │

│         │                   │СТБ ISO 15586-2011 "Качество воды. Обнаружение           │

│         │                   │микроэлементов методом атомно-абсорбционной              │

│         │                   │спектрометрии с использованием графитовой печи";         │

│         │                   │ГОСТ Р 51210-98 "Вода питьевая. Метод определения        │

│         │                   │содержания бора";                                        │

│         │                   │МУК 4.1.1257-03 "Измерение массовой концентрации бора    │

│         │                   │флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды  │

│         │                   │поверхностных и подземных источников водопользования";   │

│         │                   │ГОСТ 24295-80, с. 2 "Посуда хозяйственная стальная       │

│         │                   │эмалированная. Методы анализа вытяжек";                  │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой  │

│         │                   │и сточной воды на анализаторе жидкости "Флюорат-02"      │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- агидол 2;        │"Методические указания по санитарно-химическому          │

│         │                   │исследованию детских латексных сосок и баллончиков       │

│         │                   │сосок-пустышек от 19.10.90                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- агидол 40,       │Методические указания по санитарно-гигиенической оценке  │

│         │альтакс;           │резиновых и латексных изделий медицинского назначения от │

│         │                   │19.12.86;                                                │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" от   │

│         │                   │10.03.86;                                                │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- акрилонитрил;    │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.658-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению акрилонитрила в      │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.1206-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида,           │

│         │                   │диэтиламина и триэтиламина, в воде";                     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.580-96 "Определение нитрила акриловой кислоты,   │

│         │                   │выделяющегося из полиакрилонитрильного волокна в воздух, │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МУК 4.1.1044а-01 "Газохроматографическое определение     │

│         │                   │акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина,               │

│         │                   │диметилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина │

│         │                   │и этиламина в воздухе";                                  │

│         │                   │РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУ 11-12-25-96 "Методические указания по определению     │

│         │                   │нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость)  │

│         │                   │из волокна "Нитрон Д" методом газожидкостной             │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетальдегид;    │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 г. "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (С2-С10) в воздухе";               │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе";                 │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетон;          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МВИ. МН 2558-2006 г. "Методика выполнения измерений      │

│         │                   │концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках          │

│         │                   │модельных сред, имитирующих пищевые продукты, методом    │

│         │                   │газовой хроматографии"                                   │

│         │                   │                                                         │

│         │- ацетофенон;      │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │                   │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │                   │от 19.12.86;                                             │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензальдегид;    │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава"        │

│         │                   │                                                         │

│         │- бенз(а)пирен;    │МУК 4.1.741-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена,  │

│         │                   │хризена и бенз(а)пирена в воде";                         │

│         │                   │МУК 4.1.1273-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей  │

│         │                   │зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии  │

│         │                   │с флуориметрическим детектированием";                    │

│         │                   │МУ N 1424-76 "Методические указания по отбору проб из    │

│         │                   │объектов внешней среды и подготовка их для последующего  │

│         │                   │определения канцерогенных полициклических ароматических  │

│         │                   │углеводородов";                                          │

│         │                   │МВИ. МН 1489-2001 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций бенз(а)пирена в воде методом жидкостной     │

│         │                   │хроматографии"                                           │

│         │                   │                                                         │

│         │- бензол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде"                │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии";                                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава"        │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутадиен;        │МУ 942-72 "Методические указания по определению перехода │

│         │                   │органических растворителей из полимерных материалов в    │

│         │                   │контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие  │

│         │                   │и жидкие пищевые продукты"                               │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилакрилат;    │МУК 4.1.657-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутилакрилата и      │

│         │                   │бутилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │                                                         │

│         │- бутилацетат;     │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола,  │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилацетат;     │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МР 2915-82 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │винилацетата в воде методом газожидкостной               │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │МР 1870-78 "Методические рекомендации по                 │

│         │                   │меркуриметрическому определению малых количеств          │

│         │                   │винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и        │

│         │                   │пищевых продуктах"                                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- винилхлорид;     │ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) "Пластмассы. Гомополимеры и  │

│         │                   │сополимеры винилхлорида. Определение остаточного         │

│         │                   │мономера винилхлорида. Газохромотографический метод";    │

│         │                   │МР 1941-78 "Методические рекомендации по определению     │

│         │                   │хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его   │

│         │                   │основе, в модельных средах, имитирующих пищевые          │

│         │                   │продукты, в продуктах питания";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │МУК 4.1.607-06 "Методические указания по определению     │

│         │                   │винилхлорида в атмосферном воздухе методом               │

│         │                   │газожидкостной хроматографии";                           │

│         │                   │МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │винилхлорида и ацетальдегида в воздухе"                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- вулкацит         │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │(этилфенилдитио-   │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │карбамат цинка)    │от 19.12.86                                              │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексаметилен-    │МР 1503-76 "Методические рекомендации по определению     │

│         │диамин;            │гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических      │

│         │                   │исследованиях в полимерных материалах, применяемых в     │

│         │                   │пищевой и текстильной промышленности";                   │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексан;          │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде";             │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- гексен, гептен;  │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- гептан;          │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- дибутилфталат,   │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │диоктилфталат;     │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4259-87 "Инструкция по санитарно-химическому  │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и    │

│         │                   │водном хозяйстве";                                       │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │ГОСТ 26150-84 "Материалы и изделия строительные          │

│         │                   │полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод  │

│         │                   │санитарно-химической оценки";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │МВИ. МН 1402-2000 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций дибутилфталата и диоктилфталата в водной и  │

│         │                   │водно-спиртовых средах методом газовой хроматографии"    │

│         │                   │                                                         │

│         │- диэтилфталат;    │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтил-фталата,      │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата,                      │

│         │                   │бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных       │

│         │                   │вытяжках из материалов различного состава";              │

│         │                   │МУК 4.1.614-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │определению диэтилфталата в атмосферном воздухе          │

│         │                   │методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- диметилфталат    │МУК 4.1.738-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фталатов и органических кислот в воде";      │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.611-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению диметилфталата в     │

│         │                   │атмосферном воздухе"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │-                  │МУК 4.1.745-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │диметилтерефталат; │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде";         │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами";                         │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-19-2004 "МВИ концентрации           │

│         │                   │диметилового эфира терефталевой кислоты в воде методом   │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МВИ. МН 2367-2005 "Методика выполнения измерений         │

│         │                   │концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты в   │

│         │                   │модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом  │

│         │                   │газовой хроматографии";                                  │

│         │                   │МР 01.025-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата,       │

│         │                   │дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-               │

│         │                   │этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- дифенилолпропан; │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому │

│         │                   │исследованию изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, предназначенных для     │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- дифенилгуанидин, │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │диметилдитиокарба- │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │мат цинка (цимат), │от 19.12.86;                                             │

│         │диэтилдитиокарба-  │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │мат цинка          │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │(этилцимат),       │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │изопрен,           │                                                         │

│         │сульфенамид-Ц;     │                                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- каптакс, тиурам  │"Методические указания по санитарно-гигиенической оценке │

│         │Д, тиурам Е;       │резиновых и латексных изделий медицинского назначения"   │

│         │                   │от 19.12.86;                                             │

│         │                   │МУ 4077-86 "Методические указания по санитарно-          │

│         │                   │гигиеническому исследованию резин и изделий из них,      │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-92-2005 "Санитарно-химические       │

│         │                   │исследования резин и изделий из них, предназначенных для │

│         │                   │контакта с пищевыми продуктами"                          │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпсилон-         │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │капролактам;       │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) "Методика выполнения   │

│         │                   │измерений эпсилон-капролактама в природных и сточных     │

│         │                   │водах";                                                  │

│         │                   │МУК 4.1.1209-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │эпсилон-капролактама в воде";                            │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005, глава 5. "Методы          │

│         │                   │исследования полимерных материалов для гигиенической     │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │ГОСТ 30351-2001 "Полиамиды, волокна, ткани, пленки       │

│         │                   │полиамидные. Определение массовой доли остаточных        │

│         │                   │капролактама и низкомолекулярных соединений и их         │

│         │                   │концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и        │

│         │                   │газожидкостной хроматографии"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- ксилолы          │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │(смесь изомеров);  │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-12-39-2005 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций ацетона, метанола, бензола,       │

│         │                   │толуола, этилбензола, пентана, о-, п-ксилола,            │

│         │                   │гексана, октана и декана в воде методом газовой          │

│         │                   │хроматографии";                                          │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида,выделяющихся в         │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │МУК 4.1.1046-01 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │орто-, мета- и параксилолов в воздухе";                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- кумол            │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │(изопропилбензол); │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава"        │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилметакрилат; │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.656-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилакрилата и      │

│         │                   │метилметакрилата в воде";                                │

│         │                   │МУК 4.1.025-95 "Методы измерений массовой концентрации   │

│         │                   │метакриловых соединений в объектах окружающей среды";    │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метилацетат;     │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей"                               │

│(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.11.2012 N 239)       │

│         │                   │                                                         │

│         │- метиленхлорид;   │МУК 4.1.646-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению галогенсодержащих    │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │                                                         │

│         │- альфа-           │МУ 4628-88 "Методические указания по                     │

│         │метилстирол;       │газохроматографическому определению остаточных мономеров │

│         │                   │и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из           │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава"        │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт метиловый; │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.1046(а)-01 "Газохроматографическое определение   │

│         │                   │метанола в воздухе";                                     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола,   │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.624-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению метилового и         │

│         │                   │этилового спиртов в атмосферном воздухе";                │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт            │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │пропиловый;        │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата,              │

│         │                   │изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду  │

│         │                   │из материалов различного состава";                       │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт            │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │изопропиловый;     │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.600-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола и  │

│         │                   │изопропанола в атмосферном воздухе";                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- спирт бутиловый, │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │спирт              │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │изобутиловый;      │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МУК 4.1.654-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению бутаналя, бутанола,  │

│         │                   │изизобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и        │

│         │                   │2-этилгексанола в воде";                                 │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-     │

│         │                   │пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изо-бутанола,  │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- стирол;          │ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.          │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 2.3.3.052-96 "Санитарно-химические исследования      │

│         │                   │изделий из полистирола и сополимеров стирола";           │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде"                                          │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,     │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хроматомасс-    │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.662-97 "Методические указания по определению     │

│         │                   │массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе      │

│         │                   │методом газовой хроматографии";                          │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола,                      │

│         │                   │этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола,        │

│         │                   │н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола,            │

│         │                   │бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду            │

│         │                   │из материалов различного состава";                       │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-101-2005 "Методы исследова-         │

│         │                   │ния полимерных материалов для гигиенической              │

│         │                   │оценки";                                                 │

│         │                   │МВИ. МН 1401-2000 "Методика выполнения                   │

│         │                   │измерений концентраций стирола в водной и водно-         │

│         │                   │спиртовых средах, имитирующих алкогольные                │

│         │                   │напитки, методом газовой хроматографии"                  │

│         │                   │                                                         │

│         │- толуол;          │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-   │

│         │                   │пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,             │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-,          │

│         │                   │п-ксилола, гексана, октана и декана в воде"              │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, │

│         │                   │п-, и о-ксилолов, изопропил-бензола, н-пропилбензола,    │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МУК 4.1.651-96 "Методические указания по газохро-        │

│         │                   │матографическому определению толуола в воде";            │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,   │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-14-91-2005 "Газохроматографический     │

│         │                   │метод определения остаточных мономеров и                 │

│         │                   │неполимеризующихся примесей, выделяющихся из             │

│         │                   │полистирольных пластиков в воде, модельных средах и      │

│         │                   │пищевых продуктах";                                      │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- фенол;           │МУК 4.1.752-99 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │фенола в воде";                                          │

│         │                   │МУК 4.1.647-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению фенола в воде";          │

│         │                   │МУК 4.1.737-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определение фенолов в воде";                             │

│         │                   │МУК 4.1.1263-03 "Измерение массовой концентрации фенолов │

│         │                   │общих и летучих флуориметрическим методом в пробах       │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.117-97 "Методика выполнения измерений     │

│         │                   │массовой концентрации фенолов в пробах природной,        │

│         │                   │питьевой и сточной воды на анализаторе "Флюорат-02";     │

│         │                   │РД 52.24.488-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации определением суммы летучих фенолов в воде   │

│         │                   │фотометрическим методом после отгонки с паром";          │

│         │                   │МУК 4.1.617-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ксиленолов, крезолов и   │

│         │                   │фенола в атмосферном воздухе";                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению ароматических,           │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.1271-03 "Измерение массовой концентрации фенола  │

│         │                   │флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и       │

│         │                   │атмосферном воздухе населенных мест";                    │

│         │                   │МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном        │

│         │                   │воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий    │

│         │                   │методом высокоэффективной жидкостной хроматографии";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │                                                         │

│         │- формальдегид;    │МУК 4.1.1265-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в пробах         │

│         │                   │питьевой воды и воды поверхностных и подземных           │

│         │                   │источников водопользования";                             │

│         │                   │МУК 4.1.078-96 "Методические указания по измерению       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида флуориметрическим    │

│         │                   │методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе     │

│         │                   │населенных мест";                                        │

│         │                   │РД 52.24.492-95 "Методика выполнения измерений массовой  │

│         │                   │концентрации формальдегида в водах фотометрическим       │

│         │                   │методом с ацетилацетоном";                               │

│         │                   │МУК 4.1.753-99 "Ионохроматографическое определение       │

│         │                   │формальдегида в воде";                                   │

│         │                   │ПНД Ф 14.2:4.187-02 "Методика выполнения измерений       │

│         │                   │массовой концентрации формальдегида в пробах природных,  │

│         │                   │питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости           │

│         │                   │"Флюорат-02";                                            │

│         │                   │МУК 4.1.1272-03 "Измерение массовой концентрации         │

│         │                   │формальдегида флуориметрическим методом в воздухе        │

│         │                   │рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест";     │

│         │                   │РД 52.04.186-85 "Руководство по контролю загрязнения     │

│         │                   │атмосферы";                                              │

│         │                   │МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и        │

│         │                   │предельных альдегидов (C2-C10) в воздухе";               │

│         │                   │МУК 4.1.1053-01 "Ионохроматографическое определение      │

│         │                   │формальдегида в воздухе";                                │

│         │                   │Сб. Методические указания по определению вредных веществ │

│         │                   │в объектах окружающей среды.                             │

│         │                   │Вып. 1 Мн. 1993 г.                                       │

│         │                   │ПНД Ф 14.1:2:4.120-96 "Количественный химический анализ  │

│         │                   │вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций │

│         │                   │формальдегида в пробах природной, питьевой и сточной     │

│         │                   │воды на анализаторе "Флюорат-02";                        │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами"                                     │

│         │                   │                                                         │

│         │- хлорбензол;      │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических, серо- │

│         │                   │содержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,        │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного санитарного надзора за производством и  │

│         │                   │применением полимерных материалов класса полиолефинов,   │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилацетат;      │  МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУ 4149-86 "Методические указания по осуществлению       │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │МР 01.022-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата,       │

│         │                   │метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата,        │

│         │                   │н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, │

│         │                   │н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов │

│         │                   │различного состава";                                     │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │Инструкция 4.1.10-15-90-2005 "Осуществление              │

│         │                   │государственного надзора за производством и применением  │

│         │                   │полимерных материалов класса полиолефинов,               │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами"      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этилбензол;      │  ГОСТ 15820-82 "Полистирол и сополимеры стирола.        │

│         │                   │Газохроматографический метод                             │

│         │                   │ГОСТ ГОСТ 15820-82 "Сополимеры и полистеролы стирола.    │

│         │                   │Газохроматографический метод определения остаточных      │

│         │                   │мономеров и неполимеризующихся примесей";                │

│         │                   │ГОСТ 22648-77 "Пластмассы. Методы определения            │

│         │                   │гигиенических показателей";                              │

│         │                   │МУК 4.1.649-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в воде";                                         │

│         │                   │МУК 4.1.650-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ацетона, метанола,   │

│         │                   │бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-       │

│         │                   │ксилола, гексана, октана и декана в воде";               │

│         │                   │МУК 4.1.652-96 "Методические указания по газо-           │

│         │                   │хроматографическому определению этилбензола в воде";     │

│         │                   │МУК 4.1.739-99 "Хромато-масс-спектрометрическое          │

│         │                   │определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола,  │

│         │                   │о-ксилола, стирола в воде";                              │

│         │                   │МУК 4.1.1205-03 "Газохроматографическое определение      │

│         │                   │бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена,      │

│         │                   │хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола,     │

│         │                   │стирола, изопропилбензола, ортохлортолуола и нафталина в │

│         │                   │воде";                                                   │

│         │                   │МР N 29 ФЦ/830 "Газохроматографическое определение       │

│         │                   │массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола,     │

│         │                   │м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │полистирольных пластиков";                               │

│         │                   │МР 01.024-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата,  │

│         │                   │этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила,      │

│         │                   │н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата,           │

│         │                   │бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, │

│         │                   │этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола,      │

│         │                   │стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из         │

│         │                   │материалов различного состава";                          │

│         │                   │МУК 4.1.618-96 "Методические указания по хромато-масс-   │

│         │                   │спектрометрическому определению летучих органических     │

│         │                   │веществ в атмосферном воздухе;                           │

│         │                   │МУК 4.1.598-96 "Методические указания по                 │

│         │                   │газохроматографическому определению ароматических,       │

│         │                   │серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола,    │

│         │                   │ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе";           │

│         │                   │МР 01.023-07 "Газохроматографическое определение         │

│         │                   │гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, │

│         │                   │п-ксилола, изопропилбензола, н-пропил-бензола, стирола,  │

│         │                   │альфа-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в        │

│         │                   │воздушную среду из материалов различного состава";       │

│         │                   │Инструкция 4.1.11-11-13-2004 "Методика выполнения        │

│         │                   │измерений концентраций бензола, толуола, хлорбензола,    │

│         │                   │этилбензола, о-ксилола, стирола в воде методом хромато-  │

│         │                   │масс-спектрометрии"                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- этиленгликоль;   │  Инструкция N 880-71 "Инструкция по санитарно-          │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для контакта с пищевыми продуктами";     │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами                                      │

│         │                   │                                                         │

│         │- эпихлоргидрин;   │Инструкция N 4259-87 "Инструкция по санитарно-           │

│         │                   │химическому исследованию изделий, изготовленных из       │

│         │                   │полимерных и других синтетических материалов,            │

│         │                   │предназначенных для использования в хозяйственно-        │

│         │                   │питьевом водоснабжении и водном хозяйстве";              │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 "Санитарно-химические     │

│         │                   │исследования изделий, изготовленных из полимерных и      │

│         │                   │других синтетических материалов, контактирующих с        │

│         │                   │пищевыми продуктами";                                    │

│         │                   │Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 "Санитарно-гигиеническая  │

│         │                   │оценка лакированной консервной тары";                    │

│         │                   │МВИ. МН 1924-2003 "Методика газохроматографического      │

│         │                   │определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах,  │

│         │                   │имитирующих пищевые продукты"                            │

│         │                   │МУ 4395-87 "Методические указания по гигиенической       │

│         │                   │оценке лакированной консервной тары"                     │

│         │                   │МУК 2715-83 "Методические указания по                    │

│         │                   │газохроматографическому определению этилхлоргидрина      │

│         │                   │(ЭХГ) в воздухе"                                         │

└─────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘